遵化市水利局

遵化市沙河水质风险防控应急工程

环境影响报告书

建设单位：遵化市水利局

编制单位：唐山路红科技有限公司

编制时间：2024年1月

目    录

1概述	1

1.1建设项目特点	3

1.2环境影响评价的工作过程	4

1.3分析判定相关情况	5

1.4关注的主要环境问题	23

1.5环境影响评价公众参与	23

1.6环境影响评价主要结论	23

2总则	24

2.1编制依据	24

2.2评价目的及原则	26

2.3影响因素识别与评价因子	27

2.4评价工作等级及评价范围	30

2.5环境功能区划	42

2.6评价标准	42

2.7评价预测时段	48

2.8环境保护目标	49

3 工程概况及工程分析	53

3.1 原有河道基本情况	53

3.2 本项目基本情况	55

3.3工程指标	62

3.4机械设备	63

3.5原辅材料	63

3.6土石方平衡	64

3.7临时占地	65

3.8总平面布置	65

3.9施工布置	69

3.10施工工艺	70

3.11施工期污染源分析	74

3.12运营期污染源分析	80

3.13防腐防渗	82

3.14应急响应	84

3.15污染物排放情况	84

4 环境现状调查与评价	85

4.1自然环境概况	85

4.2生态环境现状调查与评价	95

4.3环境空气现状调查与评价	98

4.4区域污染源调查	118

5 施工期环境影响预测与评价	120

5.1生态环境影响分析与评价	120

5.2地表水环境影响分析与评价	123

5.3声环境影响预测和评价	123

5.4环境空气影响预测与评价	125

5.5地下水环境影响预测与评价	129

5.6土壤环境影响预测与评价	129

5.7固体废物环境影响分析	129

5.8环境风险影响分析	130

5.9景观环境影响评价	130

5.10文物古迹影响分析	130

6运营期环境影响预测与评价	131

6.1生态环境影响预测与评价	131

6.2地表水环境影响预测与评价	131

6.3声环境影响预测和评价	131

6.4环境空气影响分析与评价	134

6.5地下水环境影响预测与评价	135

6.6土壤环境影响预测与评价	146

6.7固体废物环境影响分析	148

6.8环境风险影响分析	148

6.9景观环境影响评价	151

7环境保护措施及其可行性论证	152

7.1本项目存蓄遵化国祯污水处理有限公司污水可行性分析	152

7.2遵化国祯污水处理有限公司处理本项目存蓄污水可行性分析	152

7.3施工期污染物防治措施	153

7.4运营期污染物防治措施	156

8环境影响经济损益分析	158

8.1社会效益分析	158

8.2经济效益分析	158

8.3环境经济损益分析	158

8.4环境损益分析	160

9环境管理与监测计划	161

9.1环境管理	161

9.2污染物排放管理要求	162

9.3环境监测计划	163

9.4环境保护措施“三同时”验收一览表	164

10评价结论	165

10.1 项目概况	165

10.2 环境质量现状	165

10.3 污染物排放情况	166

10.4 主要环境影响及环境保护措施	167

10.5 公众意见采纳情况	168

10.6 环境经济损益分析	168

10.7 环境管理与监测计划	169

10.8 结论	169

# 1概述

沙河水质问题事关周边饮用水安全、国考断面达标和津冀生态补偿机制稳定运行，必须突出时效性。可实现对污水外泄迅速响应，及时采取应对措施。工程实施会使河道周边的环境状况好转，在确保两岸人民群众的生命财产安全的同时，给人民创造一个良好的生活环境，有效改善遵化市人居和生态环境，提高城市品位，优化招商引资和旅游开发环境，带动全市经济社会更快更好发展。

遵化国祯污水处理有限公司污水处理厂位于沙河上游清水河东侧223m处，于2018年底因厂区提标改造停产施工问题，停产3天，造成污水未经处理直接经其入河排污口排入清水河，污水最终与清水河水一并于于鄂庄子北纳入老爪河，再流经鄂庄子、蒲池河村，于武庄子汇入冷咀头河，经张七各庄之后汇入沙河。

通过实施沙河水质风险防控应急工程，消除遵化国祯污水处理有限公司污水处理厂排放污水不达标，或出现处理设备故障污水未经处理排放，消除沙河水质的隐患，避免遵化市境内沙河出境断面超标。因此，遵化市水利局投资2257.15万元建设遵化市水利局遵化市沙河水质风险防控应急工程；项目建设对于保护生态环境，合理利用资源，促进经济社会协调发展和可持续性以及维护地方水质安全等方面起到一定的作用。

本项目治理河段为清水河，清水河于鄂庄子北纳入老爪河，再流经鄂庄子、蒲池河村，于武庄子汇入冷咀头河，经张七各庄之后汇入沙河。本项目位于遵化国祯污水有限公司西侧，清水河桩号15+000上游至老爪河现有橡胶坝间长度550m河道进行清淤疏浚；并对桩号15+000～16+100段河道进行治理，在该段河道进行清淤、防渗、护砌，新建挡土墙式护岸；在桩号16+100处新建橡胶坝；在桩号16+058处新建提水泵站并沿河道左岸铺设一道DN600球墨铸铁管（0.6Mpa，长1073米）；沿河道左岸从桩号14+990至桩号16+113.3敷设一道D1000II级混凝土管导水管道（长1168.4米）；利用遵化国祯污水处理有限公司污水处理厂现有排水管道，在桩号15+320处对现状闸阀井及排水管进行拆除。

工程实施的必要性：按照国务院发《水污染防治行动计划》(国发〔2015〕17 号)和省、市水污染防治工作的要求，依据遵化市市委、市政府研究同意的《遵化市沙河水质风险防控应急预案》，结合遵化遵化国祯污水处理有限公司污水处理厂及沙河现场实际情况，开展本次沙河水质风险防控应急工程。国务院明确指出大力推进生态文明建设，以改善水环境质量为核心，系统推进水生态保护和水资源管理，实现环境效益、经济效益与社会效益多赢，并制定工作目标。本项目的建设可消除遵化国祯污水处理有限公司污水处理厂排放污水不达标，或出现处理设备故障污水未经处理排放，消除沙河水质的隐患，避免遵化市境内沙河出境断面超标。项目建设对于保护生态环境，合理利用资源，促进经济社会协调发展和可持续性以及维护地方水质安全等方面起到一定的作用。沙河水质问题事关天津市饮用水安全、国考断面达标和津冀生态补偿机制稳定运行，必须突出时效性。项目建设可实现对污水外泄迅速响应，及时采取应对措施。遵化市水利局为贯彻落实市委、市政府研究同意的《遵化市沙河水质风险防控应急预案》，通过实施沙河水质风险防控应急工程，消除遵化国祯污水处理有限公司污水处理厂排放污水不达标或出现处理设备故障污水未经处理排放，影响于桥水库支流——沙河水质的隐患，避免遵化市境内沙河出境断面超标。

项目建设是遵化市沙河水质风险防控应急预案的落实。按照经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设“五位一体”的总体布局要求，抓紧实施河道截污应急工程和生态补水工程，努力实现丰水期充足存水、枯水期适时补水的要求；在河道内开展清淤、护坡等工程的同时，制定水质保障方案。采取拦截、导流、疏浚、防渗漏等形式防止水体污染，利用管道及水泵提升回流至污水处理厂，可有效处置外泄污水，保护生态环境。

工程实施的合理性：目前，清水河划桩树界工作已完成，河道管理范围线明确，为工程实施打下了坚实的基础，工程实施不会产生纠纷。根据《遵化市清水河管理范围划定方案》分段设计洪水成果，本工程范围内，清水河10年一遇设计洪峰流量为 366.58m3/s。本工程实施后，可使该段河道满足10年一遇行洪要求，有利于保障河道两岸村庄经济安全。针对中国日益严重的水环境危机，国务院明确指出大力推进生态文明建设，以改善水环境质量为核心，系统推进水生态保护和水资源管理，实现环境效益、经济效益与社会效益多赢。本工程是为防控于桥水库支流——沙河的水质出现恶化风险的问题而进行的，水利局及主管部门都给予了极大的重视和支持，这对该项工程的顺利开展提供了强有力的保障。沙河流域近年来随着工况城市的不断发展，河流水体受到污染，严重影响附近沿岸百姓的生活环境。本工程为提升于桥水库支流——沙河的水质，改善周边自然环境，使周围居民生活质量大大提高，得到了两岸居民广泛的支持。

据现场勘察，本项目位于堡子店二级水源保护区内，依据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年本）的有关规定，本项目属于“五十一、水利—128河湖整治（不含农村塘堰、水渠）涉及环境敏感区的，应编制环境影响报告书。为此，遵化市水利局委托我公司承担该项目的环境影响评价工作。我公司在接受委托后，及时组织工作人员，会同建设单位及其单位技术人员，根据项目的具体情况，在现场踏勘、资料收集的基础上，编制完成了该项目的环境影响报告书。

本次评价生态环境影响评价等级为三级；本次评价不识别环境空气评价等级，仅对遵化国祯污水处理有限公司事故工况下应急工程柴油发电机工作时产生的废气进行分析；本次评价不识别地表水环境评价等级；地下水环境影响评价工作等级为二级；声环境评价工作等级为二级；土壤环境评价等级为三级；环境风险评价等级为简单分析。

在报告书编制及修改过程中，得到了遵化市行政审批局、监测单位和建设单位的大力支持，在此一并表示感谢！

## 1.1建设项目特点

1、本项目治理河段为清水河，清水河最终汇入沙河，沙河水质问题事关天津市饮用水安全、国考断面达标和津冀生态补偿机制稳定运行。

2、遵化国祯污水处理有限公司 2009 年正式投入运行，厂区所在位置为老爪河和沙河支流清水河汇合口东侧五里屯村西，设计日处理污水 80000m3/d，处理后水质达到城镇污水处理厂污染物排放标准 (GB18918-2016) 中的一级 A 标准处理达标后就近排放至清水河（最终汇入沙河）。本项目可有效预防遵化国祯污水处理有限公司污水处理厂排放污水不达标，或出现处理设备故障污水未经处理排放，有效预防了清水河水质变差而影响于桥水库支流——沙河的水质的风险。

2、项目环境影响仅为施工期对周边大气、声、地下水、生态环境的影响。

3、本项目运营期废气主要为可移动柴油发电机发电时柴油燃烧废气。施工期废气主要为①提水泵站建设施工期扬尘；②施工期物料在运输、卸料及临时堆存过程中产生一定扬尘；③施工营地食堂油烟；④项目钢管、钢筋焊接烟尘；⑤施工机械、运输车辆尾气；⑥河道清淤淤泥晾晒产生的恶臭；⑦管道接头融通过程产生少量非甲烷总烃。

4、本项目运营期无废水产生；施工期建设隔油池及沉淀池处理机械和车辆设备冲洗废水，经处理后清水回用于车辆冲洗及地面泼洒抑尘，不外排。清淤淤泥清出河道后，在临近河床内晾晒，出水自流至河流内，不外排。施工区营地内设置移动式临时厕所，厕所出水口处设置化粪池，收集到的生活污水租用罐车运往附近污水处理厂进行处理；施工期食堂废水经油水分离器处理后排入化粪池，租用罐车运往遵化国祯污水处理有限公司污水处理厂进行处理。不外排。

5、本项目运营期噪声主要为提水泵站泵类、可移动柴油发电机运行噪声，泵类位于水下，柴油发电机设置于泵房内，项目最近敏感点为项目泵房西北侧461m处的小蒲池河村，项目运行对周边声环境影响较小。施工期合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，避免同一时间集中使用大量的动力机械设备。运载建筑材料及建筑垃圾的车辆要选择合适的时间路线进行运输，运输车辆行驶路线应选择外环路，尽量避开沿途可能的居民点和环境敏感点。对临近敏感点的施工段，施工场地外围采用围挡。

5、项目运营期固体废物主要为事故水存蓄过程产生的污泥、提升泵站格栅产生的栅渣。施工期一般固废主要为清淤淤泥、弃土渣、车辆冲洗产生的污泥、建筑垃圾、拆除工程废物。车辆冲洗产生的污泥定期清运，产生量较小，与河道淤泥一并处理。工程弃土弃渣送建设监管部门指定地点；晾晒后的淤泥送建设监管部门指定地点；施工现场生活垃圾设置大型垃圾桶1个，集中堆放生活垃圾，定期进行清理，交由当地环卫部门统一处理，不外排；食堂油脂定期委托相关单位处理；对场区建筑垃圾、拆除工程废物进行分类处理，能够回收利用的建筑垃圾、拆除工程废物运往回收站回收处理，不能回收利用的集中送建设监管部门指定地点统一处理。

## 1.2环境影响评价的工作过程

遵化市水利局2023年9月委托我单位承担“遵化市水利局遵化市沙河水质风险防控应急工程”的环境影响评价工作，我单位接受委托后，组织有关技术人员赶赴现场踏勘了河道沿线环境现状，收集了相关基础资料，并开展了环境影响报告书编制工作。在环评报告编制期间，根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）的相关要求，建设单位在确定环境影响评价报告书编制单位后7个工作日内（2023年9月28日）在生态环境公示网对项目基本情况进行了首次公示。2023年10月，遵化市水利局委托河北俊采环境检测技术有限公司对本项目进行了相关环境质量监测。在得到环评初步结论后，建设单位于2023年11月29日至2023年12月12日进行第二次公众意见调查工作，在生态环境公示网进行了网上公示、报纸公示(中国自然资源报)、在村庄等敏感点现场粘贴公示同步进行，公示期间未收到反馈意见。

在以上工作的基础上，按照《建设项目环境影响评价技术导则》的要求和各级环保主管部门的意见，编制完成了遵化市水利局《遵化市水利局遵化市沙河水质风险防控应急工程环境影响报告书》（报审版）报告。

环境影响评价技术路线详见图1.2-1。

图1.2-1      环境影响评价技术图

## 1.3分析判定相关情况

### 1.3.1占地合理性分析

（1）永久占地合理性分析

项目未占用自然保护区、风景名胜区，总占地87.28亩，其中永久占地73.98亩，根据《遵化市自然资源和规划局关于遵化市沙河水质风险防控应急工程项目意见》，项目符合规划要求，项目用地合理。

（2）临时占地合理性分析

本项目总占地87.28亩，其中临时占地13.3亩。主要为水域及水利设施用地。

（3）位于堡子店二级水源保护区内合理性分析

①与《唐山市集中式饮用水水源地保护管理条例》符合性分析

本项目位于堡子店二级水源保护区内，根据《唐山市集中式饮用水水源地保护管理条例》第十八条、第二十一条规定：

(五)禁止设置排污口；

(六)禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目，已建成的由县级以上人民政府责令拆除或者关闭；

(七)禁止从事网箱养殖等可能污染饮用水水体的活动；

(八)禁止建设规模化畜禽养殖场、养殖小区；

(九)禁止从事经营性取土和采石、采砂等活动；

(十)禁止建设工业固体废物、危险废物集中贮存、利用、处置的设施、场所以及生活垃圾填埋场；

(十)禁止铺设输送有毒有害物品的管道，铺设生活污水、油类输送管道及贮存设施应当采取防护措施；

(十一)严禁使用农药，禁止丢弃农药、农药包装物或者在河道内清洗施药器械；

(十二) 法律、法规规定的其他禁止行为；

(十三)禁止利用渗坑、渗井、隙等排放污水和其他有害废弃物；

(十四)禁止利用渗坑、渗井、裂隙及废弃矿坑储存石油、天然气、放射性物质、有毒有害化工原料、农药等；

(十五)禁止使用不符合农田灌溉水质标准的水进行灌溉；

(十六)实行人工回灌地下水时不得污染地下水源。

本项目对遵化国祯污水有限公司西侧清水河进行治理，不属于以上禁止建设项目，选址合理。

②与《中华人民共和国水污染防治法》符合性分析

本项目位于堡子店二级水源保护区内，根据《中华人民共和国水污染防治法》：

第六十四条在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。

第六十六条禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。

在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。

本项目对遵化国祯污水有限公司西侧清水河进行治理，不属于以上禁止建设项目，选址合理。

综上所述，本项目选址合理。

### 1.3.2产业政策符合性分析

本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年）》中的鼓励类：二、水利：3、江河湖海堤防建设及河道治理工程，蓄滞洪区建设，江河湖库清淤疏浚工程，堤防隐患排查与修复；项目已经取得遵化市行政审批局出具的《关于遵化市水利局遵化市沙河水质风险防控应急工程项目建议书的批复》，项目符合国家有关法律、法规和政策规定，符合国家及地方产业政策。

1.3.3相关规划符合性分析

#### 1.3.3.1与《水利建设项目(河湖整治与防洪除涝工程)环境影响评价文件审批原则(试行)》符合性分析

表1.3-1    与《水利建设项目(河湖整治与防洪除涝工程)环境影响评价文件审批原则(试行)》符合性分析一览表

| 序号 | 文件要求 | 本项目情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、生态功能区划、水环境功能区划、水功能区划、生态环境保护规划、流域综合规划、防洪规划等相协调，满足相关规划环评要求。工程涉及岸线调整（治导线变化）、裁弯取直、围垦水面和占用河湖滩地等建设内容的，充分论证了方案环境可行性，最大程度保持了河湖自然形态，最大限度维护了河湖健康、生态系统功能和生物多样性。 | 本项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，符合遵化市规划要求。本项目不涉及（治导线变化）、裁弯取直、围垦水面和占用河湖滩地等建设内容。 | 符合 |
| 2 | 工程选址选线、施工布置原则上不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域，并与饮用水水源保护区的保护要求相协调。法律法规、政策另有规定的从其规定。 | 项目不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域，项目位于堡子店二级水源保护区内，本项目对遵化国祯污水有限公司西侧清水河进行治理，不属于水源地内禁止建设项目；本项目符合饮用水水源保护区保护要求。 | 符合 |
| 3 | 项目实施改变水动力条件或水文过程且对水质产生不利影响的，提出了工程优化调整、科学调度、实施区域流域水污染防治等措施。对地下水环境产生不利影响或次生环境影响的，提出了优化工程设计、导排、防护等针对性的防治措施。在采取上述措施后，对水环境的不利影响能够得到缓解和控制，居民用水安全能够得到保障，相关区域不会出现显著的土壤潜育化、沼泽化、盐碱化等次生环境问题。 | 本项目不改变水动力条件，不会对地下水环境产生不利影响或次生环境影响。 | 符合 |
| 4 | 项目对鱼类等水生生物的洄游通道及“三场”等重要生境、物种多样性及资源量等产生不利影响的，提出了下泄生态流量、恢复鱼类洄游通道、采用生态友好型护岸（坡、底）、生态修复、增殖放流等措施。在采取上述措施后，对水生生物的不利影响能够得到缓解和控制，不会造成原有珍稀濒危保护、区域特有或重要经济水生生物在相关河段消失，不会对相关河段水生生态系统造成重大不利影响。 | 本项目不涉及鱼类等水生生物的洄游通道及“三场”等重要生境、物种多样性及资源量。 | 符合 |
| 5 | 项目对湿地生态系统结构和功能、河湖生态缓冲带造成不利影响的，提出了优化工程设计及调度运行方案、生态修复等措施。对珍稀濒危保护植物造成不利影响的，提出了避让、原位防护、移栽等措施。对陆生珍稀濒危保护动物及其生境造成不利影响的，提出了避让、救护、迁徙廊道构建、生境再造等措施。对景观产生不利影响的，提出了避让、优化设计、景观塑造等措施。在采取上述措施后，对湿地以及陆生动植物的不利影响能够得到缓解和控制，与区域景观相协调，不会造成原有珍稀濒危保护动植物在相关区域消失，不会对陆生生态系统造成重大不利影响。 | 本项目不涉及湿地生态系统结构和功能、河湖生态缓冲带、珍稀濒危保护植物、陆生珍稀濒危保护动物及其生境。 | 符合 |
| 6 | 项目施工组织方案具有环境合理性，对料场、弃土（渣）场等施工场地提出了水土流失防治和生态修复等措施。根据环境保护相关标准和要求，对施工期各类废（污）水、扬尘、废气、噪声、固体废物等提出了防治或处置措施。其中，涉水施工涉及饮用水水源保护区或取水口并可能对水质造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、污染物控制等措施；涉水施工对鱼类等水生生物及其重要生境造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、控制施工噪声等措施；针对清淤、疏浚等产生的淤泥，提出了符合相关规定的处置或综合利用方案。在采取上述措施后，施工期的不利环境影响能够得到缓解和控制，不会对周围环境和敏感保护目标造成重大不利影响。 | 项目施工期对废（污）水、扬尘、废气、噪声、固体废物采取了治理措施，各污染物均达标排放。 | 符合 |
| 7 | 项目移民安置的选址和建设方式具有环境合理性，提出了生态保护、污水处理、固体废物处置等措施。针对蓄滞洪区的环境污染、新增占地涉及污染场地等，提出了环境管理对策建议。 | 本项目不涉及移民安置和蓄滞洪区 | 符合 |
| 8 | 项目存在河湖水质污染、富营养化或外来物种入侵等环境风险的，提出了针对性的风险防范措施以及环境应急预案编制、建立必要的应急联动机制等要求。 | 本项目不涉及 | / |
| 9 | 改、扩建项目在全面梳理了与项目有关的现有工程环境问题基础上，提出了与项目相适应的“以新带老”措施。 | 本项目不涉及 | / |
| 10 | 按相关导则及规定要求，制定了水环境、生态等环境监测计划，明确了监测网点、因子、频次等有关要求，提出了开展环境影响后评价及根据监测评估结果优化环境保护措施的要求。根据需要和相关规定，提出了环境保护设计、开展相关科学研究、环境管理等要求。 | 本项目制定了环境监测计划，提出了相关环保要求 | 符合 |

根据上表，本项目符合《水利建设项目(河湖整治与防洪除涝工程)环境影响评价文件审批原则(试行)》。

#### 1.3.3.2与“三线一单”管控要求对照分析

根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评【2016】150号），要求以生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单（以下简称“三线一单”）为手段，强化空间、总量和准入环境管理。

为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“三线一单”，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制（以下简称“三挂钩”机制），更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量，现就有关事项通知如下：

（1）生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重点生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重点内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相对应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。

根据《河北省生态保护红线》，唐山市生态保护红线总面积1383.02km2（剔除重叠面积）。红线区分布在开平区、古冶区、丰南区、丰润区、滦县、滦南县、乐亭县、玉田县、遵化市、迁西县、迁安市、曹妃甸区，包括重点生态功能区（主要为水源涵养、土壤保持、洪水调蓄和生物多样性保护区）、生态环境敏感脆弱区（主要为河湖滨岸带）、禁止开发区（自然保护区、饮用水水源保护区、森林公园、湿地公园、地质公园、水产种质资源保护区、风景名胜区）。与本项目最近的生态保护红线为项目西南侧4571m的遵化市沙河水源涵养土壤保持功能红线区，本项目不在遵化市生态红线保护规划区域内，符合《河北省生态红线区域保护规划》的要求。项目与生态红线关系见附图4。

（2）环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。

区域地表水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准；区域大气环境质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；区域声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准。

（3）资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。

本项目为河湖整治工程，工程用地总面积为87.28亩，其中永久占地为73.98亩，主要为新建橡胶坝、新建泵站占地，均为水域及水利设施用地，经遵化市自然资源和规划局确认，未新增建设用地，见附件；临时占地为13.3亩，泵站不设置生活设施。泵站及橡胶坝电源引自移动式柴油发电机。因此，项目建设符合资源利用上线要求。

（4）环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。

本项目不属于高污染高耗能项目，符合产业政策，采取相应的治理措施后污染物能达标排放；本项目不属于负面清单项目。

（5）与《河北省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》符合性分析

根据《河北省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（冀政字〔2020〕71号），加快实施“三线一单”，构建生态环境分区管控体系，扎实推进全省生态环境治理体系和治理能力现代化。

（6）与《唐山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（唐政字〔2021〕48号）及《唐山市生态环境准入清单动态更新成果》符合性分析

根据《唐山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（唐政字〔2021〕48号），加快实施“三线一单”，构建生态环境分区管控体系，推动经济高质量发展和生态环境高水平保护协同并进。全市共划定环境管控单元228个，分为优先管控单元、重点管控单元和一般管控单元，唐山市环境管控单元分布图见附图。

由唐山市环境管控单元分布图知，本项目属于优先保护单元。本项目与唐山市“三线一单”符合性分析见表1.3-2，与唐山市生态环境准入清单动态更新成果符合性分析见表1.3-3。

表1.3-2    河北省“三线一单”分类管控要求符合性

| 序号 | 分类管控要求 | 政策要求 | 本项目实际 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 优先保护单元 | 严格落实生态保护红线管理要求，除有限人为活动外，依法依规禁止其他城镇和建设活动。一般生态空间突出生态保护，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。 | 本项目位于优先保护单元，对清水河桩号15+000~16+100段进行清淤及左右护岸修筑；对清水河桩号15+000上游~老爪河橡胶坝段进行清淤疏浚。项目建成后，改善水体水质 | 符合 |
| 2 | 重点管控单元 | 城镇重点管控单元。优化工业布局，有序实施高污染、高排放工业企业整改或搬迁退出；强化交通污染源管控；完善污水治理设施；加快城镇河流水系环境整治；加强工业污染场地环境风险防控和开发再利用监管。工业园区（工业集聚区）重点管控单元。严格项目准入，优化产业布局；完善园区设施建设，推动设施提标改造；实施污染物总量控制，落实排污许可证制度；强化资源利用效率和地下水开采管控。农业农村重点管控单元。优化规模化畜禽养殖布局，加快农村生态环境综合整治，逐步推进农村污水和生活垃圾治理；减少化肥农药施用量，优化农业种植结构，推动秸秆综合利用；控制地下水超采区农业地下水开采。近岸海域重点管控单元。严格海洋岸线开发；强化船舶、港区污染物控制；加强近岸海域及港口码头环境污染风险防控。 | 本项目不涉及 | / |
| 3 | 一般管控单元 | 严格执行国家和省关于产业准入、总量控制和污染物排放标准等管控要求 | 本项目不涉及 | / |

表1.3-3                    唐山市“三线一单”优先保护单元合性分析表

| 要素属性 | 管控类别 |  | 管控要求 | 本项目实际 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 空间布局约束 |  | 1、 全面推进沿海、迁安、滦州、迁西（遵化）4大片区规划建设，加快推进钢铁企业整合搬迁项目建设，推进“公转铁”、“公转水”和物料集中输送管廊项目建设，形成“沿海临港、铁路沿线”产业新布局。 | 本项目不涉及钢铁生产 | 符合 |
|  |  |  | 2、 严禁钢铁、水泥和平板玻璃行业违规新增产能。 | 本项目不涉及钢铁、水泥、平板玻璃行业 | 符合 |
|  |  |  | 3、 新（改、扩）建项目严格执行产能置换、煤炭替代和污染物倍量削减替代制度，当地有相关园区规划的，原则上要进入园区并配套建设高效环保治理设施，符合园区规划环评、建设项目环评要求。 | 本项目不属于工业建设项目 | 符合 |
|  |  |  | 4、 加大工业炉窑淘汰力度。取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。 | 本项目不涉及工业炉窑、燃煤热风炉、燃煤加热、烘干炉（窑）等 | 符合 |
|  |  |  | 5、 对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、可自动化程度低，布局分散、规模小、无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后的工业炉窑，依法责令停业关闭。 | 本项目不涉及工业炉窑 | 符合 |
|  | 污染物排放管控 |  | 1、细颗粒物（PM2.5）年平均浓度不达标的城市，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2倍削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）。 | 本项目所在区域环境质量为不达标区，超标因子为PM2.5、O3，本项目为河湖整治项目，运营期废气为遵化国祯污水处理有限公司 废水事故排放工况下可移动柴油发电机燃烧柴油废气，废气无组织排放。 | 符合 |
|  |  |  | 2、 全市范围内禁止新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，城市建成区、县城等人口密集区不再建设燃油、燃生物质锅炉。新建锅炉环评文件审批执行新排放标准。新建锅炉应符合质量、安全、节能、环保等各项指标要求。 | 项目不涉及锅炉。 | 符合 |
|  |  |  | 3、 巩固“双代一清”成果，对“双代”改造外的农户，做好洁净型煤、兰炭、优质无烟煤保供和推广工作，确保洁净煤兜底全覆盖，实现温暖过冬、安全过冬、清洁过冬。 | 本项目属于河湖整治项目，不涉及农户取暖。 | 符合 |
|  |  |  | 4、加强重污染天气应急联动。加强污染气象条件和空气污染监测、预报预警和评估能力建设，建成全市区域传输监控预警系统，提高重污染天气预报预警的准确度。加大秋冬季工业企业生产调控力度，按照基本抵消新增污染物排放量的原则，对钢铁、建材、焦化、铸造、化工等高排放行业实行强化管控。 | 运营期废气为遵化国祯污水处理有限公司 废水事故排放工况下可移动柴油发电机燃烧柴油废气，废气无组织排放。 | 符合 |
|  |  |  | 5、 对保留的工业炉窑开展环保提标改造，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。加快推进钢铁行业超低排放改造，积极推进平板玻璃行业和水泥行业污染治理升级改造。鼓励具备条件的陶瓷企业陶瓷窑、喷雾干燥塔开展超低排放改造。平板玻璃、建筑陶瓷企业逐步取消脱硫脱硝烟气旁路或设置备用脱硫脱硝等设施，鼓励水泥企业实施全流程污染深度治理，推进具备条件的焦化企业实施干熄焦改造。在保证生产安全前提下，钢铁烧结（球团）、高炉、转炉、轧钢工序实施车间封闭生产。己实现超低排放企业，对标行业先进，持续推动污染物排放总量降低。 | 本项目不属于工业建设项目，运营期废气为遵化国祯污水处理有限公司 废水事故排放工况下可移动柴油发电机燃烧柴油废气，废气无组织排放。 | 符合 |
|  |  |  | 6、加快重点行业超低排放改造。深入实施工业企业排放达标计划，未达标排放的企业一律依法停产整治以钢铁、焦化等行业为重点，全面实施超低排放改造。推进工业企业“持证排污”、“按证排污”，推行企业排放绩效管理、实行差异化管控。 | 项目运营期废气为遵化国祯污水处理有限公司 废水事故排放工况下可移动柴油发电机燃烧柴油废气，废气无组织排放，噪声排放满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）1类区限值要求。 | 符合 |
|  |  |  | 7、开展钢铁、建材、火电、焦化、铸造等重点行业无组织排放排查工作，以县（市）区为单位分行业建立无组织排放改造清单和管理台账；物料存储运输等全部采用密闭形式。 | 项目不属于钢铁、建材、火电、焦化、铸造等重点行业 | 符合 |
|  |  |  | 8、加快油品质量升级。按照国家部署要求，全而供应符合国六标准的车用汽柴油，实现车用柴油、普通柴油、部分船舶用油“三油并轨”。 | 本项目不涉及。 | / |
|  |  |  | 9、加强机动车监管和尾气治理。加快柴油货车治理，推动货运经营整合升级、提质增效，加快规模化发展、连锁化经营。实施清洁柴油车、清洁运输和清洁油品行动，降低污染排放总量。 |  |  |
|  |  |  | 10、 加快推广应用新能源汽车，港口、机场、铁路货场等新增或更换作业车辆主要采用新能源汽车，加快完善优化充电基础设施。 |  |  |
|  |  |  | 11、加快推进“公转铁”。构建以铁路为主的大宗物料运输和集疏运体系，打通唐山港与大型工矿企业间的铁路运输通道，有效 解决铁路运输“最后一公里问题”，推进大宗物料运输基本实现利用铁路集疏港。 |  |  |
|  |  |  | 12、深化建筑施工扬尘专项整治，严格执行《河北省建筑施工扬尘防治标准》。县城及城市规划建设用地范围内建筑工地全面做到周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，建筑工地实现视频监控和PM10在线监测联网全覆盖。实施城市土地硬化和复緑，开展国土绿化行动。加强道路扬尘综合整治。 | 本项目施工期严格执行《河北省建筑施工扬尘防治标准》。 | 符合 |
|  |  |  | 13、全市范围内全面禁止露天焚烧秸秆、垃圾（含落叶、枯草等）。 | 本项目不涉及。 | / |
|  | 环境风险防控 |  | 1、完善市、县、乡、村网格化环境监管体系，建立信息全面、要素齐全、处置高效、决策科学的市级大气环境监管大数据平台，实现对各级网格和各类污染源的集中在线监测、全程监控和监管指挥。 | 本项目不涉及。 | / |
|  | 资源开发利用 |  | 1、对新增耗煤项目实施减量替代。 | 本项目不耗煤，不涉及燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施。 | 符合 |
|  |  |  | 2、 提高能源利用效率。实施能源消耗总量和强度双控行动。健全节能标准体系，大力开发、推广节能高效技术和产品，实现重点用能行业、设备节能标准全覆盖。 | 本项目不属于工业建设项目。 | / |
|  |  |  | 3、 加强重点能耗行业节能。持续开展重点企业能效对标提升，在钢铁、焦化、水泥、平板玻璃等重点耗能行业实施能效“领跑者”行动，引导企业对标提升，实施高耗煤行业节能改造，推广中高温余热余压利用、低温烟气余热深度回收、空气源热泵供暖等节能技术，推进能量系统优化，提升能源利用效率。 | 本项目不属于工业建设项目。 | / |
|  |  |  | 4、禁燃区内不得新建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施：现有燃烧高污染燃料的设施，应当限期改用清洁能源：未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放：仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。禁燃区内禁止原煤散烧。 | 本项目不耗煤，不涉及燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施。 | 符合 |
| 地表水环境 | 空间布局约束 |  | 1、 涉水自然保护区及饮用水源保护区参照生态空间管控要求。 | 本项目不涉及水自然保护区及饮用水源保护区。 | / |
|  |  |  | 2、 对上一年度水体不能达到目标要求或未完成水污染物总量减排任务的区域暂停审批新增排放水污染物的建设项目；未完成污水集中处理设施建设的工业园区（工业集聚区），一律暂停审批和核准其增加水污染物排放的建设项目。 | 本项目属于河湖整治项目，运营期泵站不设生活设施，运营期无生产废水外排 | / |
|  |  |  | 3、 鼓励发展节水高效现代农业、低耗水高新技术产业以及生态保护型旅游业，严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展，新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放减量置换。 | 项目不属于高耗水、高污染行业。 | 符合 |
|  |  |  | 4、 全市重点河流沿岸、重要饮用水水源地补给区，严格控制化学原料和化学制品制造、医药制造、制革、造纸、焦化、化学纤 维制造、石油加工、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。重大项目原则上布局在优化开发区和重点开发区，并符合城乡规划和土地利用总体规划。 | 本项目为河道治理项目，不属于工业建设项目，无危险化学品仓储及生产装置。 | 符合 |
|  |  |  | 5、 推进园区外现有企业向依法合规设立、环保设施齐全、符合规划环评要求的工业集聚区集中，明确工业企业入园时间表；确因不具备入园条件需原地保留的工业企业，明确保留条件，其中直排环境企业应达到排入水体功能区标准。 | 本项目不涉及。 | / |
|  | 污染物排放管控 |  | 1、 严格控制高污染、高耗水行业新増产能。产能过剩产业实行新增产能等量替代、涉水主要污染物排放同行业倍量替代。对造纸、焦化、氮肥、石油化工、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等“十大”重点行业，新建、改建、扩建项目 实行新增主要污染物排放倍量替代。 | 本项目不属于工业建设项目。 | / |
|  |  |  | 2、 逐步实施总氮排放总量控制，新建、改建、扩建涉及总氮排放的建设项目，实施总氮排放总量指标减量替代，并在相关单位排污许可证中予以明确、严格落实，严控新增总氮排放量。 | 本项目不涉及。 | / |
|  |  |  | 3、 强化工业污水限期达标整治。推进废水直排外环境的工业企业全面达标排放。强化入河排污口监督管理，推动入河排污口规范化建设，取缔非法入河排污口。加大超标排放整治力度，对超标和超总量的企业依法查处，对企业超标现象普遍、超标企业集中地区政府采取挂牌督办、公开约谈、区域限批等措施。对整治仍不能达到要求且情节严重的企业，由所在地政府依法责令限期关闭。 | 本项目不涉及。 | / |
|  |  |  | 4、全面加强城镇污水管网建设，提升污水收集能力。扩大城镇污水管网覆盖范围，推进新建城区、扩建新区以及城乡结合部等污水截留、收集纳管；进一步加强城区支管、毛细管等管网建设，提高污水收集率。推进城镇排水系统雨污分流建设，新建城区、扩建新区、新开发区建设排水管网一律实行雨污分流；强化各县（市、区）城区和重点城镇污水管网建设，新建污水处理设施应与配套管网同步设计、同步建设、同步投运。推进初期雨水收集、处理与资源化利用。 | 本项目不涉及。 | / |
|  |  |  | 5、推进养殖废弃物资源化利用。坚持种植和养殖相结合，就地就近消纳利用畜禽养殖废弃物。合理布局水产养殖空间，深入推进生态健康养殖，开展重点河流湖库及近岸海域破坏生态环境的养殖方式综合整治。 | 本项目不涉及。 | / |
|  |  |  | 6、推进农业面源污染治理，减少化肥农药使用量，严格控制高毒高风险农药使用，推进有机肥替代化肥、病虫害绿色防控替代化学防治，积极推进废旧农膜回收，完善废旧地膜和包装废弃物等回收处理制度。 | 本项目不涉及。 | / |
|  | 环境风险防控 |  | 1、有效防控水源地环境风险。对集中式饮用水水源保护区开展基础调査与评估，将可能影响水源水质安全的风险源全部列入档案，加强风险应急防控，建立联防联控应急机制。推广供水水厂应急净化技术，储备应急供水专项物资，配置移动式应急净水设备，加强应急抢险专业队伍建设，及时有效处置饮用水水源突发环境事件。 | 本项目为河道治理项目，不属于工业建设项目，无危险化学品仓储及生产装置。 | 符合 |
|  | 资源开发利用 |  | 1、 开展用水效率评估，建立万元工业增加值水耗指标等用水效率评估体系，把节水目标任务完成情况纳入地方政府政绩考核。将再生水、雨水和微咸水等非常规水源纳入水资源统一配置。 | 本项目不涉及。 | / |
|  |  |  | 2、 发展农业节水。调整农业种植结构，发展旱作节水农业，推进田间节水设施建设，大力推广耐旱节水品种、耕作保墒、地膜覆盖、秸秆还田、水肥一体化等农业综合节水技术。推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌、农作物节水抗旱等技术，完善灌溉用水计量设施，推进规模化高效节水灌溉。加快高效节水灌溉示范项目建设，粮食主产区大力推广以高标准管灌为主的节水灌漑工程，蔬菜、果品和经济种植区大力推广微滴灌技术，规模化农场、承包大户积极推广喷灌技术。地上水灌区实施续建配套与节水改造。 | 本项目不涉及。 | / |
| 土壤及地 下水环境 | 空间布局约束 |  | 1、严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。 | 本项目建成后对土壤无影响。 | 符合 |
|  | 污染排放管控 |  | 1、 严禁将污泥直接用作肥料，禁止不达标污泥就地堆放，结合污泥处理设施升级改造，逐步取消原生污泥简易填埋等不符合环保要求的处置方式。鼓励利用水泥厂等工业窑炉，开展污泥协同焚烧处置。 | 本项目不涉及。 | / |
|  |  |  | 2、严格落实总量控制制度，减少重金属污染物排放。新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目，污染物排放实施等量或倍量替换，排放量不降反升的地区暂停审批新增重金属污染物排放的建设项目。加大减排项目督导力度，确保项目按期实施。 | 本项目无重金属排放。 | 符合 |
|  |  |  | 3、 加大矿山地质环境和生态修复力度，新建和生产矿山严格按照审批通过的开发利用方案和矿山生态环境恢复治理方案，边开采、边治理、边恢复。加快推进责任主体灭失矿山迹地综合治理。加强尾矿库安全监管，运营、管理单位要开展土壤污染状况监测和环境风险评估，建立环境风险管理档案，防止发生安全事故造成土壤污染。 | 本项目不涉及。 | / |
|  |  |  | 4、 组织开展工业固体废物堆存场所环境整治，提升大宗固体废物综合利用能力，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施。推动工业固废综合利用，促进工业固废减量化、资源化。推行生态环境保护综合执法，加强塑料废弃物回收、利用、处置等环节的环境监管，依法査处违法排污等行为。全面禁止洋垃圾入境，逐步实现固体废物零进口。 | 本项目不涉及。 | / |
|  |  |  | 5、 严格危险废物经营许可审批，加强危险废物处置单位规范化管理核査。统筹推进危险废物利用处置能力建设，加快补齐利用处置设施短板。积极推进重点监管源智能监控体系建设，加大危险废物产生、贮存、转运、利用、处置全流程监管力度。规范和完善医疗废物分类收集处置体系。 | 本项目不涉及。 | 符合 |
|  |  |  | 6、对城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造，督促指导搬迁改造企业在拆除涉及有毒有害物质的生产设施设备、构筑物和污染治理设施时，抜照有关规定，事先制定拆除活动污染防治方案，并严格按规定实施残留物料和污染物、污染设备和设施 的安全处理处置，防范拆除行为污染土壤和地下水，增加后续治理修复成本和难度。 | 本项目不涉及。 | 符合 |
|  | 环境风险 防控 |  | 1、 对集中式饮用水水源保护区开展基础调査与评估，将可能影响水源水质安全的风险源全部列入档案，实行“一源一案”，对每个风险源开展隐患排査、整改，编制风险应急方案，建立联防联控应急机制。 | 本项目为河道治理项目，不属于工业建设项目，无危险化学品仓储及生产装置。 | 符合 |
|  |  |  | 2、加强尾矿库安全监管，防止发生安全事故造成土壤污染，有重点监管尾矿库的企业要开展环境风险评估，完善污染治理设施，储备应急装备、物资。 | 本项目不涉及尾矿库。 | / |
|  |  |  | 3、 危险废物产生企业和利用处置企业要根据土壌污染防治相关要求，完善突发环境事件应急预案内容，并向所在地环保部门备案。 | 本项目不涉及。 | / |
|  |  |  | 4、各县（市）区政府根据行政区域内重金属、持久性有机污染物排放情况，制定完善突发环境事件土壌污染防治专项应急预案，落实责任主体，明确预警预报与响应程序、应急处置及保障措施等内容，依法依规公布信息。 | 本项目不涉及。 | / |
|  |  |  | 5、 强化污染地块土壤环境联动监管。抓好退城搬迁工业企业工矿用地土壤环境监督管理，有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、造纸、钢铁、制药、农药、印染等行业企业，以及土壤污染重点监管单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物，要制定土壤污染防治工作方案，防范拆除活动造成土壤和地下水污染，切实保障生态环境安全。 | 本项目不涉及。 | / |
|  |  |  | 6、加强污染地块风险管控及修复。对暂不开发利用地污染地块，实施以防止污染扩散为目的的风险管控，设立标识、发布公告，并组织开展土壤、地表水、地下水、空气环境监测。对需要实施治理与修复的污染地块，应结合土地利用总体规划和城乡规划编制修复方案并组织实施。加强治理与修复施工的环境监理，并严防治理与修复过程中产生废水、废气和固体废物二次污染。 | 本项目对土壤无污染。 | 符合 |
|  |  |  | 7、 严格落实耕地风险防范措施。对安全利用类耕地，应结合当地主要作物品种和种植习惯，采取农艺调控、低积累品种替代、轮作间作等措施，降低农产品超标风险；对严格管控类耕地，依法划定特定农产品禁止生产区域，鼓励采取调整种植结构、退耕还林还草、退耕还湿、轮作休耕等风险管控措施。 | 本项目不涉及。 | / |
|  |  |  | 8、 严格建设用地准入管理。加强对土地征收、收回、收购的监督管理，对应当开展土壤污染状况调査而未进行调査的地块，以及列入疑似污染地块名单、污染地块名录、建设用地土壤污染风险管控和修复名录且未达到规划用途土壤环境质量要求的地块，不得进入供地程序进行再开发利用，未达到土壤污染风险管控、修复目标的地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目，不得批准环境影响评价技术文件、建设工程规划许可证等事项。涉及成片污染地块分期分批开发或周边土地开发的，要科学设定开发时序，防止受污染土壤及其后续风险管控和修复措施对周边人群产生影响。对开发建设过程中剥离的表土，要单独收集和存放，符合条件的优先用于土地复垦、土壤改良、造地和绿化等。 | 本项目不涉及。 | / |
|  |  |  | 9、加快建设应急备用水源，防控水源地环境风险。 | 本项目不涉及。 | / |
| 资 源 | 水 资 源 | 资源利用 效率要求 | 1、 严格禁限采区管理要求，在地下水禁止开采区，一律禁止开凿新的取水井，对已有的取水井应当制定计划逐步予以关停；在地下水限制开采区，一般不得开凿新的取水井，确需取用地下水的，应按用1减2的比例以及先减后加的原则同步削减其它取水单位的地下水用水量，且不得深层、浅层地下水相互替代；在地下水一般超采区，应当按照采补平衡原则严格控制开采地下水，限制取水井，并规划建设替代水源，采取措施增加地下水的有效补给。 | 本项目所在区域不属于地下水禁止开采区。 | 符合 |
|  |  |  | 2、 深入推进地下水超采治理。优先实施节水行动，统筹推进工业和生活节水。引足用好外调水，统筹生活、生产和生态用水需求，优化配置本地地表水。统筹防洪安全与雨洪利用，推进“以河代库”行动，通过水库增蓄、河道拦蓄、坑塘拦蓄、河系连通和优化调度，增加雨洪调蓄能力。严格管控地下水开采，严格取水许可审批，持续推进机井关停行动，确保应关尽关。 | 本项目不涉及取用地下水。 | 符合 |
|  |  |  | 3、 实施水资源消耗总量与强度双控行动。推进农业、工业和城镇节约集约用水，积极推广中水回收利用，持续提升水资源利用效率和效益。 | 本项目不涉及取用地下水。 | 符合 |

表1.3-4        “唐山市生态环境准入清单及动态更新成果”符合性分析表

| 编号 | 区县 | 乡镇 | 单元类别 | 环境要素类别 | 管控类别 | 管控要求 |  | 本项目实际 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZH1302811004 | 遵化市 | 堡子店镇、西留村乡 | 优先保护单元 | 遵化市堡子店水源地 | 空间布局约束 | 禁止类管控要求 | 禁止设置排污口 | 本项目为河道治理项目，无排污口 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  |  | 新建、改建、扩建排污染物的建设项目，已建成的由县以上人民政府责令拆除或者关闭 | 本项目正常运行无污染物排放 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  |  | 禁止从事网箱养殖等可能污染饮用水水体的活动 | 本项目不涉及网箱养殖 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  |  | 禁止建设规模化畜禽养殖场、养殖小区 | 本项目不涉及畜禽养殖 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  |  | 禁止从事经营性取土和采石、采砂等活动 | 本项目不涉及采石、采砂等活动 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  |  | 禁止建设工业固体废物、危险废物集中储存、利用、处置的设施、场所以及生活垃圾场 | 本项目不设置工业固体废物、危险废物集中储存、利用、处置的设施、场所，无生活垃圾场 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  |  | 禁止铺设输送有毒有害物品的管道，铺设生活污水、油类输送管道及贮存设施应当采取防护措施 | 本项目不涉及有毒有害物品管道；项目建设提水管道用于遵化国祯污水处理有限公司污水处理厂不达标污水处置 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  |  | 严禁使用农药，禁止丢弃农、农药装物或者在河道内清洗施药器械 | 本项目不涉及农药 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  |  | 律法、法规规定的其他禁止行为 | 本项目不涉及 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 限制类管控要求 | 在二级保护区内从事旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染水体 | 本项目不涉及 | 符合 |

综上所述，本项目符合唐山市“三线一单”及“唐山市生态环境准入清单及动态更新成果”的要求。

## 1.4关注的主要环境问题

针对本项目的工程特点和项目周边的环境特点，本项目的主要环境问题关注点有：

1、项目施工期颗粒物、臭气对周边大气环境的影响。

2、项目施工期废水处置的可行性及对水环境的影响。

3、项目施工期噪声对敏感点的影响。

4、项目施工期固体废物处置的合理性。

5、项目施工期对周边生态环境影响。

6、项目治理完成后存蓄遵化国祯污水处理有限公司事故排水可行性。

7、项目运营期可移动柴油发电机燃烧柴油废气对周边大气环境的影响。

8、项目运营期采用噪声污染防治措施是否能够实现对敏感点影响降至最小。

## 1.5环境影响评价公众参与

本次环评过程中，根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）的相关要求，建设单位在确定环境影响评价报告书编制单位后7个工作日内（2023年9月28日）在生态环境公示网对项目基本情况进行了首次公示。2023年10月，遵化市水利局委托河北俊采环境检测技术有限公司对本项目进行了相关环境质量监测。在得到环评初步结论后，建设单位于2023年11月29日至2023年12月12日进行第二次公众意见调查工作，在生态环境公示网进行了网上公示、报纸公示(中国自然资源报)、在村庄等敏感点现场粘贴公示同步进行，公示期间未收到反馈意见。

## 1.6环境影响评价主要结论

本项目符合《水利建设项目(河湖整治与防洪除涝工程)环境影响评价文件审批原则(试行)》相关要求；建设内容符合当前国家及地方产业政策；项目建设符合生态保护红线管理要求，满足“三线一单”要求；项目采取了完善的污染治理措施并制定了环境管理与监测计划，可确保各类污染物达标排放，对周围环境影响较小。根据建设单位提供的公众参与说明，公示期间未收到反馈意见。项目建设经济效益及社会效益显著，在全面加强监督管理，执行环保“三同时”制度和认真落实各项环保措施的前提下，从环保角度分析项目建设可行。

# 2总则

## 2.1编制依据

2.1.1环境保护法律

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）；

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日）；

（4）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2021年12月24日修订）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月30日修订）；

（6）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日）；

（7）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）；

（8）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年7月1日）；

（9）《中华人民共和国循环经济促进法》（2018年10月26日修订）；

（10）《中华人民共和国节约能源法》（2018年10月26日修订）；

（11）《中华人民共和国土地管理法》（2019年8月26日）；

（12）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日）；

（13）《中华人民共和国水法》（2016年7月2日）；

（14）《中华人民共和国野生动物保护法》（2022年12月30日）。

2.1.2环境保护法规、部门规章

（1）《建设项目环境保护管理条例》，2017年7月16日；

（2）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》，国发(2011)35号文；

（3）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，2021年3月11日；

（4）《国务院关于加快推进产能过剩行业结构调整的通知》国发[2006]11号；

（5）《国务院关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知》，国发〔2021〕33号，2021年12月28日；

（6）《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》（国发[2010]7号；

（7）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》国发[2005]39号；

（8）《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见》国发[2009]38号；

（9）《产业结构调整指导目录》（2024年本）；

（10）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）；

（11）《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知（环发[2014]197号；

（12）《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》(部令第11号)；

（13）关于印发《水污染防治重点行业清洁生产技术推行方案的通知》工信部联节〔2016〕275号；

（14）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）；

（15）《危险废物转移管理办法》（生态环境部、公安部、交通运输部令第23号）；

（16）《地下水管理条例》（中华人民共和国国务院令第748号）；

（17）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150 号）；

（18）《中共河北省委关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》（2020年11月8日中国共产党河北省第九届委员会第十一次全体会议通过）；

（19）《河北省生态环境保护条例》（2020年3月27日河北省第十三届人民代表大会常务委员会第十六次会议通过）；

（20）《关于印发<河北省2022年大气污染综合治理工作方案>的通知》（2022年5月）；

（21）中共河北省委河北省人民政府关于印发《河北省水污染防治工作方案》的通知，2015年12月31日；

（22）《河北省扬尘污染防治办法》（河北省人民政府令〔2020〕第1号）；

（23）《河北省大气污染防治条例》（2021年9月29日河北省第十二届人民代表大会第四次会议通过）；

（24）《关于调整公布<河北省水功能区划>的通知》（冀水资[2017]127号）；

（25）《河北省土壤污染防治条例》（2022年1月1日）；

（26）《河北省河湖保护和治理条例》；

（27）《唐山市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》（2021年2月2日唐山市第十五届人民代表大会第六次会议批准）；

（28）《唐山市大气污染防治若干规定》（唐山市第十五届人民代表大会常务委员会第二十五次会议通过）；

（29）唐山市人民政府《关于强力推进大气污染综合治理的意见》（2017年5月4日）；

（30）《唐山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》(唐政字[2021]48 号)；

（31）《唐山市生态环境准入清单动态更新成果》（2023年7月）；

（32）《唐山市人民政府关于印发《唐山市生态环境保护“十四五”规划》的通知》（2022年6月1日）；

（33）《唐山市生态环境保护条例》（2023年3月1日）；

（34）《唐山市集中式饮用水水源地保护管理条例》。

2.1.3标准、规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则－总纲》（HJ 2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ 2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则－地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则－声环境》（HJ2.4-2021）；

（6）《环境影响评价技术导则－生态影响》（HJ 19-2022）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（8）《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018）。

2.1.4其他资料

（1）委托书；

（2）《遵化市水利局遵化市沙河水质风险防控应急工程可行性研究报告》；

（3）建设单位提供的其他资料。

## 2.2评价目的及原则

### 2.2.1评价目的

(1)通过对工程沿线环境现状调查及环境现状监测，掌握项目河道沿线所处区域自然环境状况，为环境影响预测和评价提供依据；

(2)针对建设项目的特点和环境影响特征，确定工程施工期与运营期主要环境影响因素，定性或定量地分析预测对周围环境产生影响，提出防治污染、减少生态破坏的措施和对策，为工程的优化选线、合理布局、环保工程设计提供科学依据；

(3)从环境保护的角度对工程建设的可行性做出明确的结论。

(4)预测本项目对当地环境可能造成的影响的范围和程度，从而提出避免和减少污染的对策和措施，并给出总量控制指标。

(5)从技术、经济角度分析本项目采用污染治理措施的可行性，从环境保护角度对本项目的建设是否可行作出明确的结论。

(6)确保环境影响报告书为主管部门提供决策依据，为设计工作规定防治措施，为环境管理提供科学依据。

### 2.2.2评价原则

（1）坚持环境影响评价为项目建设服务，为环境管理服务，注重环评的实用性原则。

（2）推行“清洁生产”，从源头抓起，实行生产全过程控制，最大限度节约能源，降低物耗，减少污染物的产生和排放。

（3）严格贯彻执行“达标排放”、“总量控制”、“节能减排”等原则。

（4）建设项目选址应符合本地区总体规划要求，建设内容应符合国家产业政策要求。

（5）在确保环评质量的前提下，充分利用现有资料，尽量缩短评价周期，满足工程进度的要求。

（6）评价内容主次分明，重点突出，数据可靠，结论明确。

## 2.3影响因素识别与评价因子

### 2.3.1环境影响因素识别

根据该项目的特点和污染物的排放种类、排放量以及对环境的影响，将建设及运营过程中产生的污染物及对环境的影响列于表 2.3-1。

表 2.3-1	主要环境影响识别

| 施工行为 环境资源 |  | 施工期 |  |  |  |  |  |  |  |  | 运营期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 河道清淤 | 护岸工程 | 泵站工程 | 橡胶坝工程 | 管道铺设工程 | 阀井建设 | 固体废物 | 施工占地 | 施工运输 | 运营 |
| 生态环境 | 植被 |  |  | -1D | -1D | -1D | -1D | -1D |  |  | +1C |
|  | 动物 | -1D |  | -1D | -1D | -1D | -1D |  |  |  | +1C |
|  | 景观与美学 |  |  |  |  |  |  | -1D | -1D |  |  |
|  | 水生生物 | -1D | -1D | -1D | -1D | -1D |  |  |  |  |  |
| 自然环境 | 声环境 | -1D | -1D | -1D | -1D | -1D | -1D |  |  | -1D |  |
|  | 环境空气 | -1D | -1D | -1D | -1D | -1D | -1D | -1D |  | -1D |  |
|  | 水环境 | -1D |  |  | -1D |  |  |  |  |  | +1C |

备注：1、表中+表示正效益，-表示负效益；

- 表中数字表示影响的相对程度，1表示影响较小，2表示影响中等，3表示影响较大；

3、表中D表示短期影响，C表示长期影响。

由上表可知，工程的建设对环境的影响是多方面的既存在短期、局部及可恢复的正、负影响，也存在长期的或正或负的影响。

项目施工前期主要为短期负面影响，主要表现为工程施工期环境影响主要是河道清淤产生的固体废物，淤泥散发恶臭，施工工程、施工材料运输等过程可能产生的扬尘；施工机械、物料运输车辆行驶产生的噪声对周围敏感点的声环境产生的影响；清淤作业对水环境的影响。施工期产生的负面影响均为短期影响，随着施工活动结束，影响也将逐渐消失。

运营期正面影响主要表现为项目清水河进行水污染治理及水生态修复，一定程度上解决了现有主要河道内生态基流不足，水质较差，生态系统退化，部分河道季节性断流，水体流通性差等问题。项目建成后区域生态环境得到改善。

### 2.3.2评价因子

根据环境影响因素识别的结果，结合区域环境质量现状，以及项目特点和污染物排放特征，确定本项目评价因子见表2.3-2。

表2.3-2        评价因子一览表

| 环境要素 | 评价类别 | 评价因子 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 施工期 | 运营期 |
| 大气 | 现状评价 | SO2、NO2、O3、CO、PM10、PM2.5 |  |
|  | 污染源评价 | 颗粒物、NH3、H2S、臭气浓度、非甲烷总烃、汽车尾气 | 颗粒物、SO2、NOX |
|  | 影响分析 | PM10、NH3、H2S、臭气浓度、非甲烷总烃、汽车尾气 | TSP、SO2、NOX |
| 地表水 | 现状评价 | pH、SS、色度、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、BOD5、氨氮、总磷、总氮、铬（六价）、阴离子表面活性剂、总氰化物、挥发酚、氟化物、砷、汞、镉、铜、锌、铅、铝、镍、石油类、粪大肠菌群 |  |
|  | 污染源评价 | SS、BOD5、COD、氨氮、动植物油、石油类 | / |
|  | 影响分析 | SS、BOD5、COD、氨氮、动植物油、石油类 | / |
| 地下水 | 现状评价 | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数、硫化物及K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、石油类 |  |
|  | 污染源 | / | 石油类、COD、氨氮 |
|  | 影响评价 | / | 石油类、耗氧量、氨氮 |
| 噪声 | 现状评价 | 等效连续A声级 | 等效连续A声级 |
|  | 污染源评价 | A声级 | A声级 |
|  | 影响评价 | 等效连续A声级 | 等效连续A声级 |
| 固废 | 影响分析 | 弃土、建筑垃圾、拆除工程废物、清淤淤泥、焊条头、车辆冲洗污泥、生活垃圾 | 事故水存蓄过程产生的栅渣、污泥 |
| 土壤 | 现状评价 | 砷、镉、铬(六价)、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯，顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a、h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘，石油烃类 |  |
|  |  | pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、锌、镍 |  |
|  | 污染源 | / | 石油烃 |
|  | 影响评价 | / | 石油烃 |
| 生态 | 现状调查及影响评价 | 植物区系、植被类型、水生生物、水生生境、渔业现状、土地利用、生态敏感性、自然景观等 | / |
| 风险 | 影响评价 | / | 柴油、遵化国祯污水处理有限公司事故废水 |

2.4评价工作等级及评价范围

2.4.1评价工作等级

依据本项目工程特点和沿线地区环境特征，本项目环境影响评价等级确定如下。

2.4.1.1环境空气评价等级

本项目正常运行运营期无废气产生。项目运营期废气污染源主要为遵化国祯污水处理有限公司事故工况下应急工程柴油发电机工作时产生的废气，遵化国祯污水处理有限公司事故工况发生几率较小，本次评价不再识别环境空气评价等级，仅对遵化国祯污水处理有限公司事故工况下应急工程柴油发电机工作时产生的废气进行达标分析。

2.4.1.2地表水环境评价等级

本项目属河湖整治工程。

项目无废水排入地表水环境。

项目正常运行工况不影响清水河水正常流动；遵化国祯污水处理有限公司事故工况下清水河河水经导水管引流至本项目新建橡胶坝下游，且事故处理工况时间较短，本项目不阻断地表水流动；综述，项目不属水文要素影响型建设项目。

本次评价不再识别地表水环境评价等级。

2.4.1.3地下水评价等级

①项目类别

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录A（规范性附录）地下水环境影响评价行业分类表，相关内容见表2.4-7。

表2.4-7     地下水环境影响评价行业分类表

| 环评类别 行业类别 | 报告书 | 报告表 | 地下水环境影响评价项目类别 |  | 本项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 报告书 | 报告表 | 报告书 |
| A水利 |  |  |  |  |  |
| 5、河湖整治工程 | 涉及环境敏感区的 | 其他 | III类 | IV类 | 本项目为III类项目 |

由上表可知，本项目属于III类建设项目。

②项目所在地敏感程度

《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）地下水环境敏感程度分级表见表2.4-8。

表2.4-8       地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其他地区 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

经调查，本项目位于堡子店二级水源保护区内，所以确定本项目所在区域地下水属于“敏感”。

③建设项目评价工作等级

《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）评价工作等级分级表见表2.4-9。

表2.4-9      评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ 类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

根据上述分析，按照《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）中的评价工作等级划分办法，确定本项目地下水环境影响评价工作等级为二级。

2.4.1.4声环境评价等级

依据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中的有关规定及评价等级的划分方法，声环境影响评价工作等级的划分依据见表2.4-10。

表2.4-10     声环境评价等级划分依据

| 评价等级 | 划分依据 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 建设项目所在区域的声环境功能区类别 | 建设项目建设前后所在区域的声环境质量变化程度 | 受建设项目影响人口的数量 |
| 一级 | GB3096规定的0类声环境功能区域 | 建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增高量5dB(A)以上（不含5dB(A)） | 受噪声影响人口数量显著增加时 |
| 二级 | GB3096规定的1类、2类地区 | 建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增高量3dB(A)-5dB(A)以上（含5dB(A)） | 受噪声影响人口数量增加较多时 |
| 三级 | GB3096规定的3类、4类地区 | 建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增高量3dB(A)以下（不含3dB(A)） | 受噪声影响人口数量变化不大时 |

本项目提升泵站所在地声环境功能为1类，建设前后敏感点噪声级变化<3dB（A），受影响人口变化不大。依据《环境影响评价技术导则－声环境》（HJ2.4-2021）对评价级别的规定（见表2.4-11），判定本项目声环境评价工作等级为二级。

表2.4-11    声环境评价等级确定

| 项目 |  | 本项目情况 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 提升泵站 | 声环境功能区类别 | 项目所在地属GB3096规定1类区 | 二级 |
|  | 声环境质量变化程度 | 建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量小于3dB(A) |  |
|  | 受影响人口的数量 | 受噪声影响人口无变化 |  |

2.4.1.5土壤评价等级

根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）6.2.3：建设项目同时涉及土壤环境生态影响型与污染影响型时，应分别判定评价工作等级，并按相应等级分别开展评价工作。

（1）土壤环境生态影响型土壤等级判定

①土壤环境影响评价项目类别判定

根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A（规范性附录）土壤环境影响评价项目类别表，表相关内容见表2.4-12。

表2.4-12     土壤环境影响评价项目类别

| 行业类别 | 项目类别 |  |  | 本项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ 类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |  |
| 水利 | 库容1亿m3及以上水库；长度大于1000km的引水工程 | 库容1000万m3至1亿m3的水库；跨流域调水的引水工程 | 其他 | 本项目为Ⅲ类 |

由上表可知，本项目属于Ⅲ类建设项目。

②敏感度判定

根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）表1判定评价工作等级，详见表2.4-13。

表2.4-13          生态影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判定依据 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 盐化 | 酸化 | 碱化 |
| 敏感 | 建设项目所在地干燥度a＞2.5且常年地下水位平均埋深＜1.5m的地势平坦区域；或土壤含盐量＞4g/kg的区域 | pH≤4.5 | pH≥9.0 |
| 较敏感 | 建设项目所在地干燥度＞2.5且常年地下水位平均埋深≥1.5m的，或1.8＜干燥度≤2.5且常年地下水位平均埋深＜1.8的地势平坦区域；建设项目所在地干燥度＞2.5或常年地下水位平均埋深＜1.5m的平原区；或2g/kg＜土壤含盐量≤4g/kg的区域 | 4.5＜pH≤5.5 | 8.5≤pH＜9.0 |
| 不敏感 | 其他 | 5.5＜pH＜8.5 |  |
| a是指采用E601观测的多年平均水面蒸发量与降水量的比例，即蒸降比值 |  |  |  |

本项目土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类，根据《河北遵化经济开发区城西工业园规划环境影响跟踪评价报告书》中调查资料，多年平均水面蒸发量为1796.8mm，多年平均降水量为655.8mm，故本项目所在区域干燥度为2.74；根据调查，项目所在区域地下水位埋藏深度一般在6.2-14.35m，故项目属于较敏感。

③土壤环境等级确定

根据土壤环境影响评价项目类别与敏感程度划分评价工作等级，详见表2.4-14。

表2.4-14      土壤环境评价工作等级分级表

| 项目类别 评价工作等级 敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 较敏感 | 二级 | 二级 | 三级 |
| 不敏感 | 二级 | 三级 | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作 |  |  |  |

本项目按照生态影响型土壤评价等级判定方法，土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类，敏感程度为较敏感，土壤环境评价等级为三级。

（2）土壤污染影响型土壤等级判定

土壤环境影响评价项目类别判定

本项目运营期主要涉及泵站泵类、柴油发电机，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A（规范性附录）土壤环境影响评价项目类别表，表相关内容见表2.5-15。

表2.5-15    土壤环境影响评价项目类别

| 行业类别 | 项目类别 |  |  |  | 本项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ 类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 | IV类 |  |
| 电力热力燃气及水生产和供应业 | 生活垃圾及污泥发电 | 水力发电；火力发电 (燃气发电除外)；研石、油页岩、石油焦等综合利用发电；工业废水处理；燃气生产 | 生活污水处理；燃煤锅炉总容量 65t/h(不含) 以上的热力生产工程；燃油锅炉总容量65t/h (不含) 以上的热力生产工程 | 其他 | 本项目为IV类 |

由上表可知，本项目属于IV类建设项目。

本项目按照污染影响型土壤评价等级判定方法，土壤环境影响评价项目类别为IV类，不需开展土壤评价。

综上，本项目土壤评价等级为三级。

2.4.1.6生态环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则·生态影响》（HJ19-2022），生态影响评价工作等级划分如下：

①涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级；

②涉及自然公园时，评价等级为二级；

③涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级；

④根据HJ 2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；

⑤根据HJ 610、HJ 964判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；

⑥当工程占地规模大于20km2时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定；

⑦除本条①、②、③、④、⑤、⑥以外的情况，评价等级为三级；

⑧当评价等级判定同时符合上述多种情况时，应采用其中最高的评价等级；

⑨建设项目涉及经论证对保护生物多样性具有重要意义的区域时，可适当上调评价等级；

⑩建设项目同时涉及陆生、水生生态影响时，可针对陆生生态、水生生态分别判定评价等级；

⑪在矿山开采可能导致矿区土地利用类型明显改变，或拦河闸坝建设可能明显改变水文情势等情况下，评价等级应上调一级；

⑫线性工程可分段确定评价等级。线性工程地下穿越或地表跨越生态敏感区，在生态敏感区范围内无永久、临时占地时，评价等级可下调一级；

⑬涉海工程评价等级判定参照GB/T 19485；

⑭符合生态环境分区管控要求且位于原厂界（或永久用地）范围内的污染影响类改扩建项目，位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。

本项目不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境；不涉及自然公园；不涉及生态保护红线；不需判定地表水评价等级；项目周边无天然林、公益林、湿地等生态保护目标；项目占地87.28亩（折合0.0582km2）；综上，本项目属于“⑦除本条①、②、③、④、⑤、⑥以外的情况，评价等级为三级”，因此确定本项目生态评价等级为三级。

2.4.1.7环境风险评价

环境风险是指突发性事故对环境造成的危害程度及可能性。

结合《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），对本项目进行风险识别、风险分析和对环境后果计算等方法进行环境风险评价，提出减少风险的事故应急措施及应急预案，为工程设计和环境管理提供资料和依据，以达到降低环境危险，减少环境污染的目的。

（一）风险调查

本项目可移动柴油发电机燃用柴油，项目柴油存放容器泄漏等突发环境事件中存在引发突发环境事件的潜在风险。

项目主要装置及涉及环境风险物质情况见下表：

表2.4-16   主要装置及涉及环境风险物质情况一览表

| 序号 | 危险物品名称 | 状态 | 储存方式 | 最大储量（t） | 最大在线量（t） | 临界量Qn/t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油 | 液态 | 油箱 | 0 | 0.168 | 2500 |
| 项目柴油发电机油箱保持常满状态，项目不备用其他包装方式的柴油，本项目柴油发电机油箱为200L，柴油容量为0.168t |  |  |  |  |  |  |

（二）危险物质数量与临界量比值（Q）

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量的比值（Q）：

Q=q1/Q1+q2/Q2……+ qn/Qn

式中：q1、q2、…、qn—每种风险物质的存在量，t；

Q1、Q2、…、Qn—每种风险物质的临界量，t。

当Q＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，1≤Q＜10，以Q1表示；10≤Q＜100，以Q2表示；Q≥100，以Q3表示。

本项目Q=0.168/2500=0.0000672＜1。

则本项目环境风险潜势为Ⅰ。

（三）评价等级

风险评价等级划分见下表。

表2.4-17        评价工作等级划分一览表

| 环境风险潜势 | Ⅳ，Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。 |  |  |  |  |

根据上述分析，确定本项目环境风险评价等级为简单分析。

2.4.2评价范围

2.4.2.1生态环境评价范围

根据《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ 19 2022）6.2.5 线性工程穿越非生态敏感区时，以线路中心线向两侧外延300m为参考评价范围。本项目沙河水质风险防控应急工程整体位于堡子店二级水源保护区内，不属于生态敏感区，本项目生态环境评价范围为本项目治理段河道向两端外延300km范围。

2.4.2.2地下水评价范围

本项目地下水环境影响评价工作等级为二级，根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）6.2.2.4线性工程应根据所涉地下水环境敏感程度和主要站场(如输油站、泵站、加油站、机务段、服务站等)位置进行分段判定评价工作等级，并按相应等级分别开展评价工作。本项目主要站场为泵站，故项目地下水评价范围为以泵站位置为核心，上游1km，下游2.5km，侧向各1km范围，评价区总面积7km2；考虑本项目遵化国祯污水处理有限公司污水处理厂非正常排放工况时，本项目治理河段作为应急存蓄池使用，故本次地下水评价范围设定为治理河段起点上游1km，治理河段终点下游2.5km，侧向各1km范围，评价区总面积9.2km2。

2.4.2.3声环境评价范围

本项目声环境评价工作等级为二级，根据《环境影响评价技术导则－声环境》（HJ2.4-2021），项目声环境评价范围为泵房周边200m以内。

2.4.2.4土壤环境评价范围

本项目分别按照环境生态影响型与污染影响型进行了土壤评价等级判定，按照生态影响型土壤评价等级判定方法，土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类，敏感程度为较敏感，土壤环境评价等级为三级；按照污染影响型土壤评价等级判定方法，土壤环境影响评价项目类别为IV类，不需开展土壤评价。综上，本项目土壤评价等级为三级。

根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）表5，本项目按照环境生态影响型建设项目土壤评价等级为三级，故本次评价土壤评价范围为治理河段及周边1km范围。

2.4.2.5风险环境评价范围

本项目环境风险评价等级为简单分析，不设置风险环境评价范围。

根据拟建项目施工期和营运期对环境的影响特点，确定本项目的环境影响评价范围见表2.4-18。

表2.4-18    本项目环境影响评价范围

| 序号 | 项目 | 评价等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生态环境 | 三级 | 项目治理段河道向两端外延 300m范围 |
| 2 | 地下水 | 二级 | 治理河段起点上游1km，治理河段终点下游2.5km，侧向各1km范围，评价区总面积9.2km2 |
| 3 | 声环境 | 二级 | 泵房周边200m以内 |
| 4 | 土壤环境 | 三级 | 治理河段及周边1km范围 |
| 5 | 环境风险 | 影响分析 | - |

生态环境评价范围图

地下水评价范围

声环境评价范围

土壤环境评价范围

2.5环境功能区划

根据项目所在区域环境功能区划，评价区域环境空气为二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准浓度限值；地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅳ类标准限值；地下水质量功能区为Ⅲ类功能区，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，地下水石油类参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准；区域环境噪声为1类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准；本项目所在地土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值、《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1中其他用地土壤污染风险筛选值；评价区域内无国家公园、生态保护红线，属于一般生态区。

2.6评价标准

2.6.1环境质量标准

环境空气：本项目区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准浓度限值。

声环境：项目所在地声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准。

地表水：执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅳ类标准。

地下水：执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准。石油类参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

土壤：本项目泵站所在地土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值；沿线耕地土壤环境执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1中其他用地土壤污染风险筛选值标准。

表2.6-1       环境空气质量标准

| 适应环境 | 污染因子 | 环 境 质 量 标 准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 取值时间 | 限值 | 单位 | 标准名称及类别 |
| 环境空气 | PM10 | 年平均 | 70 | μg/m3 | 《环境空气质量标准》 （GB3095－2012）及其修改单二级 |
|  |  | 24小时平均 | 150 |  |  |
|  | PM2.5 | 年平均 | 35 |  |  |
|  |  | 24小时平均 | 75 |  |  |
|  | TSP | 年平均 | 200 |  |  |
|  |  | 24小时平均 | 300 |  |  |
|  | CO | 24小时平均 | 4000 |  |  |
|  |  | 1小时平均 | 10000 |  |  |
|  | O3 | 日最大8小时平均 | 160 |  |  |
|  |  | 1小时平均 | 200 |  |  |
|  | SO2 | 年平均 | 60 |  |  |
|  |  | 24小时平均 | 150 |  |  |
|  |  | 1小时平均 | 500 |  |  |
|  | NO2 | 年平均 | 40 |  |  |
|  |  | 24小时平均 | 80 |  |  |
|  |  | 1小时平均 | 200 |  |  |

表2.6-2       声环境质量标准

| 适应环境 | 污染因子 | 环 境 质 量 标 准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 取值时间 |  | 限值 | 单位 | 标准名称及类别 |
| 声环境 | 等效连续A声级 | 1类 | 昼间 | 55 | dB(A) | 《声环境质量标准》 （GB3096－2008） |
|  |  |  | 夜间 | 45 |  |  |

表2.6-3       地表水环境质量标准

| 环境因素 | 污染物名称 | 单位 | 标准限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水环境 | pH | - | 6~9 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准 |
|  | 高锰酸盐指数 | mg/L | ≤10 |  |
|  | 化学需氧量 | mg/L | ≤30 |  |
|  | 氨氮 | mg/L | ≤1.5 |  |
|  | 挥发酚 | mg/L | ≤0.01 |  |
|  | 氰化物 | mg/L | ≤0.2 |  |
|  | 五日生化需氧量（BOD5） | mg/L | ≤6 |  |
|  | 总磷（以P计） | mg/L | ≤0.3 |  |
|  | 总氮（湖、库，以N计） | mg/L | ≤1.5 |  |
|  | 氟化物 | mg/L | ≤1.5 |  |
|  | 硒 | mg/L | ≤0.02 |  |
|  | 溶解氧 | mg/L | ≥3 |  |
|  | 硫化物 | mg/L | ≤0.5 |  |
|  | 铜 | mg/L | ≤1.0 |  |
|  | 铅 | mg/L | ≤0.05 |  |
|  | 锌 | mg/L | ≤2.0 |  |
|  | 砷 | mg/L | ≤0.1 |  |
|  | 六价铬 | mg/L | ≤0.05 |  |
|  | 镉 | mg/L | ≤0.005 |  |
|  | 汞 | mg/L | ≤0.001 |  |
|  | 石油类 | mg/L | ≤0.5 |  |
|  | 阴离子表面活性剂 | mg/L | ≤0.3 |  |
|  | 粪大肠菌群 | 个/L | ≤20000 |  |

表2.6-4         地下水环境质量标准

| 适应环境 | 污染因子 | 环 境 质 量 标 准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 取值时间 | 限值 | 单位 | 标准名称及类别 |
| 地下水环境 | pH | / | 6.5~8.5 | / | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 |
|  | 总硬度 | / | ≤450 | mg/L |  |
|  | 溶解性总固体 | / | ≤1000 |  |  |
|  | 硝酸盐 | / | ≤20 |  |  |
|  | 耗氧量(CODMn法) | / | ≤3.0 |  |  |
|  | 亚硝酸盐 | / | ≤1.00 |  |  |
|  | 氨氮 | / | ≤0.50 |  |  |
|  | 挥发性酚类 |  | ≤0.002 |  |  |
|  | 氯化物 | / | ≤250 |  |  |
|  | 氰化物 | / | ≤0.05 |  |  |
|  | 氟化物 |  | ≤1.0 |  |  |
|  | 硫酸盐 | / | ≤250 |  |  |
|  | 砷 | / | ≤0.01 |  |  |
|  | 铅 | / | ≤0.01 |  |  |
|  | 镉 | / | ≤0.005 |  |  |
|  | 六价铬 | / | ≤0.05 |  |  |
|  | 铁 | / | ≤0.3 |  |  |
|  | 锰 | / | ≤0.1 |  |  |
|  | 铜 | / | ≤1.0 |  |  |
|  | 锌 | / | ≤1.0 |  |  |
|  | 钠 | / | ≤200 |  |  |
|  | 菌落总数 | / | ≤100 | CFU/mL |  |
|  | 总大肠菌群 | / | ≤3.0 | CFU/100mL |  |
|  | 石油类 | / | ≤0.05 | mg/L | 参考《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类 |

表2.6-5      建设用地土壤污染风险筛选值    单位：mg/kg

| 评价因子 | 筛选值 |
| --- | --- |
|  | 第二类用地 |
| 重金属和无机物 |  |
| 砷 | 60 |
| 镉 | 65 |
| 铬(六价) | 5.7 |
| 铜 | 18000 |
| 铅 | 800 |
| 汞 | 38 |
| 镍 | 900 |
| 挥发性有机物 |  |
| 四氯化碳 | 2.8 |
| 氯仿 | 0.9 |
| 氯甲烷 | 37 |
| 1,1-二氯乙烷 | 9 |
| 1,2-二氯乙烷 | 5 |
| 1,1-二氯乙烯 | 66 |
| 顺-1,2二氯乙烯 | 596 |
| 反-1,2二氯乙烯 | 54 |
| 二氯甲烷 | 616 |
| 1,2-二氯丙烷 | 5 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8 |
| 四氯乙烯 | 53 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | 840 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 |
| 三氯乙烯 | 2.8 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | 0.5 |
| 氯乙烯 | 0.43 |
| 苯 | 4 |
| 氯苯 | 270 |
| 1,2-二氯苯 | 560 |
| 1,4-二氯苯 | 20 |
| 乙苯 | 28 |
| 苯乙烯 | 1290 |
| 甲苯 | 1200 |
| 间二甲苯+对二甲苯 | 570 |
| 邻二甲苯 | 640 |
| 半挥发性有机化合物 |  |
| 硝基苯 | 76 |
| 苯胺 | 260 |
| 2-氯酚 | 2256 |
| 苯并【a】蒽 | 15 |
| 苯并【a】芘 | 1.5 |
| 苯并【b】荧蒽 | 15 |
| 苯并【k】荧蒽 | 151 |
| 䓛 | 1293 |
| 二苯并【a，h】蒽 | 1.5 |
| 茚并【1,2,3-cd】芘 | 15 |
| 萘 | 70 |
| 石油烃 | 4500 |

表2.6-6      农用地土壤污染风险筛选值（基本项目）  单位：mg/kg

| 评价因子 | 筛选值 |  |
| --- | --- | --- |
| pH | 6.5～7.5 | ＞7.5 |
| 镉 | 0.3 | 0.6 |
| 汞 | 2.4 | 3.4 |
| 砷 | 30 | 25 |
| 铅 | 120 | 170 |
| 铬 | 200 | 250 |
| 铜 | 100 | 100 |
| 镍 | 100 | 190 |
| 锌 | 250 | 300 |

2.6.2污染物排放标准

2.1噪声排放标准：

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)相关标准，泵站运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类标准。标准限值见下表。

表2.6-7        施工期噪声排放标准  单位：dB(A)

| 标准类别 | 昼间 | 夜间 | 标准名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工 | 70 | 55 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) |

表2.6-8       运营期噪声排放标准  单位：dB(A)

| 标准类别 | 昼间 | 夜间 | 标准名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1类 | 55 | 45 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) |

2.2大气污染物排放标准：

项目运营期废气主要为可移动柴油发电机发电时柴油燃烧废气，根据原国家环境保护总局对广东省环境保护局的复函“关于柴油发电机排气执行标准的复函”(环函2005]35 号，柴油发电机排放的二氧化硫、氮氧化物和烟气等污染物参照执行国家《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)要求。根据2017年1月13日原环境保护部部长信箱“关于GB16297-1996 的适用范围的回复”：“建议目前固定式柴油发电机污染物排放浓度按照《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 中的最高允许排放浓度指标进行控制，对排气筒高度和排放速率暂不作要求”。综上，本项目设置可移动柴油发电机，本项目可移动柴油发电机柴油燃烧废气排放参照执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织限值要求。

项目施工期PM10执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934—2019）标准：颗粒物浓度限值：80µg/m3。焊接颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值要求。非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其它企业边界大气污染物浓度限值要求。淤泥晾晒NH3、H2S、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表1标准限值要求。项目部食堂油烟参照执行《餐饮业大气污染物排放标准》（DB13/5808-2023）中小型标准要求（油烟：1.5mg/m3）。

表2.6-9       大气污染物排放标准

| 污染源 |  | 污染物 | 监测点浓度限值 | 单位 | 标准名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 施工扬尘 | PM10* | 80 | µg/m3 | 《施工场地扬尘排放标准》（DB13/ 2934—2019） |
|  | 焊接烟尘 | 颗粒物 | 1.0 | mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 淤泥晾晒 | NH3 | 1.5 | mg/m3 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准限值 |
|  |  | H2S | 0.06 | mg/m3 |  |
|  |  | 臭气浓度 | 20（无量纲） | mg/m3 |  |
|  | 管道接头熔融 | 非甲烷总烃 | 2.0 | mg/m3 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016 )表2其它企业边界大气污染物浓度限值 |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 1.5 | mg/m3 | 《餐饮业大气污染物排放标准》（DB13/5808-2023）中小型标准要求 |
| 运营期 | 可移动柴油发电机（无组织排放） | 颗粒物 | 1.0 | mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 |
|  |  | SO2 | 0.4 | mg/m3 |  |
|  |  | NOX | 0.12 | mg/m3 |  |

*指监测点PM10小时平均浓度实测值与同时段所属县（市、区）PM10小时平均浓度的差值。当县（市、区）PM10小时平均浓度值大于150µg/m3时，以150µg/m3计。

2.7评价预测时段

评价期综合考虑设计期、施工期和营运期，施工期评价年限为施工期间。

2.8环境保护目标

2.8.1施工期环境保护目标

项目周边无世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区。保护目标详情详见下表。

表2.8-1       施工期环境保护目标情况

| 环境要素 | 名称 | 坐标/m |  | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对项目方位 | 相对项目距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 环境空气 | 黄庄子村 | 0 | 191 | 居住区 | 640人 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 | N | 191m |
|  | 五里屯村 | 0 | -106 |  | 913人 |  | S | 106m |
|  | 鄂庄子村 | -20 | 0 |  | 478人 |  | W | 40m |
|  | 小蒲池河村 | -295 | 0 |  | 225人 |  | W | 295m |
|  | 蒲池河村 | -477 | 0 |  | 1110人 |  | W | 477m |
| 声环境 | 施工场地周边200m范围 |  |  |  |  | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区标准 |  |  |
| 地表水 | 清水河 |  |  |  |  | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准 |  |  |
| 地下水 | 堡子店水源地及保护区 |  |  |  |  | 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准 |  |  |

2.8.2运营期环境保护目标

项目运营期泵站200m范围内无声环境保护目标，运营期保护目标详情详见下表。

表2.8-2          运营期泵站环境保护目标情况

| 环境要素 | 名称 | 坐标/m |  | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对项目方位 | 相对项目距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 环境空气 | 小蒲池河村 | -120 | 445 | 居住区 | 225人 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 | NW | 461m |
|  | 蒲池河村 | -477 | 0 |  | 1110人 |  | W | 477m |
|  | 鄂庄子村 | 144 | 734 |  | 1110人 |  | NE | 748m |
|  | 辛庄子村 | 0 | 1620 |  | 1360人 |  | N | 1620m |
|  | 黄庄子村 | 575 | 1520 |  | 1180人 |  | NE | 1625m |
|  | 五里屯村 | 958 | 829 |  | 1890人 |  | NE | 1267m |
|  | 赵庄子村 | 0 | 2443 |  | 1800人 |  | N | 2443m |
|  | 西十里铺村 | -1619 | 1781 |  | 1600人 |  | NW | 2407m |
|  | 后王庄村 | -2154 | 2372 |  | 660人 |  | NW | 2372m |
|  | 前王庄村 | -2257 | 2360 |  | 840人 |  | NW | 2360m |
|  | 大杨庄村 | -1940 | 0 |  | 780人 |  | W | 1940m |
|  | 武庄子村 | -1381 | -1494 |  | 1320人 |  | SW | 1494m |
|  | 张七各庄村 | -1335 | -1841 |  | 530人 |  | SW | 1841m |
|  | 前铺村 | -1087 | 1260 |  | 760人 |  | NW | 1260m |
|  | 后铺村 | -1021 | 1481 |  | 1270人 |  | NW | 1481m |
|  | 梨园头村 | -620 | -1834 |  | 640人 |  | SW | 1936m |
|  | 官庄村 | -2038 | -2463 |  | 720人 |  | SW | 3197m |
|  | 西留村 | 230 | -656 |  | 780人 |  | SE | 695m |
|  | 东留村 | 1442 | -1670 |  | 670人 |  | SE | 1670m |
|  | 白方寺村 | 1583 | -2482 |  | 720人 |  | SE | 2944m |
|  | 遵化城区 | 1085 | -1434 |  | / |  | NE | 1798m |
| 地表水 | 清水河 |  |  |  |  | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准 |  |  |

表2.8-3   项目地下水保护目标一览表

| 序号 | 保护目标 | 井深 | 相对方位 | 上下游关系 | 坐标 | 单井供水人数 | 供水井数 | 与项目区距离 | 水井用途 | 开采层位 | 保护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄庄子村水井 | 280m | NE | 上游 | E117°55′40.886″ N40°10′53.891″ | 1180人 | 1眼 | 1995m | 饮用水 | 第四系孔隙承压水 | 满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；不破坏现有地下水使用功能，地下水质量不低于现状 |
| 2 | 五里屯村水井 | 300m | NE | 上游 | E117°56′2.090″ N40°10′41.735″ | 1890人 | 1眼 | 1914m | 饮用水 |  |  |
|  |  | 310m | NE | 上游 | E117°56′5.450″ N40°10′28.274″ |  | 1眼 | 1672m | 饮用水 |  |  |
|  |  | 300m | NE | 上游 | E117°55′54.887″ N40°10′22.210″ |  | 1眼 | 1356m | 饮用水 |  |  |
| 3 | 鄂庄子村水井 | 300m | NE | 上游 | E117°55′21.632″ N40°10′22.094″ | 1110人 | 1眼 | 921m | 饮用水 |  |  |
| 4 | 小蒲池河村水井 | 300m | NW | 侧向 | E117°55′5.352″ N40°10′9.097″ | 225人 | 1眼 | 515m | 饮用水 |  |  |
| 5 | 蒲池河村水井 | 300m | W | 侧向 | E117°54′41.965″ N40°9′50.751″ | 1110人 | 1眼 | 712m | 饮用水 |  |  |
| 6 | 西留村水井 | 250m | SE | 侧向 | E117°55′37.545″ N40°9′22.401″ | 780人 | 1眼 | 1127m | 饮用水 |  |  |
| 7 | 张七各庄村水井 | 280m | SW | 下游 | E117°54′11.761″ N40°9′7.280″ | 530人 | 1眼 | 2007m | 饮用水 |  |  |
| 8 | 武庄子村水井 | 300m | SW | 下游 | E117°53′56.022″ N40°9′32.347″ | 1320人 | 1眼 | 1906m | 饮用水 |  |  |
| 9 | 项目所在区域范围内潜水 |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |
| 10 | 堡子店一级、二级水源保护区（集中式饮用水源地） |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |

2.8.3生态环境保护目标

评价范围内生态环境保护目标见表2.8-4。

表2.8-4      本项目沿线主要生态环境保护目标

| 序号 | 目标名称 | 环境特征及保护内容 | 相关关系 | 主要影响及时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 植物区系 | 遵化市内野生植物起源古老，种属繁多，主要是第三纪植物区系的遗存。在区域内众多野生植物科属中，以菊科、禾本科、豆科、蔷薇科为最多；壳斗科、桦木科松科次之，它们是构成市内植被的重要成分。 | 施工临时扰动 | 影响时段为施工期 |
| 2 | 植被类型 | 遵化市地带性植被为落叶阔叶林，代表树种为落叶栎类，针叶树主要是油松。由于长期垦植，海拔300米以下地带，野生植物已不复存在，大部分为人工植被所代替 |  |  |
| 3 | 水生生物 | ①水生动植物：工程区域水域鱼类资源以鲤形目、鲈形目为主，群落优势种为卿鱼和草鱼等；底栖动物中寡毛纲物种数较多，其次为腹足纲和昆虫纲，群落优势种为霍甫水丝蚓、铜锈环棱螺等；浮游动物中轮虫种类较多，其次为枝角类和桡足类，群落优势种为枝角类的简弧象鼻骚、长肢秀体涵、角突网纹涵 和轮虫类的曲腿龟甲轮虫等；浮游植物中绿藻门种类较多，其次为硅藻门，还有少量的蓝藻门，群落优势种为小形色球藻、小颤藻、捏团粘球藻和颗粒直链藻等。②浮游动物：本工程段浮游动物共20种，分别由原生动物、轮虫、枝角类和桡足类4个类别组成，主要优势类群如萼花臂尾轮虫、臂尾轮虫、旋口虫等。浮游动物种类少，萼花臂尾轮虫最多。③底栖动物：本工程段底栖动物共13种，其中环节动物2种，占总数的15.4%；软体动物4种，占总数的30.8%；节肢动物7种，占总数的53.8%。 |  |  |
| 4 | 水生生境 | 河流 |  |  |
| 5 | 渔业现状 | 无捕捞行为 |  |  |
| 6 | 土地利用现在 | 水域及水利设施用地 |  |  |
| 7 | 生态敏感性 | 不敏感 |  |  |
| 8 | 自然景观 | 水域景观为江河景观 |  |  |
| 9 | 野生动物 | 沿线以农田生态环境为主，无大型野生哺乳类动物，现存野生动物包括鸟类、小型兽类、爬行类等 | 河道沿线分布 | 工程施工将对原在此生活的野生动物的栖息环境造成破坏 |

3 工程概况及工程分析

3.1 原有河道基本情况

清水河是遵化市沙河的一条支流，属海河流域蓟运河水系，发源于兴隆县外沙坡峪北，由长城沙坡峪口入遵化县，经兴旺寨北，张各庄西，黄庄西，于鄂庄子北纳入老爪河，再流经鄂庄子、蒲池河村，于武庄子汇入冷咀头河，经张七各庄之后汇入沙河。清水河全长 20km，流域面积 51.3km2，其中兴隆县区 13.3 km2，遵化山区 28.6 km2，平原 9.4km2。20年一遇的洪水位线为40.9m，50年一遇的洪水位线为41.65m，清水河主要功能为收集周边地区降雨，可起到泄洪排涝作用。

遵化国祯污水处理有限公司 2009 年正式投入运行，厂区所在位置为老爪河和沙河支流清水河汇合口东侧五里屯村西，设计日处理污水 8×104m3/d，处理后水质达到城镇污水处理厂污染物排放标准 (GB18918-2016) 中的一级 A 标准，处理达标后就近排放至清水河（最终汇入沙河）。

遵化国祯污水处理有限公司事故工况下，污水在各处理池中满溢后直接经入河排污口排入本项目清水河。

桩号15+000上游至老爪河现有橡胶坝间550m河道已于2011年前后治理完成，河道断面规整，但目前河道内淤积严重，已经影响河道行洪安全。

遵化国祯污水处理有限公司污水处理厂于2018年底因厂区提标改造停产施工问题，停产3天，造成污水未经处理直接经其入河排污口排入清水河，污水最终与清水河水一并于于鄂庄子北纳入老爪河，再流经鄂庄子、蒲池河村，于武庄子汇入冷咀头河，经张七各庄之后汇入沙河。

图3.1-1    清水河河道现状图

遵化国祯污水处理有限公司项目于2003年8月由河北师范大学资源与环境研究所编制完成环境影响报告表，建设单位为遵化电厂二期工程筹建处，唐山市环境保护局于2003年10月8日对其进行批复；在污水处理厂的建设过程中，建设单位于2008年由遵化电厂二期工程筹建处变更为遵化国祯污水处理有限公司，2009年4月建设完成开始试运行，2009年9月17日通过了唐山市环境保护局的阶段性验收；遵化国祯污水处理有限公司一级A提标改造项目于2016年6月由河北水美环保科技有限公司编制完成环境影响报告表，遵化市环境保护局于2016年6月28日对该项目进行批复，并于2016年9月26日通过了遵化市环境保护局的验收。

遵化国祯污水处理有限公司设计处理能力为80000m3/d（排水量为78400m3/d），现实际处理量为72800m3/d（排水量为71347m3/d）。

遵化国祯污水处理有限公司进水水质指标见表3.1-1。

表3.1-1         遵化国祯污水处理有限公司进水水质指标

| 指标 | pH | COD | BOD5 | SS | 氨氮 | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出水（mg/L） | 6~9 | 400 | 200 | 350 | 40 | 3 |

污水处理厂出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准中的A标准要求，出水水质见表3.1-2。

表3.1-2         遵化国祯污水处理有限公司出水水质指标

| 指标 | pH | COD | BOD5 | SS | 氨氮 | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出水（mg/L） | 6~9 | 50 | 10 | 10 | 5（8） | 0.5 |

遵化国祯污水处理有限公司污水处理厂处理后的尾水以排污管道排出厂区，遵化国祯污水处理有限公司尾水排入沙河支流-清水河，排污口处地理坐标为东经117°55′28″，北纬40°10′12″。

图3.1-2 入河排污口现状图片

3.2 本项目基本情况

（1）项目名称：遵化市水利局遵化市沙河水质风险防控应急工程

（2）建设单位：遵化市水利局

（3）建设地点：遵化市西留村乡五里屯村；

清水河上游-老爪河橡胶坝清淤工程起点坐标：北纬40°10′35.190″，东经117°55′45.244″；终点坐标北纬40°10′21.340″，东经117°55′33.899″；

清水河段清淤及左右护岸修筑工程起点坐标：北纬40°10′21.340″，东经117°55′33.899″；终点坐标北纬40°9′52.354″，东经117°55′11.894″；

提水泵站中心坐标：北纬40°9′52.543″，东经117°55′12.444″；

橡胶坝中心坐标：北纬40°9′52.746″，东经117°55′11.831″；

TS0+35气阀井中心坐标：北纬40°9′53.490″，东经117°55′17.790″；

TS0+723气阀井中心坐标：北纬40°1011.696″，东经117°55′28.388″；

TS0+215泥阀井中心坐标：北纬40°9′54.764″，东经117°55′19.075″；

导水管进水阀中心坐标：北纬40°10′21.748″，东经117°55′33.814″；

DS0+019气阀井中心坐标：北纬40°10′21.183″，东经117°55′33.853″；DS0+328.8气阀井中心坐标：北纬40°10′12.377″，东经117°55′28.513″；

DS0+319泥阀井中心坐标：北纬40°10′12.459″，东经117°55′28.605″；

导水管道起点坐标：北纬40°10′21.357″，东经117°55′34.210″；终点坐标北纬40°9′52.229″，东经117°55′11.945″；

提水管道起点坐标：北纬40°9′52.543″，东经117°55′12.444″；终点坐标北纬40°10′21.003″，东经117°55′34.609″。

（4）建设内容：项目对遵化国祯污水有限公司西侧，清水河桩号15+000上游至老爪河现有橡胶坝间长度550m河道进行清淤疏浚；并对桩号15+000～16+100段河道进行治理，在该段河道进行清淤、防渗、护砌，新建挡土墙式护岸；在桩号16+100处新建橡胶坝；在桩号16+058处新建提水泵站并沿河道左岸铺设一道DN600球墨铸铁管（0.6Mpa，长1073米）；沿河道左岸从桩号14+990至桩号16+113.3敷设一道D1000II级混凝土管导水管道（长1168.4米）；利用遵化遵化国祯污水处理有限公司污水处理厂现有排水管道，在桩号15+320处对现状闸阀井及排水管进行拆除。

图3.2-1    工程布置示意图

本项目组成见下表：

表3.2-1         项目组成一览表

| 工程 | 工程名称 |  | 建设内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 河道治理工程 |  | 清水河桩号15+000～16+100段（树桩划界桩号）共1.1km河道清淤及左右岸护岸修筑 |
|  |  |  | 清水河桩号15+000上游至老爪河橡胶坝间长度550m进行河道清淤疏浚，本次河底清淤平均深度约 2m |
|  | 橡胶坝 |  | 清水河桩号16+100处新建橡胶坝 |
|  | 提水泵站 |  | 新建提水泵站1座，位于清水河桩号16+058处，主要负责将该段河道应急存蓄污水提升至污水处理厂进行二次处理，泵为地下设置、位于水下；控制系统位于水面以上泵房内。为防止河中污物进入泵站，保护机泵正常运行，在泵站进口处设拦污栅一套。该处共2孔，拦污栅尺寸为2.0m×1.7m，栅条中心间距为60mm。 |
|  | 管网建设 | 管道建设 | 新建泵站至污水处理厂提水管道，提水管道为有压管道（DN600球磨铸铁管），管道长度1073m。 |
|  |  |  | 新建桩号15+000现状橡胶坝上游向下游导水管道，导水管道（D1000Ⅱ级钢筋混凝土管）采用重力流的方式向下游补水，管道长度1168.4m。 |
|  |  | 阀井建设 | 提水管在泵站出口处设置控制闸阀及闸阀井，用于控制管道、日常检查维修、防止回水等；在桩号TS0+035、TS0+723处分别设置排气阀及其阀门井，用于管道排气；在桩号TS0+215处设置排泥阀及其阀门井，用于定期排除管道内淤积的淤泥以及日常检修放空等。 |
|  |  |  | 导水管道在起始点处设置控制进水闸，用于控制管道起闭；在桩号DS0+019、DS0+328.8设置排气阀及其阀门井，用于管道排气；在桩号DS0+319处分别设置排泥阀及其阀门井，用于定期排除管道内淤积的淤泥以及日常检修放空等 |
|  |  |  | 在污水处理厂排水管道末端入河处进行拆建，将原来的闸阀和部分管道拆除，新建部分管道和控制闸阀，并用三通引出一支管与上游导水的DN1000管道连接在一起，支管设阀，用于控制污水调度。 |
| 拆除工程 | 现状闸阀井及排水管拆除 |  | 利用遵化遵化国祯污水处理有限公司污水处理厂现有排水管道，在桩号15+320处对现状闸阀井及排水管进行拆除，铺设导水管道后，恢复排水管及闸阀，并用三通引出一支管与上游的DN1000导水管道连接在一起，支管设阀。 |
| 临时工程 | 施工营地 |  | 共布置1处施工营区，位于治理河道中部南侧，主要包括生活区、施工仓库、钢筋加工厂等，共计4100m2 |
|  | 施工道路 |  | 新建施工主干道1.9km，扩建现状道路0.2km |
| 公用工程 | 水力机械 |  | 提水泵站设置一台水泵，其提水量为该段河道的存蓄水容积，即8万m3，设计流量取1200m3/h；进出水池水位各设置一台压阻式液位传感器，并设置高位启动及报警；在提水管在泵站出口处设置控制闸阀及闸阀井，用于控制管道、日常检查维修。为防止水泵导流，设置止回阀。为防止前池及阀井的发生不均匀沉降，设置橡胶伸缩节。 |
|  | 电气 |  | 泵站及橡胶坝电源由移动式柴油发电机引接，引接距离100米。 |
| 环保工程 | 废气 | 施工期 | ①项目提水泵站施工期场区设置1个废气监测点位监测施工扬尘，位于施工场地出入口。②施工期间遇大风、干燥季节，向施工地段地表洒水并保持一定湿度，以控制扬尘，并在沿途采取设置一定高度围挡。物料在运输、卸料及临时堆存过程中产生一定扬尘，采取运输时加盖苫布、临时堆场土方表面压实，采取遮盖措施，及时洒水抑尘等措施。③施工营地食堂废气经油烟净化器处理后排放；④项目钢管、钢筋焊接烟尘产生量较小，经外环境无组织排放；⑤施工机械、运输车辆尾气运行较为分散，无组织排放后对环境空气的影响较小；⑥河道清淤淤泥产生的恶臭，淤泥清出河道后，于临近河床晾晒，远离敏感点布设；⑦管道接头融通过程产生少量非甲烷总烃，无组织排放。 |
|  |  | 运营期 | 项目运营期设置1台可移动柴油发电机作为泵站及橡胶坝电源，柴油发电机柴油燃烧废气无组织排放 |
|  | 废水 | 施工期 | 建设隔油池及沉淀池处理机械和车辆设备冲洗废水，经处理后清水回用于车辆冲洗及地面泼洒抑尘，不外排。清淤淤泥清出河道后，在临近河床内晾晒，出水自流至河流内，不外排。施工区营地内设置移动式临时厕所，厕所出水口处设置化粪池，收集到的生活污水租用罐车运往遵化国祯污水处理有限公司污水处理厂进行处理；施工期食堂废水经油水分离器处理后排入化粪池，租用罐车运往附近污水处理厂进行处理。不外排。 |
|  |  | 运营期 | 运营期无废水外排 |
|  | 噪声 | 施工期 | 合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，避免同一时间集中使用大量的动力机械设备。运载建筑材料、建筑垃圾、拆除工程废物的车辆要选择合适的时间路线进行运输，运输车辆行驶路线应选择外环路，尽量避开沿途可能的居民点和环境敏感点。对临近敏感点的施工段，施工场地外围采用围挡。 |
|  |  | 运营期 | 本项目建成后提水泵站泵类位于水下，柴油发电机设置于泵房内，噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类限值要求 |
|  | 固废 | 施工期 | 一般固废主要为清淤淤泥、弃土渣、车辆冲洗产生的污泥、建筑垃圾、拆除工程废物。车辆冲洗产生的污泥定期清运，产生量较小，与河道淤泥一并处理。工程弃土弃渣送建设监管部门指定地点；晾晒后的淤泥送建设监管部门指定地点；施工现场生活垃圾设置大型垃圾桶1个，集中堆放生活垃圾，定期进行清理，交由当地环卫部门统一处理，不外排；食堂油脂定期委托相关单位处理；对场区建筑垃圾、拆除工程废物进行分类处理，能够回收利用的建筑垃圾、拆除工程废物运往回收站回收处理，不能回收利用的送建设监管部门指定地点。 |
|  |  | 运营期 | 事故水存蓄过程产生的污泥、提升泵处格栅产生的栅渣均由遵化国祯污水处理有限公司负责清理，与遵化国祯污水处理有限公司正常运行产生的栅渣、污泥一并委托处置 |
|  | 生态 | 施工期 | 施工便道充分利用现有道路，以减少占地面积。施工车辆、设备冲洗废水用于场地泼洒抑尘，沉淀池污泥与河道淤泥一并处理；盥洗废水泼洒抑尘。施工物料及表土等易产尘物料采取苫盖遮盖、洒水抑尘等措施，对景观环境的影响较小 |
|  |  | 运营期 | / |
| 防渗 | 桩号15+000～16+100段河道 |  | 河底采取C20素混凝土护底，素混凝土层厚度10cm，素混凝土下设一层复合土工膜（两布一膜：布300g/m2，膜厚0.4mm），复合土工膜边缘嵌入两侧挡墙的底板中，同时预留变形余量。复合土工膜下设5cm厚粗砂垫层，压实相对密度不小于0.6。挡墙采用重力式浆砌石挡墙，墙高3.6m，墙顶宽0.5m，挡墙基础宽3.0m，厚0.6m。墙体采用M10水泥砂浆砌筑MU30块石，下设0.1m厚粗砂垫层。挡墙内设排水管，管材选用PVC管，管径为dn50mm，排水管在距挡墙底板0.5m高处水平安置，管间距2m，在排水管迎水面安置拍门式逆止水器，防止污水顺管流入墙后填土。为防止污水渗漏，在挡墙临水侧浇注100mm厚C20W4F150防渗钢筋混凝土，防渗混凝土内配钢丝网。挡墙结构缝处内嵌C25W4F150素混凝土，混凝土中设止水带，结构缝迎水侧抹聚硫密封胶，深2cm，闭孔泡沫塑料板填缝；渗透系数≤10-7cm/s |
|  | 提水泵站 |  | 底板采用C25钢筋混凝土，底板厚度为0.6m，底部采用0.1m厚C15素砼垫层，底板顶高程为36.31m，边墙厚0.4m，渗透系数≤10-7cm/s |

（5）建设规模

①河道治理工程

本次工程对河道进行治理，①在遵化国祯污水有限公司西侧，对清水河桩号15+000上游至老爪河现有橡胶坝间550m河道进行清淤疏浚；②对清水河桩号15+000～16+100段河道进行治理，在该段河道进行清淤、防渗、护砌，并新建挡土墙式护岸。工程建设规模如下：

a清淤工程

清水河道清淤工程起点清水河道桩号15+000，终点至16+100段，治理长度约1.1km。清水河-老爪河道清淤工程起点清水河道桩号15+000上游，终点至老爪河橡胶坝，治理长度约550m，本次河底清淤平均深度约 2m。治理后渠道满足10年一遇排涝标准。

b护岸工程

为防止河道应急存蓄污水时发生渗漏，影响河道周围生态环境，本项目对河底采取C20素混凝土护底，素混凝土层厚度10cm，素混凝土下设一层复合土工膜（两布一膜：布300g/m2，膜厚0.4mm），复合土工膜边缘嵌入两侧挡墙的底板中，同时预留变形余量。复合土工膜下设5cm厚粗砂垫层，压实相对密度不小于0.6。挡墙采用重力式浆砌石挡墙，墙高3.6m，墙顶宽0.5m，挡墙基础宽3.0m，厚0.6m。墙体采用M10水泥砂浆砌筑MU30块石，下设0.1m厚粗砂垫层。挡墙内设排水管，管材选用PVC管，管径为dn50mm，排水管在距挡墙底板0.5m高处水平安置，管间距2m，在排水管迎水面安置拍门式逆止水器，防止污水顺管流入墙后填土。为防止污水渗漏，在挡墙临水侧浇注100mm厚C20W4F150防渗钢筋混凝土，防渗混凝土内配钢丝网。挡墙结构缝处内嵌C25W4F150素混凝土，混凝土中设止水带，结构缝迎水侧抹聚硫密封胶，深2cm，闭孔泡沫塑料板填缝。河道护底设横纵排水暗管，纵向排水暗管设3道，间距18米，横向排水暗管每20米设1道，共54道横向排水暗管，纵、横排水暗管组成地下管网。暗管直径为φ150mm。暗管交叉处节点设逆止水器，共162个；逆止水器为单向开启，将地下水通过透水管排往河道，用途为满足抗浮稳定。墙顶设1.2m高栏杆。

该河段治理后河段宽38m ，长1100m，护岸高3m，应急最大存蓄量为125400m3，遵化国祯污水处理有限公司污水处理厂设计全部建成后最大处理能力为8万m3/d，遵化国祯污水处理有限公司污水处理厂故障排水应急响应时间为2h，则治理河段存蓄能力可满足蓄水能力需求。

②提水泵站工程

项目新建提水泵站1座，位于清水河桩号16+058处，主要负责将该段河道应急存蓄污水提升至污水处理厂进行二次处理。工程规模如下：

a提水泵站1座，设计流量1200m3/h，泵站底板总长度为6.30m，宽度为5.80m，底板采用C25钢筋混凝土，底板厚度为0.6m，底部采用0.1m厚C15素砼垫层，底板顶高程为36.31m，边墙厚0.4m，墙顶高程为41.01m。泵站上部不设置管理房，控制柜等设备直接布置在顶部。

b出水阀门井，出水阀门井采用砖砌结构，长3.3m，宽2.6m，深3.5m，内部安装水泵出水管控制闸阀、止回阀等。

为防止河中污物进入泵站，保护机泵正常运行，在泵站进口处设拦污栅一套。该处共2孔，拦污栅尺寸为2.0m×1.7m，栅条中心间距为60mm。

③橡胶坝工程

本项目在清水河桩号16+100处新建1座橡胶坝，配合桩号15+000处的现有橡胶坝，两座橡胶坝间河道用于应急存蓄遵化遵化国祯污水处理有限公司污水处理厂不达标污水。橡胶坝坝体总长38m，设计为双向斜坡式橡胶坝，坝高2.6m，坝底板高程为37.99m，坝顶高程为40.59m。橡胶坝顺水流方向总长39米，坝上游设钢筋砼铺盖长10米，厚0.5m；坝体主底板为钢筋砼结构，顺水流方向长 10米，厚0.8米；坝下游设钢筋砼消力池长14米，深度1.0m，厚0.5m；消力池后设5米长钢筋混凝土海漫，厚0.4m，设排水孔和反滤层。河道两岸护坡坡度为1:2.5。

④管道铺设工程

本工程新建管网共有2条：

管道建设：a新建泵站至污水处理厂提水管道，提水管道为有压管道，管道上端接口为新建泵站，设计流量为1200m3 /h，管道长度1073m。b桩号15+000现状橡胶坝上游向下游导水管道，导水管道采用重力流的方式向下游补水，新建导水管网初拟敷设D1000Ⅱ级钢筋混凝土管1168.4m，导水管转弯处使用DN1000球墨铸铁管替换。导水管道在起始点处设置控制闸门，用于控制管道起闭。进水闸包含进水闸井和闸井前沉砂池两部分。（新建进水闸井为C30钢筋混凝土结构，顺导水方向长4.0m，宽3.7m，闸孔尺寸1.0m×1.0m，配置方形铸铁闸门与手电两用启闭机一套，为减少导水管内泥砂沉积，进水闸井前设沉砂池。沉砂池采用C30钢筋砼结构，顺导水方向池长10.0m，池宽9.7m，池深0.5m。河底高程39.25m，池底高程38.75m底板厚0.6m，下设C15素混凝土垫层厚0.1m，池壁厚0.5m。）

⑤阀井建设

a提水管道阀井建设：水管在泵站出口处设置控制闸阀及闸阀井；在桩号TS0+035、TS0+723处分别设置排气阀及其阀门井；在桩号TS0+215处设置排泥阀及其阀门井。

b导水管道阀井建设：导水管道在起始点处设置控制进水闸；在桩号DS0+019、DS0+328.8设置排气阀及其阀门井；在桩号DS0+319处分别设置排泥阀及其阀门井。

c现有污水处理厂管道入河侧末端 ：在污水处理厂管道末端入河处进行拆建，将原来的闸阀和部分管道拆除，新建部分管道和控制闸阀，并用三通引出一支管与上游导水的DN1000管道连接在一起，支管设阀。

（6）占地面积：本项目总占地87.28亩，永久占地73.98亩，临时占地13.3亩。

（7）建设性质：新建。

（8）施工工期：项目拟定工期为2024年2月-2024年5月（3个月）。

①河道综合治理工程中河河道清淤、清基清坡、土方开挖、土方填筑、浆砌石等施工项目安排非汛期施工，工期2个月。

②泵站施工自2024年2月中旬开始至2024年3月结束，工期1个月。

③橡胶坝工程安排在第2021年3月至2024年5月实施，工期2个月。

（9）工程投资：总投资估算为2257.15万元。

3.3工程指标

项目工程指标一览表见表3.3-1。

表3.3-1      工程特性指标表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、工程规模 |  |  |  |
| 1.1 | 提水泵站 | m3/h | 1200 |
| 1.2 | 提水管道 | km | 1.073 |
| 1.3 | 导水管道 | km | 1.1684 |
| 1.4 | 清水河桩号15+000～16+100段（树桩划界桩号）清淤护岸 | km | 1.1 |
| 1.5 | 清水河桩号15+000上游至老爪河橡胶坝间清淤疏浚(不衬砌、不防渗) | km | 0.55 |
| 1.6 | 橡胶坝 | 座 | 1 |
| 二、工程占地 |  |  |  |
| 2.1 | 工程永久占地 | 亩 | 73.98 |
| 2.2 | 工程临时占地 | 亩 | 13.3 |
| 三、主要建筑物 |  |  |  |
| 3.1 | 提水泵站 | 座 | 1 |
| 3.2 | 橡胶坝 | 座 | 1 |
| 四、防洪标准 |  |  |  |
| 4.1 | 清水河 | 10年一遇排涝标准 |  |

3.4机械设备

3.4.1施工机械

项目施工过程中采用的主要机械设备全部采用国四及以上排放标准，且已进行环保登记备案管理，具体设备见下表。

表3.4-1        主要施工机械设备

| 序号 | 设备名称 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | 8台 | 1m3，国四及以上 |
| 2 | 自卸汽车 | 30台 | 8t，国五及以上 |
| 3 | 推土机 | 10台 | 74kw，国四及以上 |
| 4 | 拖拉机 | 10台 | 74kw，国五及以上 |
| 5 | 混凝土泵 | 4台 | / |
| 6 | 起重机 | 2台 | 5-16t，国四及以上 |
| 7 | 吊管机 | 3台 | / |
| 8 | 电焊机 | 10台 | / |
| 9 | 混凝土振捣器 | 3台 | / |

3.4.2运营期设备

项目运营期设置提升泵站并配套一台可移动柴油发电机，具体设备见下表。

表3.4-2          项目主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提升泵 | 1台 | 流量为1200m3/h |
| 2 | 可移动柴油发电机 | 1台 | 作为泵站及橡胶坝电源 |

3.5原辅材料

3.5.1施工材料

本项目施工过程使用材料情况见下表：

表3.5-1        施工材料一览表

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商品砂浆 | 16.56 | t |
| 2 | 商品混凝土 | 7362.01 | m3 |
| 3 | 钢筋 | 86.04 | t |
| 4 | 土工布 | 165 | m2 |
| 5 | 管材（球墨铸铁管、钢管） | 8667.76 | m |
| 6 | 汽油 | 0.44 | t |
| 7 | 柴油 | 3.83 | t |
| 8 | 粗砂 | 4606.25 | m3 |
| 9 | 电焊条 | 0.42 | t |
| 10 | 润滑油 | 0.04 | t |
| 11 | 乙炔气 | 481.15 | m3 |
| 12 | 氧气 | 1678.91 | m3 |

3.5.2运营期原辅材料

本项目运营期原料仅为可移动柴油发电机所需柴油。

表3.5-2       运营期材料一览表

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油 | 0.99 | t/a | 本项目不储存柴油，本项目柴油发电机油箱为200L，柴油容量为0.168t；225g/kWh。 项目柴油发电机仅于遵化国祯污水处理有限公司事故状况排水时使用，根据10年一遇最高洪水位线及河道宽度，设定遵化国祯污水处理有限公司事故状态持续排放废水2h，柴油发电机工作时间约为104.5小时，则消耗柴油约0.99t/a |

3.6土石方平衡

本项目清淤1.004万m3，清基土方468.85m3，土方开挖量（自然方）为8.96374万m3，土方回填（实方）3.864057万m3，土方回填均利用工程开挖土方即可满足需求，无需借方，土方开挖弃土（自然方）5.09968万m3，为清基（468.85m3）、清淤（清淤1.004万m3）及开挖多余土方（1.37万m3）。

本项目土石方平衡见表3.6-1。

表3.6-1        本项目土石方平衡         万m3

| 分区 |  | 挖方 | 填方 | 弃方 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 数量 | 去向 |
| 清淤工程 |  | 1.004 | / | 1.004 | 部分挖方直接用于本项目内部回填，剩余送建设监管部门指定地点 |
| 河道治理工程 |  | 4.8489 | 3.493 | 1.3559 |  |
| 管道建设 |  | 2.7231 | 0.033195 | 2.689905 |  |
| 橡胶坝 | 清基 | 0.046885 | / | 0.046885 |  |
|  | 橡胶坝建设 | 0.340855 | 0.337862 | 0.002993 |  |
| 合计 |  | 8.96374 | 3.864057 | 5.099683 | / |

3.7临时占地

本工程临时占地面积为13.3亩。施工临时占地面积详见下表。临时占地位置见附图6。

表3.7-1      本项目临时占地汇总表

| 序号 | 工程 | 占地面积（亩） | 占地位置 | 占地类型 | 占地现状 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工营地 | 6.15 | 河道南侧 | 水域及水利设施用地 | / |
| 2 | 施工道路 | 7.1 | 项目东侧就近布置 | 水域及水利设施用地 | / |
| 3 | 导流管线 | 0.047 | 河道内 | 水域及水利设施用地 | / |
| 4 | 合计 | 13.3 |  | / | / |

3.8总平面布置

1工程总布置

1.1河道治理工程

本项目对河道进行治理，①在遵化国祯污水有限公司西侧，对清水河桩号15+000上游至老爪河现有橡胶坝间550m河道进行清淤疏浚；②对清水河桩号15+000～16+100段河道进行治理，在该段河道进行清淤、防渗、护砌，并新建挡土墙式护岸。工程总布置如下：

（1）清淤工程

清水河治理段现状河道经过多年运行，泥沙淤积严重，少量污染物在淤泥中沉积。由于主槽和滩地无序分布，加之周边农业生产等因素影响，河道走向蜿蜒曲折，整体顺畅性差，河道行洪安全没有保障。本次河道治理在不改变现状河道纵坡走势的基础上，对局部河底进行调整。清水河道清淤工程起点清水河道桩号15+000，终点至16+100段，治理长度约1.1km。清水河-老爪河道清淤工程起点清水河道桩号15+000上游，终点至老爪河橡胶坝，治理长度约550m。治理后渠道满足10年一遇排涝标准。

（2）护岸工程

为防止河道应急存蓄污水时发生渗漏，影响河道周围生态环境，本项目对河底采取C20素混凝土护底，素混凝土层厚度10cm，素混凝土下设一层复合土工膜（两布一膜：布300g/m2，膜厚0.4mm），复合土工膜边缘嵌入两侧挡墙的底板中，同时预留变形余量。复合土工膜下设5cm厚粗砂垫层，压实相对密度不小于0.6。挡墙采用重力式浆砌石挡墙，墙高3.6m，墙顶宽0.5m，挡墙基础宽3.0m，厚0.6m。墙体采用M10水泥砂浆砌筑MU30块石，下设0.1m厚粗砂垫层。挡墙内设排水管，管材选用PVC管，管径为dn50mm，排水管在距挡墙底板0.5m高处水平安置，管间距2m，在排水管迎水面安置拍门式逆止水器，防止污水顺管流入墙后填土。为防止污水渗漏，在挡墙临水侧浇注100mm厚C20W4F150防渗钢筋混凝土，防渗混凝土内配钢丝网。挡墙结构缝处内嵌C25W4F150素混凝土，混凝土中设止水带，结构缝迎水侧抹聚硫密封胶，深2cm，闭孔泡沫塑料板填缝。河道护底设横纵排水暗管，纵向排水暗管设3道，间距18米，横向排水暗管每20米设1道，共54道横向排水暗管，纵、横排水暗管组成地下管网。暗管直径为φ150mm。暗管交叉处节点设逆止水器，共162个；逆止水器为单向开启，将地下水通过透水管排往河道，用途为满足抗浮稳定。墙顶设1.2m高栏杆。

图3.8-1     河道防护挡墙典型断面图

1.2泵站工程

项目新建提水泵站1座，位于清水河桩号16+058处，主要负责将该段河道应急存蓄污水提升至污水处理厂进行二次处理。工程布置如下：

（1）提水泵站1座，设计流量1200m3/h，泵站底板总长度为6.30m，宽度为5.80m，底板采用C25钢筋混凝土，底板厚度为0.6m，底部采用0.1m厚C15素砼垫层，底板顶高程为36.31m，边墙厚0.4m，墙顶高程为41.01m。泵站上部不设置管理房，控制柜等设备直接布置在顶部。

（2）出水阀门井，出水阀门井采用砖砌结构，长3.3m，宽2.6m，深3.5m，内部安装水泵出水管控制闸阀、止回阀等。

为防止河中污物进入泵站，保护机泵正常运行，在泵站进口处设拦污栅一套。该处共2孔，拦污栅尺寸为2.0m×1.7m，栅条中心间距为60mm。

1.3橡胶坝工程

本项目在清水河桩号16+100处新建1座橡胶坝，配合桩号15+000处的现有橡胶坝，两座橡胶坝间河道用于应急存蓄遵化遵化国祯污水处理有限公司污水处理厂不达标污水。橡胶坝坝体总长38m，设计为双向斜坡式橡胶坝，坝高2.6m，坝底板高程为37.99m，坝顶高程为40.59m。橡胶坝顺水流方向总长39米，坝上游设钢筋砼铺盖长10米，厚0.5m；坝体主底板为钢筋砼结构，顺水流方向长10米，厚0.8米；坝下游设钢筋砼消力池长14米，深度1.0m，厚0.5m；消力池后设5米长钢筋混凝土海漫，厚0.4m，设排水孔和反滤层。河道两岸护坡坡度为1:2.5。

混凝土强度等级均为C25，抗渗等级W4，抗冻等级F150，下设0.1m厚C15素混凝土垫层，各结构缝之间设651止水带，迎水侧抹聚硫密封胶，深2cm，闭孔泡沫塑料板填缝。

1.4管道铺设工程

本工程新建管网共有2条：

管道建设：（1）新建泵站至污水处理厂提水管道，提水管道为有压管道，管道上端接口为新建泵站，设计流量为1200m3 /h，管道长度1073m。

（2）桩号15+000现状橡胶坝上游向下游导水管道，导水管道采用重力流的方式向下游补水，新建导水管网初拟敷设D1000Ⅱ级钢筋混凝土管1168.4m，导水管转弯处使用DN1000球墨铸铁管替换。导水管道在起始点处设置控制闸门，用于控制管道起闭。进水闸包含进水闸井和闸井前沉砂池两部分。（新建进水闸井为C30钢筋混凝土结构，顺导水方向长4.0m，宽3.7m，闸孔尺寸1.0m×1.0m，配置方形铸铁闸门与手电两用启闭机一套，为减少导水管内泥砂沉积，进水闸井前设沉砂池。沉砂池采用C30钢筋砼结构，顺导水方向池长10.0m，池宽9.7m，池深0.5m。河底高程39.25m，池底高程38.75m底板厚0.6m，下设C15素混凝土垫层厚0.1m，池壁厚0.5m。）

管道运行方式：本次新建管道共有2条，利用现状管道一条，提水管的作用是在污水处理厂出现故障时，河道上下游两座橡胶坝之间作为污水临时蓄水池，防止污水排到河道下游，提水管的作用就是将该部分污水重新输送污水处理厂进行二次处理，达标后重新排放；导水管的作用是将河道现有橡胶坝上游的水引至下游橡胶坝下游侧河道，以保证下游河道的生态蓄水和正常的径流，特别是在污水处理厂出现故障期间，上下游橡胶坝之间存蓄了未经处理的污水，河道上游来水就可以通过该管道引向下游，从而不至于影响下游的正常需水量；污水处理厂正常运行时，处理后达标的水通过污水处理厂现状的管道排至河道内，当污水处理厂出现故障时，将未经处理的污水排至上下游橡胶坝之间的河道内存蓄起来，通过提水管泵送回污水处理厂重新处理，此时打开导水管的控制闸阀，将河道上游的来水输送至河道下游，保证河道的正常需水；利用现有排水管道，在末端入河处进行拆建，将原来的闸阀和部分管道拆除，新建部分管道和控制闸阀，并用三通引出一支管与上游导水的DN1000管道连接在一起，支管设阀。

污水处理厂正常运行：闸阀1关闭，闸阀2打开，处理后的水通过排水管汇入导水管排至下游河道内。

污水处理厂设备故障：闸阀1打开，闸阀2关闭，将污水排至上下游两座橡胶坝与挡墙形成的应急存蓄水池，待污水处理厂恢复运行后，再通过下游提水泵输送回污水处理厂重新处理。

图3.8-2      导水管与现状排水管节点图

1.5管网配套工程-阀井建设

（1）提水管道阀井建设

提水管在泵站出口处设置控制闸阀及闸阀井，用于控制管道、日常检查维修、防止回水等；在桩号TS0+035、TS0+723处分别设置排气阀及其阀门井，用于管道排气；在桩号TS0+215处设置排泥阀及其阀门井，用于定期排除管道内淤积的淤泥以及日常检修放空等。

（2）导水管道阀井建设

导水管道在起始点处设置控制进水闸，用于控制管道起闭；在桩号DS0+019、DS0+328.8设置排气阀及其阀门井，用于管道排气；在桩号 DS0+319处分别设置排泥阀及其阀门井，用于定期排除管道内淤积的淤泥以及日常检修放空等。

（3）现有污水处理厂管道入河侧末端

在污水处理厂管道末端入河处进行拆建，将原来的闸阀和部分管道拆除，新建部分管道和控制闸阀，并用三通引出一支管与上游导水的DN1000管道连接在一起，支管设阀，用于控制污水调度。

3.9施工布置

（1）交通

遵化市乡村公路星罗棋布，公路交通纵横交错，工程区附近有G230、G112、S356等国省道。工程所需材料机械等均可由上述公路经村镇道路运至施工现场，施工条件较为便利。

本项目场内施工主干道优先利用河道沿线现有交通道路，并对不满足交通要求的道路进行改扩建，其余路段采用新建道路。施工主干道沿河道清淤治理线路及管线布置，主要布置于河道治理范围内

本工程共新建施工主干道1.9km，扩建现状道路0.2km。

（2）其他物资供应

项目施工场地、交通运输、施工用水、用电等条件均能满足施工的要求。唐山市是我国重要的建材工业基地，建筑大部分材料如钢材、水泥、材、土产材料等有充足的供应。场地较为开阔，施工条件良好。建筑材料：本项目所需要的建筑材料主要有水泥、钢筋（钢材）、砂、块石、碎石、混凝土等。混凝土采用商品砼；砌筑用砂浆为商品砂浆。

（3）临时占地

本工程临时占地施工营地（北纬40°10′20.786″，东经117°55′35.996″），部分施工道路及管线施工占地，共计13.3亩。

（4）永久占地

项目永久占地包括提水泵房、橡胶坝占地，永久占地面73.98亩。根据遵化市自然资源和规划局出具的情况说明，项目不新增建设用地。

## 3.10施工工艺

项目橡胶坝建设主要为土石方、混凝土基础建设，基础建成后铺定制设橡胶坝体，本次评价不再对橡胶坝建设工艺进行单独介绍。

### 3.10.1施工导流

根据现场施工条件及工程布置情况，施工导流采用分期围堰施工导流方式。施工导流共分两期围堰，一期围堰围挡河道左岸一侧，利用靠右岸的剩余河道导流。二期围堰一次性拦断河道，利用左岸已完工的导水管道进行导流。

施工围堰采用均质土围堰型式，围堰安全加高0.5m，一期围堰堰高1.0m，堰顶宽1.5m，边坡1:1.0，围堰长1227m；二期围堰最大堰高 2.0m，堰顶宽4.0m，边坡1:1.5，围堰长45m。二期围堰临时导流管采用DN1000塑料波纹管，长度40m，管道与主体工程导水管相接。施工围堰填筑土方均利用河道滩地开挖土方，现场由74kw拖拉机压实。河道施工完毕后，围堰拆除采用1m3挖掘机挖除，装8t自卸汽车运输至建设监管部门指定地点。一期围堰填筑土方共计3067.5m3，二期围堰填筑土方共计630.0m3。

### 3.10.2清基及清表工程

土方开挖和填筑前应先对场地清理，场地清理包括植被清理和表土清挖。对开挖工程区域内的树根、杂草、垃圾、废渣及其它障碍物进行清理，因此清基及清表厚度不小于20cm。清基及清表土方采用74kw推土机推40m，1m³挖掘机挖装自卸汽车，运至指定地点。

### 3.10.3河道底泥垃圾清理工程

采用机械施工，即将挖掘机械置于岸上，生态疏挖施工。用履带式1m³挖掘机在河底沿河道边开挖边将淤积物向岸坡处清理，将开挖淤泥尽可能集中堆放到靠近岸坡处，采用74kW推土机将开挖淤积物推运收集到一处，岸上另外一台挖掘机将收集的淤积物配合8t自卸汽车进行运输。

在运输过程中选择车厢密封较好的车辆运输，避免运输过程中渣土散落污染村镇道路及周边环境。

### 3.10.4土方开挖

本项目河道清淤土方采用1m3挖掘机清淤，装8t自卸汽车运输至晾晒区，卸料后用推土机推平。晾晒区位于河岸东侧就近布置，运输距离较短。

河道土方开挖采用1m3挖掘机开挖，平均挖深0.7m，用于回填土方由74kW推土机推运20m，临时堆存于河道滩地，用于一期围堰填筑土方就近堆存，用于二期围堰填筑土方装8t自卸汽车运输至填筑区域，运距0.2km，开挖弃土装8t自卸汽车运输至建设监管部门指定地点。

新建橡胶坝清基土方采用1m3挖掘机清基，最大开挖深度约5.0m装8t自卸汽车运输至建设监管部门指定地点。土方开挖采用1m3挖掘机开挖，装8t自卸汽车运至附近滩地堆存，运距0.2km。

### 3.10.5土方回填

填筑土料利用河道开挖土料，由1m3挖掘机自临时堆土区取土，装8t自卸汽车运至沿线填筑区域，运距0.2km，填筑采用74kW拖拉机压实，推土机辅助铺设，狭窄区域及管道周边0.5m范围内均采用2.8kW蛙式打夯机夯实，达到设计要求，碾压参数根据碾压试验确定。

### 3.10.6砌石工程

砌石工程主要为浆砌石挡墙等部位。浆砌石砌筑所需的砂浆为商品砂浆，浆砌石采用座浆法砌筑，砌缝间砂浆采用扁铁插捣密实，块石间不得无浆直接贴靠。块石砌筑要严格按有关规范进行，石料的选择和砌筑方法都应层层把关，以保证砌筑质量。

建筑物砌石工程（浆砌石）施工参考水利部《水闸施工规范》（SL27-2014）第8章的有关规定。

（1）施工所采用的石料和砂（砾）料质量，应符合《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》的要求。

（3）用于浆砌石的块石必须质地坚硬、新鲜，块径不小于25cm，块石强度不低于MU10，上下两面大致平行，面基本平整，无尖角，薄层和裂纹，块石的软化系数不应小于0.7。块石护坡施工时要求块石大面朝外，其外缘与设计堤坡线误差不超过±5cm。

（3）浆砌石砌筑应符合下列要求：

①浆砌块、石砌体采用坐浆法分层砌筑，铺浆厚度宜3～5cm，随铺浆随砌石。砌筑时，石块宜分层卧砌，上下错缝，内外搭砌，水泥砂浆插捣密实。石砌体的缝宽可为25～40mm。较大石缝先填砂浆再填碎石屑。

②在铺砌灰浆之前，石料应刷洗干净并保持湿润，不得残留积水。

③砌体基础的第一层石块应将大面向下。砌体的第一层及其转角、交叉及洞穴、孔口以及砌体的封边封顶等处，均应选用较大的平整毛石。

④浆砌块石外露面和挡土墙的临土面均应勾缝，勾缝应保持块石砌合的自然接缝，力求美观、匀称、块石形态突出，表面平整。砌体表面溅染的砂浆应清除干净。表面偏差在2m范围内不大于25mm。

⑤块石砌筑应使用商品砂浆，并随机制取试件。浆砌石缝间砂浆应饱满无空隙，石缝间不得直接紧靠，其外露面应用砂浆勾平缝，勾缝水泥砂浆强度等级M12.5，宜用中细砂料拌制，灰砂比宜为1:2；砌体勾缝前，应清理缝槽，并用水冲洗湿润，砂浆应嵌入缝内不少于4cm，并分层填压密实。

⑥砌体外露面宜在砌筑后12～18h内及时养护，养护时间14d，并经常保持外露面湿润。

⑦砌筑因故停顿，砂浆已超过初凝时间，应待砂浆强度达到2.5MPa后才可继续施工。在继续砌筑前，应凿除水泥砂浆乳皮，清除杂物，冲洗干净。继续砌筑时，先铺一层水泥砂浆，再分层砌筑。

⑧永久伸缩缝的缝面应平整垂直，缝宽2cm。填缝材料须座浆挤压密实。

⑨砂浆配合比、标号等，应符合设计要求，均采用M10水泥砂浆。当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃时，且最低气温低于-3℃时， 砌体工程的施工应按《砌体工程施工质量验收规范》第10章冬期施工的有关规定执行。

### 3.10.7混凝土浇筑

本项目混凝土均采用商品混凝土。2.2kW插入式振捣器振捣。如果混凝土浇筑处于气温较低月份，应采取适当的施工措施，以保证混凝土施工质量。

混凝土浇筑时混凝土应分层、整体、连续浇筑，逐层振捣密实。浇筑过程中要控制好每层的浇筑厚度，防止漏振和过振，保证混凝土密实度。混凝土浇筑在整个平截面范围水平分层进行。混凝土浇筑要连续进行，中间因故间断时间不能超过前层混凝土的初凝时间。混凝土浇筑到顶面，应按要求修整、抹平。混凝土浇筑过程中，应经常检查混凝土的质量，作好混凝土的浇筑记录。

混凝土浇筑完成后要适时进行养护，采用覆盖土工布洒水养护的方法，经常保持混凝土表面湿润。待混凝土达到一定强度后，再进行拆模，拆模时要轻缓，按顺序进行，避免混凝土被重击而破落和撬坏模板。

钢筋在加工厂除锈、平直、切断、弯曲成型。钢筋和模板由载重汽车或平板拖车运至现场，16t汽车起重机调运进场，现场人工绑扎。

模板采用定型组合钢模板，人工立模。

图3.10-1       工艺流程及产排污节点图

### 3.10.8管道工程施工

（1）现有部分管道拆除

在污水处理厂管道末端入河处进行拆建，将原来的闸阀和部分管道拆除。

（2）沟槽土方开挖

采用74kW推土机推挖槽口线以内的表层土（平均挖深0.5m），将表土集中堆在沟槽一侧弃土场边缘线以内，以备沟槽回填后覆盖表层以利复耕；用1m3反铲挖掘机开挖基层土方，直接堆放在表土堆内侧（间距约1m），并用74kW推土机配合将弃土攒堆。为了保证管底土体不被扰动，在沟底预留30cm左右保护层，留待管道铺设时人工二次挖除。

（3）管道铺设施工

安装时，管口和橡胶圈应清理干净，套在插口上的胶圈应平直、无扭曲。

管道安装时用汽车起重机起吊，插入时要平行沟槽吊起，以便插口胶圈准确地对入承口。吊起时稍离槽底即可。

安装接口时，顶、拉速度应缓慢，随时检查胶圈滚入是否均匀，如不均匀可用錾子调整均匀后，再继续顶、拉，使胶圈均匀进承口。

安装后的管底部应与基础均匀接触，防止产生应力集中现象。

钢丝绳与管道接触处应垫以木板、橡胶板等柔性材料，以保护管道不受钢丝绳破坏。

（4）管道基槽回填

分段管道试压合格后必须立即进行回填，回填土采用管沟开挖土，回填时分层进行，用人工摊平夯实。要求管路两侧对称回填，同步上升，管路回填应符合设计要求。导水管道顶覆土埋深按照1.2m考虑，提水管道顶覆土顶部按照导水管道回填地面齐平考虑，埋深一般在1.50m左右，埋深不足的部位，需采取有效外包保温措施。

图3.10-2        管线施工工艺流程及产排污节点图

3.11施工期污染源分析

### 3.11.1施工期噪声

本项目施工期较短，本次评价对施工期噪声最严重工况即同时施工时进行分析。

施工噪声主要为施工期挖掘机、自卸汽车、推土机、拖拉机、混凝土泵、起重机、吊管机、混凝土振捣器、电焊机运行产生，这些机械运行时在距离声源 5m 处的噪声可高达 84～90dB（A），联合作业时叠加影响更加突出。这些突发性非稳态噪声源将对施工人员和周围环境产生不利影响。

本工程主要施工机械不同距离处的噪声源强见表3.11-1。

表 3.11-1            项目主要施工机械噪声测试值

| 机械名称 |  | 测试距离(m) | 噪声值[dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 挖掘机 | 5 | 84 |
|  | 自卸汽车 | 5 | 86 |
|  | 推土机 | 5 | 90 |
|  | 混凝土泵 | 5 | 84 |
|  | 起重机 | 5 | 84 |
|  | 拖拉机 | 5 | 86 |
|  | 吊管机 | 5 | 75 |
|  | 电焊机 | 5 | 75 |
|  | 混凝土振捣器 | 5 | 90 |

### 3.11.2施工期废气

本项目废气主要为施工期废气，施工废气主要为①道路扬尘，施工扬尘，物料装卸、运输及现场堆存扬尘；②项目钢管、钢筋焊接烟尘；③施工机械、运输车辆尾气；④河道清淤淤泥产生的恶臭；⑤管道接头融通过程产生非甲烷总烃；⑥施工营地食堂废气。

（1）道路扬尘

据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆的行驶产生，约占扬尘总量的 60%，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：

下表为一辆载重 8t 的卡车，通过一段长度为 500m 的路面时，不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下产生的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。

表3.11-2          不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘           单位：kg/辆▪km

| 路面粉尘量 车速 km/h | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.0283 | 0.0476 | 0.0646 | 0.0801 | 0.0947 | 0.1593 |
| 10 | 0.0566 | 0.0953 | 0.1291 | 0.1602 | 0.1894 | 0.3186 |
| 15 | 0.0850 | 0.1429 | 0.1937 | 0.2403 | 0.2841 | 0.4778 |
| 20 | 0.1133 | 0.1905 | 0.2583 | 0.3204 | 0.3788 | 0.6371 |

如果在施工期间对车辆行驶的路面进行洒水抑尘，每天洒水 4～5 次，即可使扬尘减少 70%左右。表3.11-3为施工场地洒水抑尘的试验结果。结果表明，采取每天洒水 4～5 次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，将 TSP 污染距离缩小到20m～50m 范围。

表3.11-3                             施工场地洒水抑尘实验效果

| 距离 |  | 5m | 20m | 50m | 100m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP 小时平均浓度 mg/m³ | 不洒水 | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒水 | 2.01 | 1.40 | 0.67 | 0.60 |

综合以上分析，限速行驶及保持路面清洁，同时适当洒水是减少汽车扬尘的有效手段。

（2）施工扬尘

在拆除现状排污口管道、挖方、填土、推土、碾压等过程中将产生一定的扬尘。在风力作用下，扬尘将扩散一定距离，导致施工场地周边的环境空气中粉尘浓度升高，对区域环境空气质量产生一定的影响。

本次评价采用类比的方法，根据监测数据类比分析本项目施工过程中的扬尘影响情况。有关研究单位对多个施工工地的扬尘进行现场监测的结果，见表3.11-4。

表 3.11-4        建筑施工工地扬尘污染监测结果     单位：mg/m3

| 工程名称 | 围栏情况 | TSP 浓度 |  |  |  |  |  | 上风向 对照点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工地下风向距离 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m |  |
| 1#现场 | 无 | 1.54 | 0.99 | 0.54 | 0.61 | 0.50 | 0.40 | 0.41 |
| 2#现场 | 无 | 1.46 | 0.96 | 0.57 | 0.57 | 0.52 | 0.41 |  |
| 平 均 | -- | 1.50 | 0.92 | 0.60 | 0.59 | 0.51 | 0.41 |  |
| 3#现场 | 围金属板 | 0.94 | 0.58 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
| 4#现场 | 围彩条布 | 1.11 | 0.67 | 0.45 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |  |
| 平 均 | -- | 1.02 | 0.63 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |  |

预计施工扬尘影响范围在200m以内，为减轻其风力扬尘对环境的影响，施工期间遇大风、干燥季节，向施工地段地表洒水并保持一定湿度，以控制扬尘。

（3）物料装卸、运输及现场堆存扬尘

在施工现场，当汽车行驶时，尤其是在裸露的地面行驶时，由于汽车行驶风力作用，往往会产生扬尘。车辆行驶产生的扬尘约占总扬尘的60%以上。通过经验公式我们发现在同样路面清洁程度条件下，车速越大，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏（道路表面粉尘量越多），则扬尘量越大。因此，限制车辆行驶速度和保持路面清洁是减少汽车扬尘的有效途径。

施工区内车辆运输引起的道路扬尘约占场地扬尘总量的50%以上，道路扬尘的起尘量与运输车辆的车速、载重量、轮胎与地面的接触面积、路面含尘量、相对湿度等因素有关。根据同类工程建设经验，施工期施工区内运输车辆大多行驶在施工便道上，路面含尘量高，道路扬尘比较严重。有关资料，在距路边下风向50m，TSP 浓度大于10mg/m3；距路边下风向150m，TSP 浓度大于5mg/m3。

而在日常的生活、工作中，往往采用清洁路面和路面洒水，其作用：①减少道路路面粉尘量；②增加粉尘含水率，不易起尘。在施工阶段如果对路面勤洒水（每天4~5次），可以使空气中粉尘减少70%左右；起到很好的抑尘效果。当施工现场地洒水频率在每天4~5次时，扬尘所造成的TSP污染距离可缩小到20~50m范围内。

（4）钢管、钢筋焊接烟尘。

本项目钢管、钢筋需要在现场焊接，焊接采用乙炔-氧气焊接，焊接过程中会产生O3和氮氧化物等有害物质，烟气中含有少量的金属烟尘。金属烟尘浓度较低，少量焊接废气能够迅速扩散。

（5）管道接头废气

本项目管道接头融通过程有少量非甲烷总烃产生，项目施工现场区地域开阔，少量废气能够迅速扩散

（6）施工机械、运输车辆尾气

施工期使用的施工机械和运输车辆以柴油、汽油为能源，在使用过程中产生的尾气主要污染物为NOx、NMHC和CO等。属于无组织排放，具有流动性、间歇性。

（7）淤泥恶臭

河道清淤时产生淤泥，淤泥产生恶臭，主要成分为NH3、H2S、臭气浓度，对周边敏感点产生影响。淤泥清出河道后，在临近河床内晾晒，远离敏感点布设，项目施工前安排于冬季，恶臭挥发较慢；河道底泥清淤工作开始前时施工单位必须提前告知附近居民关闭窗户。淤泥于河道东侧就近晾晒，晾晒点距离最近敏感点为113m，且恶臭产生量较小。

（8）食堂油烟

本工程高峰期施工人数为219人/d，常规施工平均人数为50人/d，食堂折合标准灶头2个，为小型规模，食堂设置油烟净化器，食堂油烟经油烟净化器处理后排放。

食堂烹饪过程主要产生油烟。油烟产生浓度参考《饮食业环境保护技术规范编制说明》中“6.1.2采样及分析方法”中的相关规定说明，餐饮企业一般油烟浓度保持在10mg/m3±0.5mg/m3之间，本次评价取平均值5.25mg/m3，食堂油烟经油烟净化器油烟净化效率设计为85%，则处理后油烟排放浓度为0.79mg/m3，满足《餐饮业大气污染物排放标准》（DB13/5808-2023）中小型标准要求（油烟：1.5mg/m3）。

### 3.11.3施工期废水

项目施工过程废水主要为：混凝土养护废水、机械和车辆设备冲洗废水、清淤淤泥出水、生活污水。

（1）混凝土养护废水

封闭混凝土中水分不蒸发外逸，水泥依靠混凝土中水分完成水化作用，因水量较小，故废水排放量小，可以不需专门处理。对周边环境敏感点无影响。

（2）机械和车辆设备冲洗废水

施工车辆、施工机械设备冲洗会产生一定废水。车辆维修和保养依托社会企业，施工区不设机械修配场。冲洗废水中成分较为简单，一般为SS和少量的石油类，根据收集资料可知，废水中SS：400mg/L，石油类：50mg/L，该类废水经隔油池和沉淀池处理后循环利用。

（3）地表径流

施工场地雨季地表径流冲刷浮土、建筑砂石等，不但会夹带大量的泥沙，还会携带机械车辆在作业过程中产生的少量石油类污染物。因此，本项目施工临时场站砂石物料入棚；施工现场若堆放砂石料时，应采取苫盖措施，并于场界设置临时围挡并设临时排水设施，雨水经简易隔砂池沉淀后再排出，同时废弃的施工物料及时清运。

（4）清淤淤泥出水

清淤淤泥清出河道后，在临近河床内晾晒，出水自流至河道内。

（5）生活废水

根据施工组织设计，本工程高峰期施工人数为219人/d，常规施工平均人数为50人/d，用水主要为饮用水及食堂用水，用水量约为2.19m3/d，废水产生量按照用水量的80%，则本工程生活污水最大产生量为1.752m3/d。施工区营地内设置移动式临时厕所，厕所出水口处设置化粪池，食堂废水经油水分离器处理后经临时管道引至化粪池，收集到的生活污水租用罐车运往附近污水处理厂进行处理。不外排。

### 3.11.4施工期固废

项目施工期设备维修不在场地内进行，施工期固体废物主要为焊条头、清淤淤泥、弃土、建筑垃圾、拆除工程废物、车辆冲洗污泥、生活垃圾。

（1）焊条头

本项目钢筋需要焊接，焊接中产生废焊条头，产生量为0.8t/a，外售。

（2）清淤淤泥

根据主体工程布置，将河道清淤土方堆于治理工程占地范围内进行晾晒，项目清淤淤泥量为1.004m3，远离敏感点晾晒，晾晒分多次进行，达到合适含水量后送建设监管部门指定地点，污泥运输采用专用运输车，选择远离居民路线运输，清淤工程根据晾晒情况分期开展。晾晒期间采用编织袋进行拦挡。

（3）弃土、建筑垃圾、拆除工程废物

弃土、建筑垃圾、拆除工程废物在施工作业带内暂时堆放，项目工程总体挖方量为8.96374m3，填方量为3.864057m3，弃方量为5.09968m3；拆除工程废物及建筑垃圾采取苫布遮盖、洒水抑尘等措施，弃土送建设监管部门指定地点，施工结束后，即时清理场地，对场区建筑垃圾、拆除工程废物进行分类处理，能够回收利用的垃圾运往回收站回收处理，不能回收利用的送建设监管部门指定地点。

（4）车辆冲洗污泥

车辆冲洗产生的污泥定期清运，产生量较小，与河道淤泥一并处理。

（5）生活垃圾

施工现场生活垃圾就近收集至施工营地垃圾箱，由当地环卫部门处置，不外排；食堂油脂定期委托相关单位处理。

### 3.11.5施工期生态

项目建设对生态环境的影响主要表现为土地利用现状的改变、对植被的改变、对野生动植物改变、对水土流失的影响。

（1）土地利用现状的改变

本项目永久占地为水工建筑物、橡胶坝、泵房占地，为河道管理范围内占地，不新增占地，不改变土地利用现状。工程临时占地会在一定程度上改变土地利用方式。类比唐山地区项目，施工过程采用分层开挖，分层回填，对耕植土按照相关要求进行堆放，施工结束后及时回填，可减小对当地土地资源的影响。

（2）对植被的改变

工程的建设会对土地范围内的植被造成一定的损失。施工期临时占地将破坏地表原有植被作物；施工过程中车辆碾压使占地范围内的土壤紧实度增加，对土地复耕后作物根系发育和生长不利；在干燥天气下，车辆行驶扬尘，使便道两侧作物叶面覆盖降尘，光和作用减弱，影响作物生长。施工过程定期洒水抑尘，可减少作物叶面覆盖降尘。

（3）对野生动植物改变

项目施工活动对植物物种的影响主要是造成其数量上的减少，不会对区域内植物资源和植物物种多样性产生明显的不良影响。施工活动对部分陆生动物的活动区域、迁移途径、栖息区域、觅食范围等，从而对动物的生存产生一定的影响。施工人员活动、施工机械、车辆的噪声对野生动物的短暂惊吓和干扰，影响动物的正常活动，若管理不善，将会出现施工人员对沿线附近野生动物的狩猎，则对野生动物资源影响较大，这将迫使动物离开沿线附近区域。施工过程对野生动物的影响是短时的、可逆的。施工结束后，这种影响也会随着消失。

（4）对水土流失的影响

本项目施工期会对土地上的植被进行清除，对场地及管线两侧进行平整。植被的清除使地表裸露，可能引起水土流失。同时，因开挖的土石方临时就近堆放，防护措施不当也会引起水土流失。加强施工管理，合理安排施工时间和时序，避免大风天气和雨季施工，尽量减少由于地表开挖引起的水土流失。

（5）对水生生物的影响

本项目清水河施工选在枯水期进行，清水河无特殊保护水生生物，施工期较短，本项目施工对水生生物影响较小。

3.12运营期污染源分析

项目运营期污染为柴油发电机噪声污染及废气污染，事故水存蓄过程产生的污泥、提升泵处格栅产生的栅渣。

### 3.12.1运营期噪声

项目建成后，噪声影响主要为泵站设备运行噪声。泵类位于水下。可综合降噪25dB（A），提水泵房西南角为坐标原点（0，0，0），具体噪声源强及治理措施见下表。

表3.12-1      本项目生产工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 型号 | 声功率级/dB (A) | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离 |  | 室内边界声级/dB(A) | 运行时段 | 建筑物插入损失/dB(A) | 建筑物外噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | X | Y | Z | 边界 | 距离/m |  |  |  | 声压级/dB(A) | 建筑物外距离/m |
| 1 | 提水泵房 | 潜污泵 | 350WQ1200-10-45 H=10m P=45kW | 75 | 选用低噪声设备，位于水下 | 59.2 | 64.5 | 0 | 东 | 2 | 69.0 | 昼夜 | 25 | 44.0 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 2.5 | 67.0 |  |  | 42.0 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 2.5 | 67.0 |  |  | 42.0 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 2 | 69.0 |  |  | 44.0 | 1 |
| 2 |  | 可移动柴油发电机 | / | 100 | 加装减振基础，泵房内设置 | 60.5 | 64 | 0 | 东 | 1 | 100 |  | 25 | 75 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 2 | 94.0 |  |  | 69 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 3.5 | 89.1 |  |  | 64.1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 2.5 | 92.0 |  |  | 67 | 1 |

### 3.12.2运营期废气

项目建成后，废气主要为可移动柴油发电机燃烧柴油废气。

营运期大气污染物主要为柴油发电机的运行产生的废气。柴油发电机废气主要为柴油燃烧后产生的颗粒物、SO2、NOX。

本项目使用0#柴油，低位发热量取10000Kcal/kg。

根据《环境统计手册》(1985，方品贤等著) 计算烟气量的经验公式如下：

Vo=0.85×Q/1000+2

Vy=1.11×Q/1000+(a -1)Vo

上式中：Q-低位发热值(取10000kcal/kg)；

a-空气过量系数(取1.6)；

Vo-理论空气需要量(Nm3/kg)，计算得出Vo=10.5；

Vy-烟气量(Nm3/kg)，计算得出Vy=17.4Nm3/kg。

本项目使用0#柴油，根据《普通柴油》GB252-2015)，从2018年1月1日开始，0#柴油的含硫量为10mg/kg；灰分(质量分数)为0.01%。

参考《燃料燃烧排放大气污染物物料衡算办法(暂行)》，二氧化硫、氮氧化物以及颗粒物的计算公式如下：

二氧化硫排放量：

Gso2=2000×B×S

上式中：Gso2-SO2排放量，kg，计算得出Gso2=0.0198kg/a；

B-耗油量，本项目耗油量为0.99t/a；

S-燃油全硫分含量，取0.001%。

氮氧化物排放量：

GNOx=1630×B×(N×β+0.000938)

上式中：GNOx-NOx排放量，kg，计算得出GNOx=1.643kg/a；

B-耗油量，本项目耗油量为0.99t/a；

N-燃油中氮含量，取0.02%；

β-燃油中氮的转化率，取40%。

颗粒物排放量：

Gsd=B×A

上式中：Gsd-颗粒物排放量，t，计算得出Gsd=0.099kg/a；

B-耗油量，本项目取0.99t/a；

A-油中灰分，取0.01%；

根据上述经验公式，可得本项目柴油发电机的排放烟气量约17226Nm3/a，SO2产生量为0.0198kg/a，NOX产生为1.643kg/a，烟尘(颗粒物)产生量为0.099kg/a，烟气无组织排放。本项目柴油发电机的大气污染物排放量详见表3.12-2。

表3.12-2      本项目柴油发电机燃油废气污染物排放量一览表

| 序号 | 因子 | 颗粒物 | SO2 | NOX |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污染物排放量 (kg/a) | 0.099 | 0.0198 | 1.643 |
| 2 | 污染物排放速率(kg/h) (年运行104.5h) | 0.00095 | 0.00019 | 0.0157 |

### 3.12.3运营期固体废物

项目建成后，固体废物主要为事故水存蓄过程产生的污泥、提升泵处格栅产生的栅渣；事故水存蓄过程产生的栅渣、污泥由遵化国祯污水处理有限公司负责清理，与遵化国祯污水处理有限公司正常运行产生的栅渣、污泥一并委托处置。

### 3.12.4防洪影响

项目建成后，河道防洪标准及等别不发生变化，符合《防洪标准》（GB50201-2014）相关要求。

3.13防腐防渗

本项目对桩号15+000～16+100段河道进行治理，在该段河道进行清淤、防渗、护砌，新建挡土墙式护岸；本项目对河底采取C20素混凝土护底，素混凝土层厚度10cm，素混凝土下设一层复合土工膜（两布一膜：布300g/m2，膜厚0.4mm），复合土工膜边缘嵌入两侧挡墙的底板中，同时预留变形余量。复合土工膜下设5cm厚粗砂垫层，压实相对密度不小于0.6。挡墙采用重力式浆砌石挡墙，墙高3.6m，墙顶宽0.5m，挡墙基础宽3.0m，厚0.6m。墙体采用M10水泥砂浆砌筑MU30块石，下设0.1m厚粗砂垫层。挡墙内设排水管，管材选用PVC管，管径为dn50mm，排水管在距挡墙底板0.5m高处水平安置，管间距2m，在排水管迎水面安置拍门式逆止水器，防止污水顺管流入墙后填土。为防止污水渗漏，在挡墙临水侧浇注100mm厚C20W4F150防渗钢筋混凝土，防渗混凝土内配钢丝网。挡墙结构缝处内嵌C25W4F150素混凝土，混凝土中设止水带，结构缝迎水侧抹聚硫密封胶，深2cm，闭孔泡沫塑料板填缝；渗透系数≤10-7cm/s。

提水泵站底板采用C25钢筋混凝土，底板厚度为0.6m，底部采用0.1m厚C15素砼垫层，底板顶高程为36.31m，边墙厚0.4m，渗透系数≤10-7cm/s。

防渗分区建设情况见表3.13-1。

表3.13-1     防渗分区及防渗防腐措施一览表

| 分区 | 名称 | 防渗防腐措施 | 防渗效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点污染区 | 桩号15+000～16+100段河道 | 对河底采取C20素混凝土护底，素混凝土层厚度10cm，素混凝土下设一层复合土工膜（两布一膜：布300g/m2，膜厚0.4mm），复合土工膜边缘嵌入两侧挡墙的底板中，同时预留变形余量。复合土工膜下设5cm厚粗砂垫层，压实相对密度不小于0.6。挡墙采用重力式浆砌石挡墙，墙高3.6m，墙顶宽0.5m，挡墙基础宽3.0m，厚0.6m。墙体采用M10水泥砂浆砌筑MU30块石，下设0.1m厚粗砂垫层。挡墙内设排水管，管材选用PVC管，管径为dn50mm，排水管在距挡墙底板0.5m高处水平安置，管间距2m，在排水管迎水面安置拍门式逆止水器，防止污水顺管流入墙后填土。为防止污水渗漏，在挡墙临水侧浇注100mm厚C20W4F150防渗钢筋混凝土，防渗混凝土内配钢丝网。挡墙结构缝处内嵌C25W4F150素混凝土，混凝土中设止水带，结构缝迎水侧抹聚硫密封胶，深2cm，闭孔泡沫塑料板填缝 | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数小于 1×10-7 cm/s |
| 一般污染区 | 提水泵站 | 底板采用C25钢筋混凝土，底板厚度为0.6m，底部采用0.1m厚C15素砼垫层，底板顶高程为36.31m，边墙厚0.4m | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数小于 1×10 -7 cm/s |

3.14应急响应

本项目为沙河水质风险防控应急工程，遵化国祯污水处理有限公司污水处理厂出现排放污水不达标，或出现处理设备故障污水未经处理排放情况，遵化国祯污水处理有限公司突发环境事件应急负责人第一时间通知遵化市水利局相关负责人，立即启动本项目建设橡胶坝、提升泵，截留遵化国祯污水处理有限公司污水处理厂事故工况污水并将其提升至遵化国祯污水处理有限公司污水处理厂进行处理。

3.15污染物排放情况

本项目为沙河水质风险防控应急工程，柴油发电机柴油燃烧废气无组织排放，预测颗粒物排放量为0.099kg/a，SO2排放量为0.0198kg/a，NOx排放量为1.643kg/a；无COD、氨氮等水污染物的排放。

4 环境现状调查与评价

## 4.1自然环境概况

4.1.1地理位置

遵化市位于河北省东北部，为唐山市所辖县级市，东与迁西县交界，南与唐山市丰润区、玉田县接壤，西与天津市蓟县相连，北靠长城与承德市兴隆县为邻，地理坐标位于北纬39°55′～40°22′、东经117°34′～118°14′之间，全市总面积1521km2。

项目位于遵化市西留村乡五里屯村。

清水河上游-老爪河橡胶坝清淤工程起点坐标：北纬40°10′35.190″，东经117°55′45.244″；终点坐标北纬40°10′21.340″，东经117°55′33.899″；

清水河段清淤及左右护岸修筑工程起点坐标：北纬40°10′21.340″，东经117°55′33.899″；终点坐标北纬40°9′52.354″，东经117°55′11.894″；

提水泵站中心坐标：北纬40°9′52.543″，东经117°55′12.444″；

橡胶坝中心坐标：北纬40°9′52.746″，东经117°55′11.831″；

TS0+35气阀井中心坐标：北纬40°9′53.490″，东经117°55′17.790″；

TS0+723气阀井中心坐标：北纬40°1011.696″，东经117°55′28.388″；

TS0+215泥阀井中心坐标：北纬40°9′54.764″，东经117°55′19.075″；

导水管进水阀中心坐标：北纬40°10′21.748″，东经117°55′33.814″；

DS0+019气阀井中心坐标：北纬40°10′21.183″，东经117°55′33.853″；DS0+328.8气阀井中心坐标：北纬40°10′12.377″，东经117°55′28.513″；

DS0+319泥阀井中心坐标：北纬40°10′12.459″，东经117°55′28.605″；

导水管道起点坐标：北纬40°10′21.357″，东经117°55′34.210″；终点坐标北纬40°9′52.229″，东经117°55′11.945″；

提水管道起点坐标：北纬40°9′52.543″，东经117°55′12.444″；终点坐标北纬40°10′21.003″，东经117°55′34.609″。

项目施工期最近环境敏感点为施工沿线西侧40m处的鄂庄子村，运营期最近敏感点为泵站西北侧461m处的小蒲池河村。厂址地理位置图见附图1，施工期周边关系见附图2。

4.1.2地形地貌

遵化市地处燕山南麓，位于华北平原东部的长城脚下，属燕山余脉，地形复杂。遵化盆地是河北省东北部著名的山间盆地，盆地中间由中道山呈带状东西横穿，把盆地分为北南两川，成“三山两川”形状。全市地势东北高，西南低，市境东北部洪山口一带，是全市低山较集中的地区，主峰海拔738m的三道毛山就座落在这里，地势自此向西南逐渐递降，至市境西南部的平安城附近，海拔仅20m，两地高差在700m以上，比降达15‰。其间山岳起伏，沟谷纵横，地形复杂，致使全市绝大部分河流流向西南，注入市边境的于桥水库。

本区地貌单元为侵蚀构造山地区，共分为四个亚区即：侵蚀构造低山亚区、构造剥蚀丘陵亚区、侵蚀堆积台地亚区、断陷盆地及河谷平原亚区。

（1）侵蚀构造低山亚区：以碎屑岩为主的低山小区（II2-4），仅分布于东陵乡西部地区。

（2）构造剥蚀丘陵亚区：该亚区又分为三个小区即①以碳酸盐岩为主的丘陵小区（II3-1），主要分布于遵化市东南部山区；②以变质岩为主的丘陵小区（II3-3），主要分布于遵化市北部山区；③以碎屑岩为主的丘陵小区，主要分布于遵化市中部山区。

（3）侵蚀堆积台地亚区：为黄土类土台地小区（II5-2），主要分布于地北头镇南部、平安城镇南部－新店子镇－娘娘庄乡一带及建明镇南部地区。

（4）断陷盆地及河谷平原亚区：该亚区分为两个小区即冲积缓斜地小区（II6-3），与河谷平地小区（II6-4）。主要分布于遵化市两川地带。

项目位置

图4.1-1    遵化市地貌图

4.1.3地层地质

本区出露的地层主要为北部的太古界和南部的中元古界长城系和蓟县系。而在盆地中沉积了较厚的第四系。现由老至新简述如下：

①太古界三屯营组变质岩：下部以角闪二辉斜长片麻岩和黑云斜长片麻岩为主、夹磁铁石英岩，上部马兰峪组，岩性为紫苏黑云角闪斜长片麻岩，角闪二辉斜长片麻岩，夹数层磁铁石英岩。

②长城系：由下到上可分为：常州沟组、串岭沟组、大洪峪组及高于庄组。其底部岩性为含砾粗砂岩和砾岩，与下伏太古界片麻岩呈不整合接触，中部为砂岩、含砾砂岩和砾岩，上部为石灰岩，高于庄组以燧石条带白云岩为主。

③蓟县系：可分为杨庄组及雾迷山组，岩性以白云岩为主。

④青白口系：主要岩性为白云岩、泥质灰岩及砂岩、页岩等。

⑤第四系：北川平原沉积厚度150～200m，南川平原沉积厚度100～150m，主要岩性为砂砾卵石、粗砂、粘土等。

早更新统（Q1）：主要是一套含粘性土的卵砾石沉积物，并夹有粘砂土、砂粘土土层，其厚度100～200m。卵砾石层中除石英砂岩外，还有如变质岩、火成岩卵砾石，且多以风化成砂性及粘性土，该层一般不含水。

中更新统（Q2）：主要是一套含少量粘性土的卵砾石层的沉积物，卵石有轻微风化现象，由于构造运动影响，致使该层沉积物在堡子店以西地区大部分裸露地表，厚度一般50～60m。

晚更新统（Q3）：主要是一套粘砂土、砂粘土与砂砾石沉积物，厚度一般在20～40m，在北川平原东部地区广泛分布。

全新统（Q4）：为粘砂土、中粗砂及砂砾卵石沉积物，厚度一般5～15m，分布于近代河川两侧。

表4.1-1    区域地层简表

| 地层单位 |  |  | 岩性、沉积特征 | 厚度 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 界 | 系 | 统 |  |  |
| 新生界Kz | 第四系 | 全新统Q4 | 粘砂土、中粗砂及砂砾卵石沉积物 | 5~15 |
|  |  | 上新统Q3 | 粘砂土、砂粘土与砂砾石沉积物 | 20~40 |
|  |  | 中更新统Q2 | 粘性土的卵砾石层的沉积物 | 50~60 |
|  |  | 下更新统Q1 | 含粘性土的卵砾石沉积物，并夹有粘砂土、砂粘土土层 | 100～200 |
| 太古界 | 青白口系 |  | 主要岩性为白云岩、泥质灰岩及砂岩、页岩 | --- |
|  | 蓟县系 |  | 分为杨庄组及雾迷山组，岩性以白云岩为主 | --- |
|  | 长城系 |  | 由下到上可分为：常州沟组、串岭沟组、大洪峪组及高于庄组。其底部岩性为含砾粗砂岩和砾岩，中部为砂岩、含砾砂岩和砾岩，上部为石灰岩，高于庄组以燧石条带白云岩为主 | --- |

4.1.4水文地质

#### 4.1.4.1含水岩组

区域内地下水赋存条件及其富水程度，主要受岩性、地貌，以及地下水补给条件控制，根据不同岩类的地下水赋存特点，可将全市境内分为四个含水岩组：

（1）松散岩层孔隙潜水含水岩组

①极富水亚组：为Q4及Q3冲洪积卵砾石层，及Q2的砾石层。卵砾石层占开采深度的70～80％，单井涌水量200m3/h，水位埋深12～15m。分布在北川平原，其东部位于冲洪积扇上部，西部位于冲洪积扇下部。

②富水亚组：为Q3及Q4冲洪积及洪积砂砾石和卵砾石层。砂砾石层厚一般5～15m，单井涌水量100～200m3/h。砂砾石层厚度一般5～10m，个别地段大于10m，水位埋深一般5～7m。分布于冲洪积扇前缘及近洪积扇地带。

③中等富水亚组：为Q3冲洪积砂砾石及砂含砾石层。砂砾石层厚一般10m 左右，该组下部个别地段夹有薄层淤泥质砂粘土。单井涌水量50～100m3/h，水位埋深一般5～7m。主要分布在南川的北部以及北川平原的扇间地带。

④弱富水亚组：为Q3和Q4冲洪积砂砾石层，单井涌水量小于50m3/h，水位埋深一般5～7m，个别地段15～25m。主要分布在南川的南部，山间沟谷地带，以及分布于北头、枣林一带。

⑤贫水亚组：为Q3和Q4冲洪积砂砾卵石，单井涌水量小于30m3/h，水位埋深一般3～5m。分布于山间沟谷地带。

⑥微含水或不含水亚组：为Q2和Q3冲洪积层，主要岩性为粘砂土，或粘砂土含碎石，不含或微含水。分布于丘陵边缘。

（2）碳酸盐岩类裂隙、岩溶裂隙含水组

①富水亚组：由于高于庄组和雾迷山两组构成，分布广泛。裂隙、岩溶裂隙发育，局部见有小溶洞，富水性强，但不均一，单井涌水量一般30～50m3/h，构造破碎带地段可达100～250m3/h。

雾迷山组以白云质灰岩部位的层间裂隙水为最好，富水性强。在山区与平原交界地段高于庄组地下水年变幅一般25～30m，而雾迷山组为10～20m，但地形高处可达50m以上。

②中等富水亚组：由大洪峪组和杨庄组构成，裂隙、岩溶裂隙较为发育，单井涌水量一般为20～30m3/h，构造破碎带地段可达70m3/h以上。

（3）碎屑岩类裂隙含水岩组

①弱富水亚组：主要为常州沟组底层，为含水弱的层间裂隙水，据成井资料统计，单井涌水量一般只有3～20m3/h。

②贫水亚组：由串岭沟、团山子两组构成，本岩组裂隙多呈闭合状态。含水微弱，但在泥质白云岩分布地段亦有少量层间裂隙水。

（4）变质岩、火成岩类风化裂隙含水岩组

①弱富水亚组：为太古界片麻岩，主要为上部风化裂隙水和局部脉状构造裂隙水。单井涌水量一般0.6～1.3m3/h，构造破碎带地段可达30～40m3/h。此含水组与上部松散岩类孔隙潜水含水组水力联系密切。

②贫水亚组：为燕山期火成岩，主要是花岗岩及花岗闪长岩，风化裂隙不发育，仅在个别地段有泉水出露。遵化市地处河流源头，地下水排泄条件好，大气降水落到地面之后，迅速排入地下或汇入河川，续而径流出境，地下水在含水层中停滞时间短，因而导致其矿化度很低，绝大部分地区小于0.2g/L，多为HCO3-Ca·Mg型水。

4.1.4.2地下水补、径、排特征

遵化盆地为一山间断陷盆地，盆地的地质结构、构造、地貌等对地下水的形成、分布、运移、储存有明显的控制作用。表现出独特的山间盆地型水文地质特征。

遵化盆地悬一个近封闭的流域，地表水分水岭内流域面积2042km2，汇水面积大，地表岩性以亚砂土为主，入渗条件好，降水补给资源丰富；从大区域看，处于补给径流带，是南部平原地下水的补给区，北盆地是补给径流区，南盆地是地下水的径流排泄区。

受地质结构和构造韵影响，南北盆地地下水含水系统具有不同的特征。北盆地结构较为单一，基底为太古界片麻岩，上覆第四系冲洪积层。虽然变质岩裂隙水富水性差，但上部冲湖积砂砾卵石层颗粒粗，厚度大，并且水量非常丰富。变质岩片麻理近南北向，与地形坡向一致，有利于降水对地下水的补给；南盆地面积较北盆地大，地质结构复杂，其基底为长城系碳酸盐岩，其上也堆积了厚层的冲洪积和冲湖积砂砾石与砾石，浅层水和深层水分布广泛，有些地区含水组厚度近百米。两个盆地的第四系深层水都具有分布广、厚度大、水头高、水量丰富、供水意义大的特点。

由太古界即长城系下部地层构成的中部弧形出，受山字形构造的影响，形成十条近南北向的横切山体的张性平推断裂群，并与平行山体的弧线断裂相交，形成断块山，这些断裂往往形成破碎带。

受地形影响，在区域流场中地下水流向自东北向西南，由盆地周边向中心径流；北盆地地形坡度大，地下水水力坡度陡，达3~6‰，而南盆地地下水水力坡度明显变缓，为1～1.5‰，这与南盆地下游地区，受分水岭和弱透水层的阻挡，孔隙水和岩溶水均无明显排泄去路有关。

第四系浅层水底板埋深一般在50—70m左右（相当于Q3—Q4），深层水底板埋深在50（70）m—270m左右，相当于Q1—Q2。在浅层水和深层水之间，由于粘土隔层薄且少，两者存在一定的水力联系。地下水的动态规律受降水影响明显，表明大气降水是主要的补给源，地下水类型为潜水。

区内水文网发育，黎河、沙河、淋河自东向西一并汇入于桥水库，区域流场表明第四系潜水地下水与地表水有一定的联系。南部裸露山区岩溶水与河水和松散层孔隙地下水也有水力联系，岩溶水补给黎河和松散层孔隙地下水。

区内为一封闭的地下水盆地，于桥水库是本区水循环基准面，构成地表水和地下水的汇集带。据流场资料分析，区内岩溶水除燕山口有少量排泄量和部分深部径流外，无其他排泄出路，孔隙水主要消耗于蒸发和开采，少量补给于桥水库，排泄量甚微。盆地内地下水流出少，主要出于垂直交替的动平衡中。

### 4.1.5气候气象

遵化市属半干旱、半湿润季风气候区，大陆性气候显著，四季分明，季风盛行。春季干旱多风，夏季炎热多雨，秋季昼暖夜寒，冬季漫长寒冷。年平均气温11.9℃，具有夏季炎热多雨湿润，冬季寒冷少雪干燥的特点，其中一月平均气温-2.45℃，七月平均气温26.71℃。遵化市年平均降雨量830mm。无霜期约181天。全年主导风向为NE风，次为E风，年平均风速1.62m/s。遵化市近年气候气象参数见表4.1-2。

表4.1-2    遵化市近年气候气象参数一览表

| 项目 | 单位 | 数据 | 项目 | 单位 | 数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年平均温度 | ℃ | 11.9 | 年平均相对湿度 | % | 57 |
| 年平均降雨量 | mm | 830 | 1月平均温度 | ℃ | -2.45 |
| 年最大降雨量 | mm | 1166 | 7月平均温度 | ℃ | 26.71 |
| 年最小降雨量 | mm | 413.8 | 年极端最高温度 | ℃ | 39.7 |
| 日最大降雨量 | mm | 261.8 | 年极端最低温度 | ℃ | -24.2 |
| 年平均风速 | m/s | 1.62 | 年平均日照时间 | h | 3018 |
| 主导风向 | -- | NE | 无霜期 | 天 | 181 |
| 次主导风向 | -- | E |  |  |  |

### 4.1.6河流水系

遵化市共有大小河流37条，分属滦河、蓟云河水系。滦河水系只有位于遵化市东北角的洪山口河，流域面积41.8km2，向北流出长城后进入兴隆县往东流入洒河。蓟运河水系在遵化境内有淋河、沙河、黎河、还乡河四大河流。

1、沙河

沙河发源于兴隆县大青山东侧，经长城口山楂峪进入遵化市，经侯寨、遵化镇东、西留村，然后流经水平口至平安城出境。沙河是遵化市最大的河流，遵化境内面积560.28km2，支流众多，较大的支流有老爪河、清水河、魏进河、马兰河等。沙河水系在水平口以上属季节性河流，以下常年径流不断。1969年后相继建成般若院、上关两座中型水库，有效的控制了洪水灾害。

2、黎河

黎河是遵化市第二大河，主要支流有南黎河和北黎河，遵化市境内流域面积540.07km2。黎河水系均发源于遵化境内，主河北黎河发源于遵化市东北部柴户场北沟，在崔家庄与南黎河汇合成黎河。较大的支流有小厂河、双城河、常峪河、老峪河等。建有接官厅水库等水利工程。

3、还乡河

还乡河发源于迁西县新集，于玉田县南端入蓟运河下梢，是汇入蓟运河的最大支流，遵化市境内流域面积290.63km2。较大的支流有铁厂河、娘娘庄河、党婚河、鲁家峪河等。

4、淋河

淋河位于遵化市西北，发源于兴隆县南部若乎山南麓，由长城楦门子口入遵化市，经东陵南流出龙门口，在小岳各庄南与北支流合成淋河，遵化境内流域面积76.22km2。1975年兴建龙门口水库，2005年续建工程开工建设，2006年竣工。

5、清水河

清水河是遵化市沙河的一条支流，属海河流域蓟运河水系，发源于兴隆县外沙坡峪北，由长城沙坡峪口入遵化县，经兴旺寨北，张各庄西，黄庄西，于鄂庄子北纳入老爪河，再流经鄂庄子、蒲池河村，于武庄子汇入冷咀头河，经张七各庄之后汇入沙河。清水河全长 20km，流域面积 51.3km2，其中兴隆县区 13.3 km2，遵化山区 28.6 km2，平原 9.4km2。

图4.1-2   遵化地表水水系图

4.1.7生态环境特征

遵化市土壤有3个土类，9个亚类，11个土属，41个土种。3大土类为棕壤、褐土和潮土。棕壤主要分布于市域北部300米以上的山地，占全市总面积的6%；褐土分布在海拔20-300米的地方，几乎遍及全市，占全市总面积的92.63%；潮土分布范围最窄，仅限于市域西南隅一小部分平原地带，占全市总面积的1.18%。

全市土壤养分属于中等偏下，土壤肥力较低，有机质含量平均为1.18%，低于国家一级地有机质含量2%的标准，在全市土壤中，达到国家一级地有机质含量标准的只有15.93平方公里，仅占全市总面积的1%。全氮平均含量为0.074%，速效氮平均含量为68.74ppm，速效磷平均含量为21.55ppm，速效钾平均含量为85.8ppm，都低于国家要求的标准，处于缺磷、少氮、钾不足，有机质贫乏的状态。

### 4.1.8地下水动态特征

研究区地下水流场受地形、地貌及水文地质条件控制，同时受人为开采的影响。遵化盆地地下水一般由外围流向盆地中心。在北川平原，地下水由西北、北、东北流向中心，盆地边缘水力坡度1.3～4.4‰，盆地中心水力坡度0.4‰～0.8‰。南川平原地下水由东北流向西南，由黎河出口流出，水力坡度比北川平原略缓，一般为0.3‰～0.7‰。

2011-2015年唐山市遵化盆地浅层地下水水位总体呈下降趋势，五年各年平均水位埋深分别为10.52m、8.93m、8.09m、8.16m、9.08m，五年平均水位埋深8.96m；年平均最高水位埋深为2012年4.57m；年平均最低水位埋深为2011年11.98m；年平均水位变幅最大为2012年7.13m，最小为2015年2.36m：五年各年末平均水位埋深分别为10.17m、8.11m、8.61m、8.95m、10.71m，变差为0.08m、2.06m、0.5m、0.34m、1.76m，下降速率为0.09m；高水位期一般出现在1月10日—3月30日，低水位期一般出现在5月20日-9月20日，上升期为每年8月—10月，下降期为4月—7月，平稳期为11月—翌3月。2011-2015年遵化盆地第四系地下水平均水位埋深、年最高水位埋深、年最低水位埋深、年未水位埋深四项特征值进行首尾相比：水位分别上升1.44m、0.86m、1.53m、-0.54m，平均每年上升0.29m、0.17m、0.31m、-0.11m。

2015年低水期等水位期，遵化镇以北的西三里甘泽庄及南新城、新店子及堡子店～大草店以北一带水位埋深大于10m，约占盆地面积的48.44%左右；小渤海寨、小马坊及崔家庄一带水位埋深小于6m，约占全区面积的22.74%左右；其余广大地区水位埋深在 6～8m、8～10m 之间，约占全区面积的 28.82%左右。水位埋深以10～15m区分布最大，为164.62km2，约占总面积的39.76%。

2015年年末，遵化镇以北的西三里甘泽庄及南新城、新店子及堡子店～大草店以北一带水位埋深大于10m；小渤海寨、小马坊及崔家庄一带水位埋深小于6m；其余广大地区水位埋深在6～10m 之间。

图4.1-3   遵化盆地第四系浅层地下水水位 5 年变化与降水关系曲线

遵化盆地1990及2015年末水位平均埋深分别为6.60m和10.71m，25年累计水位下降4.11m，年平均0.16m。1990～1995年末水位累计下降0.13m，年平均0.03m，基本处于稳定状态；1995年末至2000年末水位累计下降2.86m，年平均0.57m；2000年末至2005年末水位下降0.08m，年均0.02m，2005年末至2010年末水位下降0.58m，年均0.12m，2010年末至2015年末水位下降0.46m，年均0.05m。在人口较为集中，经济较发达的水源地集中开采区，由于生产生活的需要，开采量相对增大，且多年水位变化略有下降，如堡子店周围情况就是如此。

图4.1-4   遵堡子店地下水动态曲线

4.2生态环境现状调查与评价

清水河是遵化市沙河的一条支流，属海河流域蓟运河水系，发源于兴隆县外沙坡峪北，由长城沙坡峪口入遵化县，经兴旺寨北，张各庄西，黄庄西，于鄂庄子北纳老爪河后始称蒲池河，再南流，经鄂庄子、蒲池河村西南于武庄子东入西来的冷咀头河，西南流于张七各庄西南入沙河。清水河全长 20km，流域面积51.3km2，其中兴隆县区 13.3 km2，遵化山区 28.6 km2，平原 9.4km2。

表4.2-1      清水河流域特征表

| 河流名称 | 流域面积（km2） | 主河道长度（km） | 主河道纵坡（‰） |
| --- | --- | --- | --- |
| 清水河 | 51.3 | 20 | 3 |

根据《唐山市水文手册》（1997年版本）和《遵化市清水河管理范围划定方案》分段设计洪水成果，本工程范围内，清水河 10 年一遇设计洪峰流量为 366.58m3/s。

清水河主要功能为收集周边地区降雨，可起到泄洪排涝作用。

本项目总占地87.28亩，永久占地73.98亩，临时占地13.3亩，临时占地类型为水域及水利设施用地，本项目生态环境现状调查内容如下。

参照《河北遵化经济开发区控制性详细规划(修订)环境影响报告书》（2023年）相关资料，本项目沿线主要为淡水生态系统、农田生态系统和城市生态系统。根据现场踏勘，项目评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界遗产地、国家重点文物保护单位、历史文化保护地等敏感区域，不属于生态敏感与脆弱区。评价河段无饮用水取水口；项目位于堡子店二级水源保护区内。经现场踏勘调查，场地内未发现珍稀动植物、名木古树等，无国家和地方保护性动植物和珍稀濒危动物分布，由于受人工活动影响，生物多样性较单一，也没有特殊生境及特有物种。

（1）陆生植物

本工程区域陆生植被主要以栽培植被为主，主要有作物、经济林及果园、花卉苗木等。据调查，乔木树种有油松、白皮松、侧柏、槲、栎、山杨、椴等30多种，果树约有20多种，以板栗、核桃、苹果、柿、枣、梨、桃、杏、山楂等为主，在灌木中人工培植的紫穗槐分布普遍，野生灌木约30多种，比较常见的有荆条、酸枣、胡枝子、鼠李、大花溲疏、三裂绣线菊、锦鸡儿、榛、苦参等。

（2）陆生动物本工程段未见受国家法律保护的珍稀野生动物。综合调查和参阅相关文献资料，评价区内共记录到野生陆生脊椎动物102种，隶属于21目48科，其中两栖类1目2科3种、爬行类1目4科8种、鸟类13目32科73种，哺乳类6目8科14种。两栖类动物分别为中华蟾蜍、花背蟾蜍、中国林蛙。爬行类常见的种类有丽斑麻蜥、黄脊游蛇等，鸟类分别有大山雀、麻雀，冠纹鹭、喜鹊等，哺乳类常见的有岩松鼠、小家鼠、褐家鼠和社鼠。

（3）水生动植物

工程区域水域鱼类资源以鲤形目、鲈形目为主，群落优势种为卿鱼和草鱼等；底栖动物中寡毛纲物种数较多，其次为腹足纲和昆虫纲，群落优势种为霍甫水丝蚓、铜锈环棱螺等；浮游动物中轮虫种类较多，其次为枝角类和桡足类，群落优势种为枝角类的简弧象鼻骚、长肢秀体涵、角突网纹涵 和轮虫类的曲腿龟甲轮虫等；浮游植物中绿藻门种类较多，其次为硅藻门，还有少量的蓝藻门，群落优势种为小形色球藻、小颤藻、捏团粘球藻和颗粒直链藻等。

（4）浮游动物

本工程段浮游动物共20种，分别由原生动物、轮虫、枝角类和桡足类4个类别组成，主要优势类群如萼花臂尾轮虫、臂尾轮虫、旋口虫等。浮游动物种类少，萼花臂尾轮虫最多。

（5）底栖动物

本工程段底栖动物共13种，其中环节动物2种，占总数的15.4%；软体动物4种，占总数的30.8%；节肢动物7种，占总数的53.8%。

（6）土地利用现状

本项目临时占地13.3亩。主要为水域及水利设施用地；现状地表无农作物，建设用地范围内为荒草。

（7）植被现状

评价范围沿线植被以农业植被和自然植被为主。从实地调查的情况看，由于地理条件优越，人类活动频繁，地带性植被种类繁多，但是天然植被减少，基本为人工植被。野生植物分布面积较少，主要为路边杂草。人工植被主要为农作物等。

（8）野生动物现状

评价范围内无各级野生动物栖息地和野生动物自然保护区。在评价范围内，区域人类生产、生活活动频繁，经调查及收集历史资料，区域内动物种类属小型，以适应性广、繁殖能力强的动物为主，如刺猬、燕子、麻雀、螳螂、蝉、蟋蟀、鼠等。

评价范围内由于人类的长期干扰和生态环境的改变，大量野生动物消失，现存动物种类较少主要以鸟类、昆虫类及啮齿类动物为主，并存在爬行类动物。

（9）遵化市植物区系为遵化市内野生植物起源古老，种属繁多，主要是第三纪植物区系的遗存。在区域内众多野生植物科属中，以菊科、禾本科、豆科、蔷薇科为最多；壳斗科、桦木科松科次之，它们是构成市内植被的重要成分。

遵化市地带性植被为落叶阔叶林，代表树种为落叶栎类，针叶树主要是油松。由于长期垦植，海拔300米以下地带，野生植物已不复存在，大部分为人工植被所代替。

（10）遵化市水生生物：①水生动植物：工程区域水域鱼类资源以鲤形目、鲈形目为主，群落优势种为卿鱼和草鱼等；底栖动物中寡毛纲物种数较多，其次为腹足纲和昆虫纲，群落优势种为霍甫水丝蚓、铜锈环棱螺等；浮游动物中轮虫种类较多，其次为枝角类和桡足类，群落优势种为枝角类的简弧象鼻骚、长肢秀体涵、角突网纹涵 和轮虫类的曲腿龟甲轮虫等；浮游植物中绿藻门种类较多，其次为硅藻门，还有少量的蓝藻门，群落优势种为小形色球藻、小颤藻、捏团粘球藻和颗粒直链藻等。②浮游动物：本工程段浮游动物共20种，分别由原生动物、轮虫、枝角类和桡足类4个类别组成，主要优势类群如萼花臂尾轮虫、臂尾轮虫、旋口虫等。浮游动物种类少，萼花臂尾轮虫最多。③底栖动物：本工程段底栖动物共13种，其中环节动物2种，占总数的15.4%；软体动物4种，占总数的30.8%；节肢动物7种，占总数的53.8%。

（11）本项目沿线以农田生态环境为主，无大型野生哺乳类动物，现存野生动物包括鸟类、小型兽类、爬行类等。

4.3环境空气现状调查与评价

### 4.3.1大气环境质量现状监测与评价

4.3.1.1大气环境质量现状

（一）空气质量达标区判定

根据《2022年唐山市生态环境状况公报》，2022年全市细颗粒物（PM2.5）年平均浓度为37微克/立方米，可吸入颗粒物（PM10）年平均浓度为67微克/立方米，二氧化硫（SO2）年平均浓度为8微克/立方米，二氧化氮（NO2）年平均浓度为32微克/立方米，一氧化碳（CO）日均值第95百分位浓度平均为1.5毫克/立方米，臭氧（O3）日最大8小时平均第90百分位浓度平均为182微克/立方米。PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO-95per平均浓度分别下降13.95%、15.19%、20%、17.95%、21.05%，、O3-8H-90per平均浓度分别上升13.04%。评价结果见下表。

表4.3-1   区域空气质量现状评价一览表

| 指标 | SO2μg/m3 | NO2μg/m3 | PM10μg/m3 | PM2.5μg/m3 | COmg/m3 | O3（μg/m3）（日最大8小时平均） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022平均值 | 8 | 32 | 67 | 37 | 1.5 | 182 |
| 年均值标准 | 60 | 40 | 70 | 35 | — | — |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 超标 | — | — |
| 超标百分数 | — | — | — | 5.71% | — | — |
| 日均值标准 | 150 | 80 | 150 | 75 | 4 | 160 |
| 达标情况 | — | — | — | — | 达标 | 超标 |
| 超标百分数 | — | — | — | — | — | 13.75% |

由上表可知，项目所在区域一氧化碳年均浓度值、二氧化氮、二氧化硫、PM10年均浓度值满足空气质量标准要求；臭氧日最大8小时年均浓度值、PM2.5超过环境质量标准要求，即项目所在区域为不达标区。

㈡项目所在区域污染物环境质量现状

本项目基本污染物环境质量现状数据使用唐山市生态环境局网站公布的《2022年唐山市环境状况公报》中遵化市2022年常规污染物年均浓度以及在相应保证率下各个污染物的日均浓度的达标情况，结果见下表。

表4.3-2     遵化市2022年常规污染物年均值统计

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度（μg/m3） | 标准值（μg/m3） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度值 | 10 | 60 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度值 | 32 | 40 | 达标 |
| CO | 第95百分位浓度日平均浓度值 | 1600 | 4000 | 达标 |
| O3 | 日最大8小时平均第90百分位浓度 | 179 | 160 | 不达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度值 | 65 | 70 | 达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度值 | 29 | 35 | 达标 |

由上表可知，2022年遵化市常规污染物监测数据显示，遵化市PM10年平均质量浓度、PM2.5年平均质量浓度、SO2年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度、CO第95百分位浓度日平均浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。O3日最大8小时平均第90百分位浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

### 4.3.2声环境质量现状监测与评价

本项目声环境质量由河北俊采环境检测技术有限公司进行检测。

4.3.2.1声环境质量现状监测

⑴监测点布设

本项目提水泵站选址点、鄂庄子村分别设置一个监测点，共设2个监测点。

⑵监测因子

等效连续A声级：Leq（A）

⑶监测时间及频率

监测时间为2023年10月27日，昼、夜各一次。

⑷监测方法

按照《声环境质量标准》(GB3096—2008)的规定进行。

4.3.2.2声环境质量现状评价

⑴评价方法

采用等效声级与相应标准值比较的方法进行。

⑵评价标准

厂界噪声《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类区标准。

⑶评价结果

声环境质量现状监测及评价结果见表4.3-5。

表4.3-5      声环境质量现状监测及评价结果一览表    单位：dB(A)

| 监测日期 | 监测时段 | 监测值（dB（A）） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 提水泵站选址点 | 鄂庄子村 |
| 2023.10.27 | 昼间 | 51.7 | 52.8 |
|  | 夜间 | 43.6 | 42.2 |

由表4.3-5分析可知，区域环境噪声监测值昼间为51.7~52.8dB(A)，夜间为42.2~43.6dB(A)，声环境满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类区标准要求；项目所在区域声环境质量现状较好。

### 4.3.3地下水质量现状监测与评价

4.3.3.1地下水质量现状监测

为了解项目所在地附近地下水环境质量现状，根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）的要求对评价区地下水水质进行了现状监测。

本项目地下水评价范围为治理河段起点上游1km，治理河段终点下游2.5km，侧向各1km范围，评价区总面积9.2km2。

本项目于2023年10月27日~2023年10月30日对项目评价范围内潜水、承压水采样进行检测。

监测点位、监测因子：本项目监测点位、监测因子及监测时间见表4.3-6。

表4.3-6      地下水监测点位、监测因子及监测时间

| 序号 | 监测点 | 坐标 |  | 与本项目距离 | 功能 | 地下水流向 | 监测因子 | 检测时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 东经 | 北纬 |  |  |  |  |  |
| 1 | 遵化国祯污水处理有限公司入河排污口东北侧150m水井 | 117°55′58.5″ | 40°10′23.07″ | / | 灌溉 | / | K++Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数、石油类、硫化物 | 2023.10.27-2023.10.30 |
| 2 | 遵化国祯污水处理有限公司入河排污口西南侧150m水井 | 117°55′47.47″ | 40°10′14.63″ | / | 灌溉 | / |  |  |
| 3 | 本项目工程终点西南侧150m水井 | 117°55′38.43″ | 40°09′56.01″ | 西南侧150m | 灌溉 | 下游 |  |  |
| 4 | 本项目工程终点西北侧150m水井 | 117°55′36.92″ | 40°10′01.47″ | 西北侧150m | 灌溉 | 侧向 |  |  |
| 5 | 本项目工程终点东南侧150m水井 | 117°55′44.07″ | 40°09′56.10″ | 东南侧150m | 灌溉 | 侧向 |  |  |
| 6 | 项目东南侧西留村水井 | 117°56′00.41″ | 40°09′41.31″ | 西侧630m | 饮用 | 侧向 |  |  |
| 7 | 项目西南侧蒲池河村水井 | 117°55′08.84″ | 40°09′55.27″ | 南侧477m | 饮用 | 下游 |  |  |

4.3.3.2地下水质量现状评价

⑴评价方法

采用单因子标准指数法，计算公式为：

式中：Pi——i因子标准指数；

Ci——i因子监测浓度，mg/L；

COi——i因子质量标准，mg/L。

对于pH值，评价公式为：

SpH,i=(7.0-pHi)/(7.0-pHsmin)(pHi≤7.0)

SpH,i=(pHi-7.0)/(pHsmax-7.0)(pHi>7.0)

式中：Sph,i——i监测点的pH评价指数；

pHi——i监测点的水样pH监测值；

pHsmin——评价标准值的下限值；

pHsmax——评价标准值的上限值。

⑵评价标准

采用《地下水质量标准》(GB/T14848—2017)中III类标准进行，石油类参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

⑶地下水质量现状监测结果与评价

地下水水质监测及评价结果见表4.3-7至表4.3-8。

表4.3-7    地下水潜水水质监测及评价结果

| 检测项目 | 标准值 | 指标 | 潜水 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 遵化国祯污水处理有限公司入河排污口东北侧150m水井 | 遵化国祯污水处理有限公司入河排污口西南侧150m水井 | 本项目工程终点西南侧150m水井 | 本项目工程终点西北侧150m水井 |
| pH值 | 6.5～8.5 | 监测值(mg/L) | 7.6 | 7.2 | 7.7 | 7.8 |
|  |  | 标准指数 | 0.4 | 0.133 | 0.467 | 0.533 |
| 钾 | — | 监测值(mg/L) | 0.20 | 0.31 | 0.23 | 0.21 |
|  |  | 标准指数 | — | — | — | — |
| 钠 | 200mg/L | 监测值(mg/L) | 11.8 | 11.0 | 11.3 | 10.8 |
|  |  | 标准指数 | 0.059 | 0.055 | 0.0565 | 0.054 |
| 钙 | — | 监测值(mg/L) | 132 | 126 | 114 | 129 |
|  |  | 标准指数 | — | — | — | — |
| 镁 | — | 监测值(mg/L) | 28 | 26 | 32 | 24 |
|  |  | 标准指数 | — | — | — | — |
| 碳酸根 | — | 监测值(mg/L) | 1L | 1L | 1L | 1L |
|  |  | 标准指数 | — | — | — | — |
| 重碳酸根 | — | 监测值(mg/L) | 405 | 392 | 444 | 391 |
|  |  | 标准指数 | — | — | — | — |
| 硫化物 | — | 监测值(mg/L) | 0.003L | 0.003L | 0.003L | 0.003L |
|  |  | 标准指数 | — | — | — | — |
| 总硬度 | 450 mg/L | 监测值(mg/L) | 426 | 400 | 425 | 408 |
|  |  | 标准指数 | 0.947 | 0.889 | 0.944 | 0.907 |
| 溶解性总固体 | 1000mg/L | 监测值(mg/L) | 581 | 545 | 574 | 565 |
|  |  | 标准指数 | 0.581 | 0.545 | 0.574 | 0.565 |
| 耗氧量 | ≤3.0mg/L | 监测值(mg/L) | 1.9 | 2.0 | 1.6 | 1.2 |
|  |  | 标准指数 | 0.633 | 0.667 | 0.533 | 0.4 |
| 氯化物 | 250 mg/L | 监测值(mg/L) | 61.2 | 68.5 | 64.9 | 58.8 |
|  |  | 标准指数 | 0.245 | 0.274 | 0.26 | 0.235 |
| 硫酸盐 | 250 mg/L | 监测值(mg/L) | 84 | 64 | 72 | 86 |
|  |  | 标准指数 | 0.336 | 0.256 | 0.288 | 0.344 |
| 氨氮 | 0.5 mg/L | 监测值(mg/L) | 0.18 | 0.11 | 0.089 | 0.12 |
|  |  | 标准指数 | 0.36 | 0.22 | 0.178 | 0.24 |
| 硝酸盐 | 20 mg/L | 监测值(mg/L) | 6.8 | 7.2 | 5.6 | 7.4 |
|  |  | 标准指数 | 0.34 | 0.36 | 0.28 | 0.37 |
| 亚硝酸盐 | 1.0mg/L | 监测值(mg/L) | 0.004 | 0.003 | 0.006 | 0.003L |
|  |  | 标准指数 | 0.004 | 0.003 | 0.006 | 未检出 |
| 挥发酚类 | 0.002 mg/L | 监测值(mg/L) | 0.0004 | 0.0003L | 0.0004 | 0.0003L |
|  |  | 标准指数 | 0.2 | 未检出 | 0.2 | 未检出 |
| 氰化物 | 0.05 mg/L | 监测值(mg/L) | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L |
|  |  | 标准指数 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 氟化物 | 1.0 mg/L | 监测值(mg/L) | 0.58 | 0.38 | 0.39 | 0.42 |
|  |  | 标准指数 | 0.58 | 0.38 | 0.39 | 0.42 |
| 铁 | 0.3mg/L | 监测值(mg/L) | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L |
|  |  | 标准指数 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 锰 | 0.1mg/L | 监测值(mg/L) | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L |
|  |  | 标准指数 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 砷 | 0.01mg/L | 监测值(μg/L) | 0.3L | 0.3L | 0.3L | 0.3L |
|  |  | 标准指数 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 汞 | 0.001mg/L | 监测值(μg/L) | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L |
|  |  | 标准指数 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 六价铬 | 0.05mg/L | 监测值(mg/L) | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L |
|  |  | 标准指数 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 铅 | 0.01mg/L | 监测值(mg/L) | 0.2L | 0.2L | 0.2L | 0.2L |
|  |  | 标准指数 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 镉 | 0.005mg/L | 监测值(mg/L) | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
|  |  | 标准指数 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 监测值(mg/L) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 标准指数 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 菌落总数 | 100CFU/mL | 监测值(mg/L) | 48 | 57 | 61 | 40 |
|  |  | 标准指数 | 0.48 | 0.57 | 0.61 | 0.4 |
| 石油类 | 0.05mg/L | 监测值(mg/L) | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L |
|  |  | 标准指数 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |

表4.3-8     地下水水质监测及评价结果

| 检测项目 | 标准值 | 指标 | 潜水 | 承压水 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 本项目工程终点东南侧150m水井 | 项目东南侧西留村水井 | 项目西南侧蒲池河村水井 |
| pH值 | 6.5～8.5 | 监测值(mg/L) | 7.5 | 7.6 | 7.4 |
|  |  | 标准指数 | 0.333 | 0.4 | 0.267 |
| 钾 | — | 监测值(mg/L) | 0.22 | 0.21 | 0.23 |
|  |  | 标准指数 | — | — | — |
| 钠 | 200mg/L | 监测值(mg/L) | 14.2 | 13.8 | 9.50 |
|  |  | 标准指数 | 0.071 | 0.069 | 0.0475 |
| 钙 | — | 监测值(mg/L) | 105 | 118 | 98 |
|  |  | 标准指数 | — | — | — |
| 镁 | — | 监测值(mg/L) | 40 | 22 | 48 |
|  |  | 标准指数 | — | — | — |
| 碳酸根 | — | 监测值(mg/L) | 1L | 1L | 1L |
|  |  | 标准指数 | — | — | — |
| 重碳酸根 | — | 监测值(mg/L) | 412 | 410 | 388 |
|  |  | 标准指数 | — | — | — |
| 硫化物 | — | 监测值(mg/L) | 0.003L | 0.003L | 0.003L |
|  |  | 标准指数 | — | — | — |
| 总硬度 | 450 mg/L | 监测值(mg/L) | 421 | 415 | 411 |
|  |  | 标准指数 | 0.936 | 0.922 | 0.913 |
| 溶解性总固体 | 1000mg/L | 监测值(mg/L) | 588 | 556 | 560 |
|  |  | 标准指数 | 0.588 | 0.556 | 0.56 |
| 耗氧量 | ≤3.0mg/L | 监测值(mg/L) | 1.5 | 2.6 | 2.8 |
|  |  | 标准指数 | 0.5 | 0.867 | 0.933 |
| 氯化物 | 250 mg/L | 监测值(mg/L) | 62.9 | 70.1 | 77.0 |
|  |  | 标准指数 | 0.2516 | 0.2804 | 0.308 |
| 硫酸盐 | 250 mg/L | 监测值(mg/L) | 98 | 66 | 70 |
|  |  | 标准指数 | 0.392 | 0.264 | 0.28 |
| 氨氮 | 0.5 mg/L | 监测值(mg/L) | 0.18 | 0.038 | 0.072 |
|  |  | 标准指数 | 0.36 | 0.076 | 0.144 |
| 硝酸盐 | 20 mg/L | 监测值(mg/L) | 6.4 | 8.8 | 12.5 |
|  |  | 标准指数 | 0.32 | 0.44 | 0.625 |
| 亚硝酸盐 | 1.0mg/L | 监测值(mg/L) | 0.004 | 0.003L | 0.003 |
|  |  | 标准指数 | 0.004 | 未检出 | 0.003 |
| 挥发酚类 | 0.002 mg/L | 监测值(mg/L) | 0.0007 | 0.0006 | 0.0004 |
|  |  | 标准指数 | 0.35 | 0.3 | 0.2 |
| 氰化物 | 0.05 mg/L | 监测值(mg/L) | 0.001L | 0.001L | 0.001L |
|  |  | 标准指数 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 氟化物 | 1.0 mg/L | 监测值(mg/L) | 0.51 | 0.39 | 0.45 |
|  |  | 标准指数 | 0.51 | 0.39 | 0.45 |
| 铁 | 0.3mg/L | 监测值(mg/L) | 0.03L | 0.03L | 0.03L |
|  |  | 标准指数 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 锰 | 0.1mg/L | 监测值(mg/L) | 0.01L | 0.01L | 0.01L |
|  |  | 标准指数 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 砷 | 0.01mg/L | 监测值(μg/L) | 0.3L | 0.3L | 0.3L |
|  |  | 标准指数 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 汞 | 0.001mg/L | 监测值(μg/L) | 0.04L | 0.04L | 0.04L |
|  |  | 标准指数 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 六价铬 | 0.05mg/L | 监测值(mg/L) | 0.004L | 0.004L | 0.004L |
|  |  | 标准指数 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 铅 | 0.01mg/L | 监测值(μg/L) | 0.2L | 0.2L | 0.2L |
|  |  | 标准指数 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 镉 | 0.005mg/L | 监测值(μg/L) | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
|  |  | 标准指数 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 总大肠菌群 | 3.0MPN/100mL | 监测值(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 标准指数 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 菌落总数 | 100CFU/mL | 监测值(CFU/mL) | 67 | 49 | 42 |
|  |  | 标准指数 | 0.67 | 0.49 | 0.42 |
| 石油类 | 0.05mg/L | 监测值(mg/L) | 0.01L | 0.01L | 0.01L |
|  |  | 标准指数 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |

地下水环境质量现状监测结果表明：评价区域内各监测点中，潜水监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。承压水各因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准；石油类满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

⑷现状监测数据统计分析

由监测结果可知，监测井各监测因子最大值、最小值、均值、标准差、检出率和超标率见下表。

表4.3-9      地下水监测统计分析结果一览表

| 项目 | 单位 | 最大值 | 最小值 | 均值 | 标准差 | 检出率（%） | 超标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 无量纲 | 7.8 | 7.2 | 7.54 | 0.184 | 100 | 0 |
| 钾 | mg/L | 0.2 | 0.31 | 0.23 | 0.034 | 100 | 0 |
| 钠 | mg/L | 9.5 | 14.2 | 11.77 | 1.555 | 100 | 0 |
| 钙 | mg/L | 98 | 132 | 117.43 | 11.733 | 100 | 0 |
| 镁 | mg/L | 22 | 48 | 31.43 | 8.732 | 100 | 0 |
| 碳酸根 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 0.00 | / | 0 | 0 |
| 重碳酸根 | mg/L | 388 | 444 | 406.00 | 17.897 | 100 | 0 |
| 硫化物 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 0.00 | / | 0 | 0 |
| 总硬度 | mg/L | 408 | 426 | 415.14 | 8.8387 | 100 | 0 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 545 | 588 | 567.00 | 13.856 | 100 | 0 |
| 耗氧量 | mg/L | 1.2 | 2.8 | 1.94 | 0.539 | 100 | 0 |
| 氯化物 | mg/L | 58.8 | 77 | 66.20 | 5.726 | 100 | 0 |
| 硫酸盐 | mg/L | 64 | 98 | 77.14 | 11.771 | 100 | 0 |
| 氨氮 | mg/L | 0.038 | 0.18 | 0.11 | 0 | 100 | 0 |
| 硝酸盐 | mg/L | 5.6 | 12.5 | 7.81 | 2.118 | 100 | 0 |
| 亚硝酸盐 | mg/L | 未检出 | 0.006 | 0.00 | 0.001 | 71.4 | 0 |
| 挥发酚类 | mg/L | 未检出 | 0.0007 | 0.00 | 0 | 71.4 | 0 |
| 氰化物 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 0.00 | / | 0 | 0 |
| 氟化物 | mg/L | 0.38 | 0.58 | 0.45 | 0.069 | 100 | 0 |
| 铁 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 0.00 | / | 0 | 0 |
| 锰 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 0.00 | / | 0 | 0 |
| 砷 | μg/L | 未检出 | 未检出 | 0.00 | / | 0 | 0 |
| 汞 | μg/L | 未检出 | 未检出 | 0.00 | / | 0 | 0 |
| 六价铬 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 0.00 | / | 0 | 0 |
| 铅 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 0.00 | / | 0 | 0 |
| 镉 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 0.00 | / | 0 | 0 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 0.00 | / | 0 | 0 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 40 | 67 | 52.00 | 0 | 100 | 0 |
| 石油类 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 0.00 | / | 0 | 0 |

⑸地下水离子类型

为了确定评价区各监测点地下水化学类型，此次对所有地下水样八大离子进行了计算和分析。

根据评价区水质监测结果中八大离子毫克当量百分比（meq%）计算及水化学类型定名结果（表4.3-9）可知评价区潜水化学类型主要为HCO3-Ca和HCO3-Ca·Mg型；承压水水化学类型为HCO3-Ca和HCO3-Ca·Mg型。

表4.3-10    评价区八大离子毫克当量百分比计算及水化学类型

| 监测因子 | 单位 | 遵化国祯污水处理有限公司入河排污口东北侧150m水井 | 遵化国祯污水处理有限公司入河排污口西南侧150m水井 | 本项目工程终点西南侧150m水井 | 本项目工程终点西北侧150m水井 | 本项目工程终点东南侧150m水井 | 项目东南侧西留村水井 | 项目西南侧蒲池河村水井 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钾 | % | 0.116 | 0.190 | 0.146 | 0.128 | 0.138 | 0.136 | 0.148 |
| 钠 | % | 6.860 | 6.736 | 7.173 | 6.585 | 8.907 | 8.960 | 6.100 |
| 钙 | % | 76.744 | 77.154 | 72.367 | 78.654 | 65.864 | 76.618 | 62.929 |
| 镁 | % | 16.279 | 15.921 | 20.314 | 14.633 | 25.091 | 14.285 | 30.823 |
| CO32- | % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| HCO3- | % | 73.610 | 74.738 | 76.433 | 72.975 | 71.915 | 75.078 | 72.523 |
| 氯化物 | % | 11.123 | 13.060 | 11.172 | 10.974 | 10.979 | 12.836 | 14.393 |
| 硫酸盐 | % | 15.267 | 12.202 | 12.395 | 16.051 | 17.106 | 12.086 | 13.084 |
| 水化学类型 |  | HCO3-Ca | HCO3-Ca | HCO3-Ca | HCO3-Ca | HCO3-Ca·Mg | HCO3-Ca | HCO3-Ca·Mg |

注：加粗字体表示毫克当量百分比大于25%。

### 4.3.4地表水质量现状监测与评价

（1）监测点位及监测因子

本项目施工工段为清水河段，为了了解清水河地表水质情况，结合遵化国祯污水处理有限公司排污口位置，于遵化国祯污水处理有限公司入河排污口上游200m及本项目治理河段下游终点设置监测断面，对清水河水质进行监测。

检测因子为pH、SS、色度、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、BOD5、氨氮、总磷、总氮、铬（六价）、阴离子表面活性剂、总氰化物、挥发酚、氟化物、砷、汞、镉、铜、锌、铅、铝、镍、石油类、粪大肠菌群、水温。

（2）监测时间及频次

为2023年10月27日-29日，监测3天。

（3）监测结果

监测数据详见下表。

（4）评价方法

按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）进行评价清水河现状质量状况，评价方法采用单因子评价法进行。

一般因子计算公式为：

Si,j = Ci,j∕Csi

式中：Si,j ―参数i在第j点的标准指数；

Ci,j ―i因子监测浓度，mg/L；

Csi ―i因子评价标准，mg/L。

对于pH的标准指数计算公式为：

，pHj ≤ 7.0

，pHj > 7.0

式中：SpH,j―j监测点的pH标准指数；

pHj―j监测点的水样pH监测值；

pHsd―评价标准值的下限值；

pHsu―评价标准值的上限值；

溶解氧(DO)的标准指数为：

，DOj≥DOs

，DOj < DOs

式中：SDO,j―DO标准指数；

DOf―某水温、气压条件下的饱和溶解氧浓度(mg/L)，DOf  = 468 /(31.6+T)，T为水温，℃；

DOj―溶解氧实测值，mg/L；

DOs―溶解氧的评价标准限值，mg/L；

(5)评价结果

地表水环境质量现状监测结果及数据分析见表4.3-11。

表4.3-11       遵化国祯污水处理有限公司入河排污口上游200m监测断面环境质量现状监测结果

| 遵化国祯污水处理有限公司入河排污口上游200m监测断面 |  | 第一天 |  | 第二天 |  | 第三天 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测项目 | 标准值 | 监测值 | 标准指数 | 监测值 | 标准指数 | 监测值 | 标准指数 |
| pH | 6~9 | 7.4 | 0.2 | 7.5 | 0.25 | 7.4 | 0.2 |
| 溶解氧 | ≥3 | 9.87 | 0.728 | 9.12 | 0.758 | 9.24 | 0.753 |
| 高锰酸盐指数（mg/L） | 10 | 2.0 | 0.200 | 1.8 | 0.180 | 2.8 | 0.280 |
| COD（mg/L） | 30 | 11 | 0.367 | 10 | 0.333 | 8 | 0.267 |
| 氨氮（mg/L） | 1.5 | 0.32 | 0.213 | 0.35 | 0.233 | 0.31 | 0.207 |
| 总氮（mg/L） | 1.5 | 0.64 | 0.427 | 0.72 | 0.480 | 0.66 | 0.440 |
| BOD5（mg/L） | 6 | 3.4 | 0.567 | 3.2 | 0.533 | 3.4 | 0.567 |
| 总磷（mg/L） | 0.3 | 0.14 | 0.467 | 0.11 | 0.367 | 0.14 | 0.467 |
| 氟化物（mg/L） | 1.5 | 0.52 | 0.347 | 0.44 | 0.293 | 0.50 | 0.333 |
| 砷（μg/L） | 0.1 | 0.3L | 未检出 | 0.3L | 未检出 | 0.3L | 未检出 |
| 汞（μg/L） | 0.001 | 0.04L | 未检出 | 0.04L | 未检出 | 0.04L | 未检出 |
| 镉（μg/L） | 0.005 | 1L | 未检出 | 1L | 未检出 | 1L | 未检出 |
| 铅（μg/L） | 0.05 | 10L | 未检出 | 10L | 未检出 | 10L | 未检出 |
| 铜（mg/L） | 1.5 | 0.05L | 未检出 | 0.05L | 未检出 | 0.05L | 未检出 |
| 锌（mg/L） | 2 | 0.05L | 未检出 | 0.05L | 未检出 | 0.05L | 未检出 |
| 铝（mg/L） | / | 0.1L | / | 0.1L | / | 0.1L | / |
| 镍（mg/L） | / | 0.05L | / | 0.05L | / | 0.05L | / |
| 铬（六价）（mg/L） | 0.05 | 0.004L | 未检出 | 0.004L | 未检出 | 0.004L | 未检出 |
| 氰化物（mg/L） | 0.2 | 0.004 | 0.020 | 0.003 | 0.015 | 0.002 | 0.010 |
| 挥发酚（mg/L） | 0.01 | 0.0015 | 0.150 | 0.0011 | 0.110 | 0.0008 | 0.080 |
| 石油类（mg/L） | 0.5 | 0.02 | 0.040 | 0.01 | 0.020 | 0.02 | 0.040 |
| 阴离子表面活性剂（mg/L） | 0.3 | 0.12 | 0.400 | 0.15 | 0.500 | 0.18 | 0.600 |
| 悬浮物（mg/L） | / | 38 | / | 36 | / | 29 | / |
| 粪大肠菌群（个/L） | 20000 | 170 | 0.009 | 110 | 0.006 | 70 |  |

表4.3-12    本项目治理河段下游终点监测断面环境质量现状监测结果

| 本项目治理河段下游终点监测断面 |  | 第一天 |  | 第二天 |  | 第三天 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测项目 | 标准值 | 监测值 | 标准指数 | 监测值 | 标准指数 | 监测值 | 标准指数 |
| pH | 6~9 | 7.5 | 0.25 | 7.5 | 0.25 | 7.5 | 0.25 |
| 溶解氧 | ≥3 | 9.64 | 0.738 | 9.08 | 0.76 | 9.12 | 0.758 |
| 高锰酸盐指数（mg/L） | 10 | 2.3 | 0.230 | 2.3 | 0.230 | 1.7 | 0.170 |
| COD（mg/L） | 30 | 16 | 0.533 | 14 | 0.467 | 12 | 0.400 |
| 氨氮（mg/L） | 1.5 | 0.23 | 0.153 | 0.2 | 0.133 | 0.17 | 0.113 |
| 总氮（mg/L） | 1.5 | 0.53 | 0.353 | 0.55 | 0.367 | 0.57 | 0.380 |
| BOD5（mg/L） | 6 | 3.8 | 0.633 | 3.6 | 0.600 | 3.8 | 0.633 |
| 总磷（mg/L） | 0.3 | 0.08 | 0.267 | 0.09 | 0.300 | 0.11 | 0.367 |
| 氟化物（mg/L） | 1.5 | 0.45 | 0.300 | 0.49 | 0.327 | 0.56 | 0.373 |
| 砷（μg/L） | 0.1 | 0.3L | 未检出 | 0.3L | 未检出 | 0.3L | 未检出 |
| 汞（μg/L） | 0.001 | 0.04L | 未检出 | 0.04L | 未检出 | 0.04L | 未检出 |
| 镉（μg/L） | 0.005 | 1L | 未检出 | 1L | 未检出 | 1L | 未检出 |
| 铅（μg/L） | 0.05 | 10L | 未检出 | 10L | 未检出 | 10L | 未检出 |
| 铜（mg/L） | 1.5 | 0.05L | 未检出 | 0.05L | 未检出 | 0.05L | 未检出 |
| 锌（mg/L） | 2 | 0.05L | 未检出 | 0.05L | 未检出 | 0.05L | 未检出 |
| 铝（mg/L） | / | 0.1L | / | 0.1L | / | 0.1L | / |
| 镍（mg/L） | / | 0.05L | / | 0.05L | / | 0.05L | / |
| 铬（六价）（mg/L） | 0.05 | 0.004L | 未检出 | 0.004L | 未检出 | 0.004L | 未检出 |
| 氰化物（mg/L） | 0.2 | 0.003 | 0.015 | 0.002 | 0.010 | 0.003 | 0.015 |
| 挥发酚（mg/L） | 0.01 | 0.0011 | 0.110 | 0.001 | 0.100 | 0.0005 | 0.050 |
| 石油类（mg/L） | 0.5 | 0.01 | 0.020 | 0.01 | 0.020 | 0.02 | 0.040 |
| 阴离子表面活性剂（mg/L） | 0.3 | 0.09 | 0.300 | 0.13 | 0.433 | 0.14 | 0.467 |
| 悬浮物（mg/L） | / | 42 | / | 27 | / | 21 | / |
| 粪大肠菌群（个/L） | 20000 | 80 | 0.004 | 170 | 0.009 | 330 |  |

表4.3-13     遵化国祯污水处理有限公司入河排污口上游200m监测断面水温检测结果

| 采样日期 | 检测项目 | 检测频次及结果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 平均 |
| 2023.10.27-2023.10.28 | 水温（℃） | 14.4 | 18.2 | 14.2 | 12.2 | 14.75 |
| 2023.10.28-2023.10.29 | 水温（℃） | 14.6 | 19.4 | 14.4 | 12.4 | 15.75 |
| 2023.10.29-2023.10.30 | 水温（℃） | 14.4 | 18.4 | 13.8 | 12.4 | 16.75 |

表4.3-14           本项目治理河段下游终点监测断面水温检测结果

| 采样日期 | 检测项目 | 检测频次及结果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 平均 |
| 2023.10.27-2023.10.28 | 水温（℃） | 14.8 | 17.8 | 14.0 | 12.2 | 14.7 |
| 2023.10.28-2023.10.29 | 水温（℃） | 14.8 | 19.2 | 14.4 | 12.4 | 15.2 |
| 2023.10.29-2023.10.30 | 水温（℃） | 14.6 | 18.2 | 13.6 | 12.4 | 14.7 |

由上表可以看出，本项目涉及河段的各因子均未超出《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅳ类标准。

### 4.3.5土壤质量现状监测与评价

4.3.5.1土壤环境质量现状调查

项目为污染影响型项目，根据项目工程分析情况，针对项目占地的土壤理化性质进行分析，主要包括土体结构、土壤结构、土壤质地、阳离子交换量、氧化还原点位、饱和导水率、土壤容重、孔隙度等。分析结果见表4.3-15。

表4.3-15     土壤理化特性调查表

| 代表性监测点号 |  | 本项目提升泵站选址处 | 本项目清淤段河道左岸 | 本项目下游段河道左岸 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间 |  | 2023.10.27 | 2023.10.27 | 2023.10.27 |
| 经度 |  | 117°55′58.63″ | 117°55′46.11″ | 117°55′16.92″ |
| 纬度 |  | 40°10′24.4″ | 40°10′00.08″ | 40°09′48.57″ |
| 层次 |  | 0-0.2m | 0-0.2m | 0-0.2m |
| 现场记录 | 颜色 | 棕色 | 棕色 | 棕色 |
|  | 结构 | 颗粒状 | 颗粒状 | 颗粒状 |
|  | 质地 | 轻壤 | 轻壤 | 轻壤 |
|  | 砂砾含量 | 少量 | 少量 | 少量 |
|  | 其他异物 | 少量根系 | 少量根系 | 少量根系 |
| 实验室测定 | pH值 | 7.46 | 7.45 | 7.48 |
|  | 阳离子交换量(cmol+/kg) | 1.67 | 1.32 | 1.44 |
|  | 氧化还原电位(mV) | 335 | 328 | 325 |
|  | 饱和导水率(mm/min) | 2.32 | 2.34 | 2.41 |
|  | 土壤容重(g/cm3) | 1.212 | 1.216 | 1.225 |
|  | 土壤总孔隙度(%) | 44.8 | 46.5 | 46.1 |

4.3.5.2土壤环境质量现状监测

2023年10月委托河北俊采环境检测技术有限公司对土壤环境质量现状进行监测。

（1）监测点位

本项目位于遵化市西留村乡五里屯村，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于生态影响型项目，土壤评价等级为三级，因此在本项目提升泵站选址处、本项目清淤段河道左岸、本项目下游段河道左岸各布设1个表层样点，共计布设3个表层样点；采用均布性与代表性相结合的原则，在厂区内取样。

（2）监测因子

表4.3-16   土壤环境质量现状监测点及因子设置一览表

| 序号 | 监测点 | 用地种类 | 样点种类 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 本项目提升泵站选址处 | 建设用地 | 表层样点 | 砷、镉、铬(六价)、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯，顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a、h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘，石油烃类 |
| 2# | 本项目清淤段河道左岸 | 农用地 | 表层样点 | pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、锌、镍 |
| 3# | 本项目下游段河道左岸 | 农用地 | 表层样点 | pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、锌、镍 |

（3）监测频率：

监测频率为监测1天，监测1次。

（4）评价方法

采用标准指数法，计算公式为：

式中：Pi——i因子标准指数；

Ci——i因子监测浓度，mg/L；

COi——i因子质量标准，mg/L。

（5）评价标准

建设用地采样区监测点执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1第二类用地筛选值、《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1中其他用地土壤污染风险筛选值标准。

（6）监测结果

项目土壤监测及评价结果见表4.3-17。

表4.3-17  土壤环境质量现状监测及评价结果

| 检测项目 |  | 本项目提升泵站选址处 | 本项目清淤段河道左岸 | 本项目下游段河道左岸 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 砷 | 监测值（mg/kg） | 5.85 | 6.01 | 5.96 |
|  | 标准指数 | 0.0975 | 0.2003 | 0.1987 |
| 镉 | 监测值（mg/kg） | 0.22 | 0.21 | 0.31 |
|  | 标准指数 | 0.0034 | 0.7 | 1.033 |
| 铜 | 监测值（mg/kg） | 27 | 22 | 27 |
|  | 标准指数 | 0.0015 | 0.22 | 0.27 |
| 铅 | 监测值（mg/kg） | 83 | 69 | 65 |
|  | 标准指数 | 0.10375 | 0.575 | 0.5417 |
| 镍 | 监测值（mg/kg） | 67 | 56 | 62 |
|  | 标准指数 | 0.0744 | 0.56 | 0.62 |
| 汞 | 监测值（mg/kg） | 0.182 | 0.157 | 1.68 |
|  | 标准指数 | 0.0048 | 0.0654 | 0.7 |
| 石油烃 | 监测值（mg/kg） | 23 | / | / |
|  | 标准指数 | 0.0051 | / | / |
| 锌 | 监测值（mg/kg） | / | 86 | 94 |
|  | 标准指数 | / | 0.344 | 0.376 |
| 铬 | 监测值（mg/kg） | / | 135 | 134 |
|  | 标准指数 | / | 0.675 | 0.67 |
| pH |  | / | 7.45 | 7.46 |
| 六价铬（mg/kg） |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 挥发性有机物 | 四氯化碳（mg/kg） | 未检出 | / | / |
|  | 氯仿（mg/kg） | 未检出 | / | / |
|  | 氯甲烷（mg/kg） | 未检出 | / | / |
|  | 1，1-二氯乙烷（mg/kg） | 未检出 | / | / |
|  | 1，2-二氯乙烷（mg/kg） | 未检出 | / | / |
|  | 1，1二氯乙烯（mg/kg） | 未检出 | / | / |
|  | 顺1，2二氯乙烯（mg/kg） | 未检出 | / | / |
|  | 反1，2二氯乙烯（mg/kg） | 未检出 | / | / |
|  | 二氯甲烷（mg/kg） | 未检出 | / | / |
|  | 1，2-二氯丙烷（mg/kg） | 未检出 | / | / |
|  | 1，1，1，2-四氯乙烷（mg/kg） | 未检出 | / | / |
|  | 1，1，2，2-四氯乙烷（mg/kg） | 未检出 | / | / |
|  | 四氯乙烯（mg/kg） | 未检出 | / | / |
|  | 1，1，1-三氯乙烷（mg/kg） | 未检出 | / | / |
|  | 1，1，2-三氯乙烷（mg/kg） | 未检出 | / | / |
|  | 三氯乙烯（mg/kg） | 未检出 | / | / |
|  | 1，2，3-三氯丙烷（mg/kg） | 未检出 | / | / |
|  | 氯乙烯（mg/kg） | 未检出 | / | / |
|  | 苯（mg/kg） | 未检出 | / | / |
|  | 氯苯（mg/kg） | 未检出 | / | / |
|  | 1，2-二氯苯（mg/kg） | 未检出 | / | / |
|  | 1，4-二氯苯（mg/kg） | 未检出 | / | / |
|  | 乙苯（mg/kg） | 未检出 | / | / |
|  | 苯乙烯（mg/kg） | 未检出 | / | / |
|  | 甲苯（mg/kg） | 未检出 | / | / |
|  | 间二甲苯+对二甲苯（mg/kg） | 未检出 | / | / |
|  | 邻二甲苯（mg/kg） | 未检出 | / | / |
| 半挥发性有机物 | 硝基苯（mg/kg） | 未检出 | / | / |
|  | 苯胺（mg/kg） | 未检出 | / | / |
|  | 2-氯酚（mg/kg） | 未检出 | / | / |
|  | 苯并[a]蒽（mg/kg） | 未检出 | / | / |
|  | 苯并[a]芘（mg/kg） | 未检出 | / | / |
|  | 苯并[b]荧蒽（mg/kg） | 未检出 | / | / |
|  | 苯并[k]荧蒽（mg/kg） | 未检出 | / | / |
|  | 䓛（mg/kg） | 未检出 | / | / |
|  | 二苯并[a，h]蒽（mg/kg） | 未检出 | / | / |
|  | 茚并[1，2，3-cd]芘（mg/kg） | 未检出 | / | / |
|  | 萘（mg/kg） | 未检出 | / | / |

所测各项土壤指标均符合国家《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）中二类用地筛选值；本项目下游段河道左岸因子镉不满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1中其他用地土壤污染风险筛选值标准，其他因子均满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1中其他用地土壤污染风险筛选值标准。土壤中镉因子超标可能由于农药、化肥和塑料薄膜使用而造成了污染。

### 4.3.6底泥

2023年4月，建设单位委托唐山阔森检测技术有限公司对清水河底泥进行了检测，监测点位位于遵化国祯污水处理有限公司入河排污口下游300米处。

（1）检测点位及检测因子

表4.3-18   底泥监测点位及检测因子一览表

| 检测点位 | 检测因子 |
| --- | --- |
| 遵化国祯污水处理有限公司入河排污口下游300米处 | pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌 |

（2）检测方法：

检测方法参照《土壤环境监测技术规范》（HJ/T167-2004）要求进行，检测分析方法按照《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618- 2018）中执行。

图4.3-1   底泥检测布点图

（3）检测结果

表4.3-19      检测结果

| 检测项目 | 检测结果 | 《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》筛选值限值 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 砷（mg/kg） | 8.96 | 25 | 合格 |
| 镉（mg/kg） | 0.15 | 0.6 | 合格 |
| 铜（mg/kg） | 37 | 100 | 合格 |
| 铅（mg/kg） | 30 | 170 | 合格 |
| 镍（mg/kg） | 31 | 190 | 合格 |
| 汞（mg/kg） | 0.014 | 3.4 | 合格 |
| 锌（mg/kg） | 36 | 300 | 合格 |
| 铬（mg/kg） | 43 | 250 | 合格 |

根据上表，底泥满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618- 2018）限制要求。

4.4区域污染源调查

根据《环境影响评价技术导则 总纲》中的要求，环境现状调查方法由环境要素环境影响评价技术导则具体规定。

### 4.4.1环境空气区域污染源调查

本项目外排污染物主要涉及废气，根据《环境影响评价技术导则一大气环境》(HJ2.2-2018)，二级评价项目，调查本项目现有及新增污染源和拟被替代的污染源；本项目无以新带老削减源；项目无非正常工况废气排放。

项目不同方案有组织及无组织排放调查情况。

表4.4-1    项目主要废气污染源参数一览表(矩形面源)

| 污染源名称 | 坐标 |  | 海拔高度/m | 矩形面源 |  |  | 与正北方向夹角/° | 工作时间(h/a) | 污染物 | 排放速率 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | 长度(m) | 宽度(m) | 有效高度(m) |  |  |  |  |  |
| 可移动柴油发电机 | 117.919869 | 40.164495 | 42.1 | 6 | 4 | 4.7 | 169.82 | 104.5 | TSP | 0.00095 | kg/h |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 0.00019 | kg/h |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOX | 0.0157 | kg/h |

### 4.4.2地表水区域污染源调查

遵化国祯污水处理有限公司项目于2003年8月由河北师范大学资源与环境研究所编制完成环境影响报告表，建设单位为遵化电厂二期工程筹建处，唐山市环境保护局于2003年10月8日对其进行批复；在污水处理厂的建设过程中，建设单位于2008年由遵化电厂二期工程筹建处变更为遵化国祯污水处理有限公司，2009年4月建设完成开始试运行，2009年9月17日通过了唐山市环境保护局的阶段性验收；遵化国祯污水处理有限公司一级A提标改造项目于2016年6月由河北水美环保科技有限公司编制完成环境影响报告表，遵化市环境保护局于2016年6月28日对该项目进行批复，并于2016年9月26日通过了遵化市环境保护局的验收。

遵化国祯污水处理有限公司设计处理能力为80000m3/d（排水量为78400m3/d），现实际处理量为72800m3/d（排水量为71347m3/d）。

遵化国祯污水处理有限公司污水处理厂处理后的尾水以排污管道排出厂区，遵化国祯污水处理有限公司尾水排入沙河支流-清水河，排污口处地理坐标为东经117°55′28″，北纬40°10′12″。

5 施工期环境影响预测与评价

5.1生态环境影响分析与评价

5.1.1工程占地合理性分析

5.1.1.1 永久占地合理性分析

永久占地为73.98亩，主要为新建橡胶坝、新建泵站占地，均为水域及水利设施用地，经遵化市自然资源和规划局确认，符合规划要求，不涉及新增占地，见附件。

5.1.1.2 临时占地合理性分析

（1）施工生活区

本项目施工营地临时占地面积为6.15亩，占地位置位于河道南侧，占地类型为水域及水利设施用地，占地不改变原有土地利用功能，施工完毕后，通过拆除临时设施、平整土地，恢复原貌，因此临时占地不会对评价区的土地利用性质和功能、土壤的理化性质、土地利用格局造成显著影响。

（2）施工道路

本项目施工道路临时占地面积为7.1亩，占地位置位于项目两侧就近位置，占地类型为水域及水利设施用地，占地不改变原有土地利用功能，施工完毕后，通过拆除临时设施、平整土地，恢复原貌，因此临时占地不会对评价区的土地利用性质和功能、土壤的理化性质、土地利用格局造成显著影响。临时占地合理。

（3）淤泥晾晒

本项目淤泥晾晒临时占地面位河道两侧就近晾晒，占地位置位于项目两侧就近位置，占地类型为水域及水利设施用地，占地不改变原有土地利用功能，施工完毕后，通过平整土地，恢复原貌，因此临时占地不会对评价区的土地利用性质和功能、土壤的理化性质、土地利用格局造成显著影响。临时占地合理。

（4）导流管线

本项目导流管线临时占地面积为0.047亩，占地位置位于项目河道内，占地类型为水域及水利设施用地，占地不改变原有土地利用功能，施工完毕后，通过拆除临时设施、恢复原貌，因此临时占地不会对评价区的土地利用性质和功能、土壤的理化性质、土地利用格局造成显著影响。临时占地合理。

5.1.2项目建设对沿线植被及植物资源的影响分析

项目施工期由于工程占地、机械碾压、施工人员的践踏等，施工作业区周围的植被将遭到破坏，造成生物量的损失。

(1)沿线植被类型分析

根据调查，本项目沿线区域共有3种生态系统类型，以淡水生态系统为主，此外还有农田生态系统和城市生态系统。区域淡水生态系统中植物群落以藻类为主，农田生态系统生物组分中的植物群落以人工种植的玉米、红薯、花生为主。城市生态系统的植被主要种类为杨树、核桃树等。

（2）植被影响分析

工程沿线植被最大变化发生在施工过程中，施工范围内由于施工机械、运输车辆的碾压和施工人员活动的破坏，对植被的破坏是毁灭性的，泵站建设永久占地区的自然植被不可恢复；临时占地区以及施工活动区的自然植被可以恢复或重建。

清淤、护砌、新建橡胶坝清基施工过程中需清除原植被层，植被层集中堆放，并采取临时挡护，作为河道防护和淤泥临时晾晒场覆土源；临时占地剥离表土要做好较为长久的临时防护措施，工程结束时作为植被恢复或复垦的覆土源。

项目对沿线及施工作业点周围的植被产生损坏，造成生物量的损失，间接影响周围生态环境。项目建成后可以通过对河道沿线等占地范围内用地进行植草、绿化，重建人工生态系统，起到一定的弥补作用，可减少因工程建设对生态环境的影响；对于临时占地，造成生物量损失只是暂时性损失，随着施工结束的植被恢复，其损失的生物量可得到相应补偿，故对项目区的生物量的影响较小。

另外，通过踏勘及调查了解，没有原生、次生林和受保护的珍稀植物种，项目建设涉及的植被种类均为当地常见种和广布种，项目占地不会对沿线植物的物种多样性产生影响。

5.1.3工程建设对沿线农业的影响

5.1.3.1 工程占地对农田影响分析

项目永久占地、临时占地均不占用农田，对农田无影响。

5.1.3.2 对农作物的影响

项目施工期产生扬尘会对附近农作物的生长产生一定的影响，施工扬尘废气为悬浮颗粒物，其随风飘到附近的农田，在农作物叶子上凝聚，达到一定厚度时将影响农作物的光合作用，特别是在扬花期，将影响农作物的品质和产量。

本项目施工期主要为冬季，期间农作物主要为冬小麦；为此在施工中必须采取抑尘措施，减轻对沿线农作物的影响。施工期扬尘污染主要产生于土石方工程、护岸施工、材料运输等阶段，本工程施工期在风力超过 4 级时，停止土方工程施工，不会造成河岸两侧的农作物产生明显影响。

5.1.4项目建设对野生动物的影响分析

根据生态现状调查，评价区主要为淡水生态系统、农田生态系统和城市生态系统，区域无珍稀濒危野生动物存在，也没有大型的野生动物栖息地。

项目施工期对野生动物的影响主要表现为：施工人员的施工活动、生活活动对动物栖息地生境的干扰和破坏，施工机械噪声对动物的干扰。

（1）对水生生物的影响

根据现场调查，评价区水生生态主要为清水河（最终汇入沙河）。

本项目施工期对水生动物的生存将产生一定影响。

根据调查水生生物主要有鱼类、浮游生物、蛤蟆、青蛙、藻类等，均为常见物种，适应性强，无珍稀濒危水生生物，无重要水生生物的产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道。

本项目施工期清淤工程主要影响底栖动物，工程段内底栖动物中寡毛纲物种数较多，其次为腹足纲和昆虫纲，均不属于珍稀濒危野生动物；项目清淤工段治理长度约1.1km，施工时间较短，对水生生物影响较小，随着施工期结束水生生物可迅速恢复。

（2）对哺乳动物的影响

项目永久占地和临时占地缩小了野生动物的栖息空间，从而对动物的生存产生一定的影响。另外，施工范围小，工程建设影响的范围不大且影响时间短，项目沿线农垦较发达，受社会活动的影响，河道沿线野生动物分布极少。因此，对哺乳动物不会造成大的影响。对于临时占地，当施工结束植被恢复后，生境逐渐恢复，它们仍可回到原来的领域。

（3）对鸟类的影响

工程施工过程的人员活动，施工机械噪声会对鸟类的栖息造成惊扰，工程占地会对其生活区域造成一定的破坏，由于项目河道地带多为靠近村庄附近，并非其栖息场所，仅作为其猎食范围，同时鸟类的迁徙能力强，可以迁移到附近类似生境中，对此类动物影响有限。

（4）对爬行动物的影响

本项目施工期处于爬行动物冬眠期，本项目对爬行动物不产生影响。

另外，本评价要求建设单位与施工承包商应加强文明施工宣传教育，施工期严禁施工人员猎杀野生动物、严禁破坏施工占地范围以外的植被，保护野生动物的生存环境。

5.2地表水环境影响分析与评价

项目施工过程废水主要为：混凝土养护废水、机械和车辆设备冲洗废水、生活污水。

（1）混凝土养护废水对地表水环境的影响

封闭混凝土中水分不蒸发外逸，水泥依靠混凝土中水分完成水化作用，因水量较小，故废水排放量小，对水环境影响不大。

只要施工中注意加强施工管理，采用先进环保的施工工艺，提高施工进度和质量，不将施工泥渣随意弃入水体，不会造成下游河道的淤塞及水质的恶化。而且这种影响将会随着施工期的结束而消失。

（2）施工车辆、施工机械设备冲洗废水影响分析

施工车辆、施工机械设备冲洗废水经隔油池和沉淀池处理后循环利用，对地表水无影响。

（3）施工营地生活污水对水环境的影响

由工程分析可知，施工区营地内设置移动式临时厕所，厕所出水口处设置化粪池，收集到的生活污水租用罐车运往附近污水处理厂进行处理；施工期食堂废水经油水分离器处理后排入化粪池，食堂废水经油水分离器处理后经临时管道引至化粪池，收集到的生活污水租用罐车运往附近污水处理厂进行处理，租用罐车运往附近污水处理厂进行处理，不外排，不会对周围水环境产生影响。

5.3声环境影响预测和评价

项目施工噪声主要为施工期挖掘机、自卸汽车、推土机、拖拉机、混凝土泵、起重机、吊管机、电焊机、混凝土振捣器运行产生，这些机械运行时在距离声源 5m 处的噪声可高达 84～90dB（A），联合作业时叠加影响更加突出。这些突发性非稳态噪声源将对施工人员和周围环境产生不利影响。

施工期建材运输时，运输道路会不可避免的选择一些敏感点附近的现有道路，这些运输车辆发出的噪声会对沿线的声环境敏感点产生一定影响。

施工机械运行时在距离声源 5m 处的噪声可高达 84～90dB（A），联合作业时叠加影响更加突出。这些突发性非稳态噪声源将对施工人员和周围居民等环境敏感点产生不利影响。

各施工阶段主要施工机械见表 5.3-1。

表5.3-1         本项目工程主要施工机械噪声测试值

| 机械名称 |  | 测试距离(m) | 噪声值[dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 挖掘机 | 5 | 84 |
|  | 自卸汽车 | 5 | 86 |
|  | 推土机 | 5 | 90 |
|  | 混凝土泵 | 5 | 84 |
|  | 起重机 | 5 | 84 |
|  | 拖拉机 | 5 | 86 |
|  | 吊管机 | 5 | 75 |
|  | 电焊机 | 5 | 75 |
|  | 混凝土振捣器 | 5 | 90 |

（2）施工期噪声预测模式及源强

①预测模式：

施工机械的噪声可近似视为点声源处理，根据点声源噪声衰减模式，估算距离声源不同距离处的噪声值，预测模式如下：

Lr=Lr0-20lg(r/r0)

式中：L(r0)——声源r0处声级；

r  ——噪声源到观测点的距离。

式中未考虑声屏障、遮挡物、空气吸收等的影响。

②噪声源强：

根据上述预测模式，表 5.3-2列出了距施工机械不同距离处的噪声值。

表 5.3-2              主要施工机械不同距离处的噪声级                 单位：dB（A）

| 阶段 | 机械名称 | 5m | 10m | 20m | 40m | 60m | 80m | 100m | 150m | 200m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 挖掘机 | 84 | 78 | 72 | 66 | 62.5 | 60 | 58 | 54.5 | 52 |
|  | 自卸汽车 | 86 | 80 | 74 | 68 | 64.5 | 62 | 60 | 56.5 | 54 |
|  | 推土机 | 90 | 84 | 78 | 72 | 68.5 | 66 | 64 | 60.5 | 58 |
|  | 混凝土泵 | 84 | 78 | 72 | 66 | 62.5 | 60 | 58 | 54.5 | 52 |
|  | 起重机 | 84 | 78 | 72 | 66 | 62.5 | 60 | 58 | 54.5 | 52 |
|  | 拖拉机 | 86 | 80 | 74 | 68 | 64.5 | 62 | 60 | 56.5 | 54 |
|  | 吊管机 | 75 | 69 | 63 | 57 | 53.5 | 51 | 49 | 45.5 | 43 |
|  | 电焊机 | 75 | 69 | 63 | 57 | 53.5 | 51 | 49 | 45.5 | 43 |
|  | 混凝土振捣器 | 90 | 84 | 78 | 72 | 68.5 | 66 | 64 | 60.5 | 58 |

（3）施工期声环境影响预测分析

根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的规定，昼间的噪声限值为 70dB(A)，夜间限值为 55dB(A)。由预测结果可知：

①昼间施工机械噪声在距施工场地 60m 处可达到标准限值，夜间不施工。

②项目施工对敏感点声环境影响比较明显。本项目距离施工沿线200m内的敏感点为鄂庄子村、五里屯村、黄庄子村3个敏感点，经预测，本项目施工对鄂庄子村噪声贡献值为62.8dB(A)，对五里屯村噪声贡献值为54.3dB(A)，对黄庄子村噪声贡献值为49.2dB(A)。鄂庄子村超标值在2.8dB(A)，五里屯村、黄庄子村不超标。

降低施工噪声的措施为：

(1)施工单位必须选用符合国家有关标准的施工机械和运输车辆，尽量选用低噪声的施工机械和工艺。同时加强施工机械的养护和正确操作，使其处于最佳工作状态，噪声维持的最低水平。

(2)施工运输车辆尽量避开午间、夜间居民休息时间，声环境保护目标附近夜间（22：00~次日 6：00）、午间（12：00~1：30）禁止施工；在通过居民住宅、学校等声环境保护目标时应减速慢行，禁止鸣笛。

(3)合理安排施工时间，尽量避免大量高噪声设备同时施工。

(4)合理布局施工现场，避免在同一地点安排大量高噪声设备，以避免局部声级过高。

(5)施工期间临村一侧设置不低于2.5m高施工围挡。

(6)做好宣传工作，倡导科学管理和文明施工。由于技术条件、施工现场客观环境限制，即使采用了相应的控制对策和措施，施工噪声仍可能对周围环境产生一定的影响，为此要向沿线受影响的居民和有关单位做好宣传工作，以提高人们对不利影响的心理承受力；加强施工现场的科学管理，做好施工人员的环境保护意识的教育；大力倡导文明施工的自觉性。

本项目施工噪声是工程施工过程中的短期污染行为，且不可避免，一般居民均能理解。随着项目的竣工，施工噪声的影响将随之消失。

5.4环境空气影响预测与评价

本项目废气主要为施工期废气，施工废气主要为①道路扬尘，施工扬尘，物料装卸、运输及现场堆存扬尘；②项目钢管、钢筋焊接烟尘；③施工机械、运输车辆尾气；④河道清淤淤泥产生的恶臭；⑤管道接头融通过程产生非甲烷总烃。

（1）施工扬尘

施工严格按照《河北省扬尘污染防治办法》(河北省人民政府令[2020]第1号)、《关于印发<河北省2023年建筑施工扬尘污染防治工作方案>的通知》（冀建质安函〔2023〕105号）及同类施工场地采取的抑尘措施，采取如下防尘和抑尘措施：

①必须在施工现场出入口明显位置设置扬尘防治公示牌，内容包括建设、施工、监理及监管等单位名称、扬尘防治负责人的名称、联系电话、举报电话等。

②施工现场连续设置硬质围挡，围挡应坚固、美观，严禁围挡不严或敞开式施工。城区主干道两侧的围挡高度不低于2.5米，一般路段高度不低于1.8米。

③施工现场出入口和场内施工道路、材料加工堆放区必须采用混凝土硬化或用硬质砌块铺设，硬化后的地面应清扫整洁无浮土、积土，严禁使用其他软质材料铺设。

④施工现场出入口设置车辆冲洗设施，建立冲洗制度并设专人管理，严禁车辆带泥上路。

⑤施工现场出入口、加工区和主作业区等处必须安装视频监控系统，对施工扬尘实时监控。

⑥施工现场集中堆放的土方和裸露场地必须采取覆盖、固化或绿化等防尘措施，严禁裸露。

⑦拆除建筑物、构筑物时，四周必须使用围挡封闭施工，并采取喷淋、洒水等降尘措施，严禁敞开式拆除。

⑧基坑开挖作业过程中，四周应采取洒水、喷淋等降尘措施。

⑨施工现场易飞扬的细颗粒建筑材料必须密闭存放或严密覆盖，严禁露天放置；搬运时应有降尘措施，余料及时回收。

⑩施工现场必须使用商品混凝土、商品砂浆，严禁现场搅拌。

⑪施工现场运送土方、渣土的车辆必须封闭或遮盖严密，严禁使用未办理相关手续的渣土等运输车辆，严禁沿路遗撒和随意倾倒。

⑫施工现场的建筑垃圾、拆除工程废物必须设置垃圾存放点，集中堆放并严密覆盖，及时清运。生活垃圾应用封闭式容器存放，日产日清，严禁随意丢弃。

⑬施工现场必须建立洒水清扫抑尘制度，配备洒水设备。重污染天气时相应增加洒水频次。

⑭建筑工程主体外侧脚手架及临边防护栏杆必须使用符合标准的密目式安全网封闭施工，并保持整洁、牢固、无破损。

⑮遇有4级以上大风或重污染天气预警时，必须采取扬尘防治应急措施，严禁土方开挖、土方回填、房屋拆除、材料切割、金属焊接、喷涂或其他有可能产生扬尘的作业。

⑯组织相关单位做好工程外管网及绿化施工阶段的扬尘防治工作。

按照《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934—2019），施工场地扬尘排放应符合下表规定的浓度限值。

⑰合理安排施工现场和施工时间，加强工区的规划管理，当出现风速过大或不利天气状况应停止施工作业，并对堆放的建筑材料进行遮盖。

⑱尽量减少搬运环节，搬运时要作到轻举轻放；清除的淤泥及时运走，以防因长期堆放表面干燥而起尘。

⑲在拆除现有建筑时，应随时洒水，减少扬尘 污染等。

表5.4-1      扬尘排放浓度限值

| 控制项目 | 监测点浓度限值（µg/m3 ） | 达标判定依据（次/天） |
| --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 80 | ≤2 |

根据河北省《扬尘在线监测系统建设及运行技术规范》（DB 13/T 2935—2019）要求：监测点位应设置于施工区域围栏安全范围内，可直接监控施工场地主要施工活动。监测点位不宜轻易变动，以保证监测的连续性和数据的可比性；监测点位应优先设置于车辆进出口处。监测点数量多于车辆进出口数量时，其它监测点位应结合常年主导风向，设置在工地所在区域主导风向下风向的施工场地边界，兼顾扬尘最大落地浓度；当与其他施工场地相邻或施工场地外侧是交通道路且受道路扬尘影响较大时，应避开在相邻边界处设置监测点；采样口离地面的高度应在3m～5m范围内。施工场地扬尘监测点数量宜符合下表要求。

表5.4-2       施工场地扬尘监测点数量设置

| 占地面积S（m2） | 监测点数量(个) |
| --- | --- |
| S≤5000 | ≥1 |
| 5000＜S≤10000 | ≥2 |
| 10000＜S≤100000 | ≥4 |
| S＞100000 | 在10万平方米最少设置4个监测点的基础上，每增加10万平方米最少增设1个监测点（不足10万平方米的部分按10万平方米计）。 |

本项目提水泵站建筑物占地面积为24m2，根据河北省《扬尘在线监测系统建设及运行技术规范》（DB 13/T2935—2019），距离本项目泵站最近敏感点为泵站西北侧461m处的小蒲池河村，距项目较远，项目施工期场区设置1个废气监测点位监测施工扬尘，设置于施工场区出入口。

（2）焊接烟尘

本项目钢管、钢筋需要在现场焊接，焊接采用乙炔-氧气焊接，焊接过程中会产生O3和氮氧化物等有害物质，烟气中含有少量的金属烟尘。金属烟尘浓度较低，少量焊接废气能够迅速扩散，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值：颗粒物周界外浓度最高点1.0mg/m3，对操作工人和周围环境影响较小。

（3）管道接头废气

本项目管道接头融通过程有少量非甲烷总烃产生，项目施工现场区地域开阔，少量废气能够迅速扩散，能够满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其它企业边界大气污染物浓度限值要求。对操作工人和周围环境影响较小。

（4）施工机械、运输车辆尾气

施工期使用的施工机械和运输车辆以柴油、汽油为能源，在使用过程中产生的尾气主要污染物为NOx、NMHC和CO等。属于无组织排放，具有流动性、间歇性。

项目施工期较短，施工机械、运输车辆运行较为分散，根据现行环保要求，施工期非道路移动机械使用国四及以上排放标准或使用新能源汽车，运输车辆使用国五及以上排放标准的汽车或新能源车辆，机械尾气无组织排放的NMHC、NOX、CO对环境空气影响较小，随着施工期的结束影响随之消失。

（5）淤泥恶臭

河道清淤时产生淤泥，淤泥产生恶臭，主要成分为NH3、H2S，对周边敏感点产生影响。淤泥清出河道后，在临近河床内晾晒，远离敏感点布设，河道底泥清淤工作开始前时施工单位必须提前告知附近居民关闭窗户。淤泥于河道东侧就近晾晒，晾晒点距离最近敏感点为113m，且恶臭产生量较小。根据同类项目调查，NH3、H2S、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表1标准限值要求。

综上所述，施工期废气对周围环境产生影响较小。

5.5地下水环境影响预测与评价

项目施工期对地下水环境无影响。

5.6土壤环境影响预测与评价

项目施工期对土壤环境无影响。

5.7固体废物环境影响分析

项目施工期设备维修不在场地内进行，施工期固体废物主要包括焊条头、清淤淤泥、弃土、建筑垃圾、拆除工程废物、车辆冲洗污泥、施工人员生活垃圾。

（1）焊条头

本项目钢筋需要焊接，焊接中产生废焊条头，产生量为0.8t/a，外售。

（2）清淤淤泥

根据主体工程布置，将河道清淤土方堆于治理工程占地范围内进行晾晒，远离敏感点晾晒，晾晒分多次进行，达到合适含水量后送建设监管部门指定地点，清淤工程根据晾晒情况分期开展。晾晒期间采用编织袋进行拦挡。

（3）弃土、建筑垃圾、拆除工程废物

弃土、建筑垃圾、拆除工程废物在施工作业带内暂时堆放，并采取苫布遮盖、洒水抑尘等措施，弃土送建设监管部门指定地点，施工结束后，即时清理场地，对场区建筑垃圾、拆除工程废物进行分类处理，能够回收利用的垃圾运往回收站回收处理，不能回收利用的送建设监管部门指定地点。

（4）车辆冲洗污泥

车辆冲洗产生的污泥定期清运，产生量较小，与河道淤泥一并处理。

（5）生活垃圾

施工现场生活垃圾就近收集至道路沿线垃圾箱，由当地环卫部门处置，不外排。

综上所述，项目施工期固体废物采取以上措施后可以得到妥善处置，不会对周围环境产生明显影响。

5.8环境风险影响分析

项目施工期无环境风险影响。

5.9景观环境影响评价

项目施工期对自然景观的影响主要表现为临时占地的开挖、平整，产生新的地貌形态改变，在破坏植被的同时造成砂土裸露，增加了水土流失量，对局部景观产生干扰，对现有的自然风光产生一定影响。

本项目临时占地主要为施工生活区、施工道路、淤泥晾晒、导流管线等。为了减少占地和方便管理，遵循集中布置、统一管理和节约占地的原则，施工便道充分利用现有道路，以减少占地面积。施工车辆、设备冲洗废水用于场地泼洒抑尘，沉淀池污泥与河道淤泥一并处理；盥洗废水泼洒抑尘。施工物料及表土等易产尘物料采取苫盖遮盖、洒水抑尘等措施，对景观环境的影响较小。

总体来说，施工期对景观环境的影响是暂时的，并且通过采取有效措施，可以减少对沿线景观的影响。随着施工的结束，其不利影响也会随之消失。

5.10文物古迹影响分析

本项目沿线两侧评价范围内尚未发现国家级、省级文物古迹分布，施工过程中如果发现地下文物，施工单位应当立即停止施工，采取临时性措施保护好现场，并在 4 小时内报告建设单位和文物行政主管部门；建设单位在接到报告后 12 小时内，应当将保护措施报告文物行政主管部门；文物行政主管部门在接到建设单位或者施工单位的报告后24小时内，应当提出处理意见并通知建设、施工单位。施工单位经文物保护主管部门发掘后，并征得文物主管部门同意方可继续施工。

6运营期环境影响预测与评价

本项目对遵化国祯污水有限公司西侧清水河段进行河道治理及水质风险防控应急工程建设；项目运营期分为两种工况：①第一种工况：遵化国祯污水有限公司污水处理厂出水正常排放工况本项目老爪河橡胶坝、本项目新建橡胶坝均为提起状态，提水泵不运行；②第二种工况：遵化国祯污水有限公司污水处理厂事故工况本项目老爪河橡胶坝、本项目新建橡胶坝均下降，清水河河水经导水管自老爪河橡胶坝上游导流至本项目新建橡胶坝下游，遵化国祯污水有限公司污水处理厂排放污水被截留至两橡胶坝之间河道内，待污水处理厂事故处理完毕后经提水泵+提水管泵至遵化国祯污水有限公司污水处理厂进行处理，污水全部被处理完毕后两座橡胶坝提升，清水河恢复正常。

本项目运营期第一种工况由于河道治理改善了水体水质，对生态环境及水环境有正效益，对环境无负面影响，因此，本次评价仅针对第二种工况进行分析。

6.1生态环境影响预测与评价

根据现场调查，评价区水生生态主要为清水河（最终汇入沙河）。

根据调查水生生物主要有鱼类、浮游生物、蛤蟆、青蛙、藻类等，均为常见物种，适应性强，无珍稀濒危水生生物，无重要水生生物的产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道。

项目运营期仅为泵站运行，对动物不产生影响。

项目于清水河桩号16+100处新建1座橡胶坝；正常工况橡胶坝升起，不会阻断水生动物活动范围，遵化国祯污水有限公司污水超设计排放水质工况，橡胶坝下降，清水河河水经导水管导流至本项目新建橡胶坝下游，不会阻断水生动物通道，污水全部处理后橡胶坝即可提升，恢复正常通道，橡胶坝对水生动物影响较小。

6.2地表水环境影响预测与评价

项目河道清淤等治理可改善河道水体环境、保障下游水质不受污染。

项目营运期仅为提升泵站运行，此时段上游河道流水通过导水管道流入本段下游，污水处理厂事故处理完毕后，提升泵站负责将该段河道应急存蓄的污水提升至污水处理厂进行二次处理，处理达标后再排入清水河，对地表水无影响。

6.3声环境影响预测和评价

项目建成后，噪声影响主要为泵站设备运行噪声。泵类位于水下。可综合降噪25dB（A），提水泵房西南角为坐标原点（0，0，0），具体噪声源强及治理措施见下表。

表6.3-3         本项目生产工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 型号 | 声功率级/dB (A) | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离 |  | 室内边界声级/dB(A) | 运行时段 | 建筑物插入损失/dB(A) | 建筑物外噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | X | Y | Z | 边界 | 距离/m |  |  |  | 声压级/dB(A) | 建筑物外距离/m |
| 1 | 提水泵房 | 潜污泵 | 350WQ1200-10-45 H=10m P=45kW | 75 | 选用低噪声设备，位于水下 | 59.2 | 64.5 | 0 | 东 | 2 | 69.0 | 昼夜 | 25 | 44 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 2.5 | 67.0 |  |  | 42 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 2.5 | 67.0 |  |  | 42 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 2 | 69.0 |  |  | 44 | 1 |
| 2 |  | 可移动柴油发电机 | / | 100 | 加装减振基础，泵房内设置 | 60.5 | 64 | 0 | 东 | 1 | 100 |  | 25 | 75 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 2 | 94.0 |  |  | 69 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 3.5 | 89.1 |  |  | 64.1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 2.5 | 92.0 |  |  | 67 | 1 |

（1）预测方法及模式

噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录A中工业噪声预测计算模式进行预测。工业声源有室外和室内两种声源，应分别计算。

①单个室外的点声源在预测点产生的声级计算

单个室外声源在预测点处倍频带声压级为：

LP（r）＝L W+Dc－A

式中：L W—倍频带声功率级，dB(A)；

D—指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级的全向点声源在规定方向的级的偏差程度。指向性校正等于点声源的指向性指数Di加上计到小于4π球面度（sr）立体角内的声传播指数DΩ。对辐射到自由空间的全向点声源，Dc=0dB。

A—倍频带衰减，dB；

A＝Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc

Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB；

Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB；

Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB；

Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB；

Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。

Adiv=20lg(r/r0)

预测点的A声级，可利用8个倍频带的声压级按下式计算：

式中：LPi(r)—预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB；

ΔLi—i倍频带A计权网络修正值，dB。

②室内声源等效室外声源计算

声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和LP1。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出：

LP1（T）=LP1（T）－(TL+6)

式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。

式中：Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。

R—房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；

α为平均吸声系数。

r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：

式中：LP1i(T)—靠近维护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

LP1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N—室内声源总数。

在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级：

LP1i(T)=LP1i(T)－(TLi+6)

式中：LP1i（T）—靠近维护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi—维护结构i倍频带的隔声量，dB。

然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级：

然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。

③噪声贡献值计算

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：

式中：ti—在T时间内i声源工作时间，S；

tj—在T时间内j声源工作时间，S；

T—用于计算等效声级的时间，S；

N—室外声源个数；

M—等效室外声源个数。

（2）预测结果及分析

本项目运营期泵站站房外噪声贡献值为42~75dB(A)；最近敏感点为泵房西北侧461m处的小蒲池河村，经预测，项目对小蒲池河村无影响。

6.4环境空气影响分析与评价

本项目正常运行运营期无废气产生。项目运营期废气污染源主要为遵化国祯污水处理有限公司事故工况下应急工程柴油发电机工作时产生的废气，遵化国祯污水处理有限公司事故工况发生几率较小，本次评价不再识别环境空气评价等级，仅对遵化国祯污水处理有限公司事故工况下应急工程柴油发电机工作时产生的废气进行达标判定。

项目建成后，废气主要为可移动柴油发电机燃烧柴油废气；经分析，本项目可移动柴油发电机废气满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织限值要求。

本项目无组织排放量核算见表6.4-9， 大气污染物年排放量核算见表6.4-10。

表6.4-9        无组织排放量核算表

| 序号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 污染物排放标准 |  | 年排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值 |  |
| 1 | 柴油发电机 | 颗粒物 | 无组织排放 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2 | 1.0mg/m3 | 0.099 |
|  |  | SO2 |  |  | 0.4mg/m3 | 0.0198 |
|  |  | NOx |  |  | 0.12mg/m3 | 1.643 |

表6.4-10      大气污染物年排放量核算表

| 类别 | 污染物 | 年排放量(kg/a) |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 颗粒物 | 0.099 |
|  | SO2 | 0.0198 |
|  | NOx | 1.643 |

项目无非正常工况废气排放。

6.5地下水环境影响预测与评价

6.5.1区域水文地质条件

6.5.1.1 区域地质构造

本区基底构造较复杂，新构造活动强烈。燕山运动塑造了本区的主要构造格局，区域内断裂主要有平谷—迁西断裂、大八里庄断裂、唐山断裂等。

现分述如下：

本项目位置

图6.5-1       区域地质构造分布图

6.5.1.2水文地质

区域内地下水赋存条件及其富水程度，主要受岩性、地貌，以及地下水补给条件控制，根据不同岩类的地下水赋存特点，可将全市境内分为四个含水岩组：

（1）松散岩层孔隙潜水含水岩组

①极富水亚组：为Q4及Q3冲洪积卵砾石层，及Q2的砾石层。卵砾石层占开采深度的70～80％，单井涌水量200m3/h，水位埋深12～15m。分布在北川平原，其东部位于冲洪积扇上部，西部位于冲洪积扇下部。

②富水亚组：为Q3及Q4冲洪积及洪积砂砾石和卵砾石层。砂砾石层厚一般5～15m，单井涌水量100～200m3/h。砂砾石层厚度一般5～10m，个别地段大于10m，水位埋深一般5～7m。分布于冲洪积扇前缘及近洪积扇地带。

③中等富水亚组：为Q3冲洪积砂砾石及砂含砾石层。砂砾石层厚一般10m 左右，该组下部个别地段夹有薄层淤泥质砂粘土。单井涌水量50～100m3/h，水位埋深一般5～7m。主要分布在南川的北部以及北川平原的扇间地带。

④弱富水亚组：为Q3和Q4冲洪积砂砾石层，单井涌水量小于50m3/h，水位埋深一般5～7m，个别地段15～25m。主要分布在南川的南部，山间沟谷地带，以及分布于北头、枣林一带。

⑤贫水亚组：为Q3和Q4冲洪积砂砾卵石，单井涌水量小于30m3/h，水位埋深一般3～5m。分布于山间沟谷地带。

⑥微含水或不含水亚组：为Q2和Q3冲洪积层，主要岩性为粘砂土，或粘砂土含碎石，不含或微含水。分布于丘陵边缘。

（2）碳酸盐岩类裂隙、岩溶裂隙含水组

①富水亚组：由于高于庄组和雾迷山两组构成，分布广泛。裂隙、岩溶裂隙发育，局部见有小溶洞，富水性强，但不均一，单井涌水量一般30～50m3/h，构造破碎带地段可达100～250m3/h。

雾迷山组以白云质灰岩部位的层间裂隙水为最好，富水性强。在山区与平原交界地段高于庄组地下水年变幅一般25～30m，而雾迷山组为10～20m，但地形高处可达50m以上。

②中等富水亚组：由大洪峪组和杨庄组构成，裂隙、岩溶裂隙较为发育，单井涌水量一般为20～30m3/h，构造破碎带地段可达70m3/h以上。

（3）碎屑岩类裂隙含水岩组

①弱富水亚组：主要为常州沟组底层，为含水弱的层间裂隙水，据成井资料统计，单井涌水量一般只有3～20m3/h。

②贫水亚组：由串岭沟、团山子两组构成，本岩组裂隙多呈闭合状态。含水微弱，但在泥质白云岩分布地段亦有少量层间裂隙水。

（4）变质岩、火成岩类风化裂隙含水岩组

①弱富水亚组：为太古界片麻岩，主要为上部风化裂隙水和局部脉状构造裂隙水。单井涌水量一般0.6～1.3m3/h，构造破碎带地段可达30～40m3/h。此含水组与上部松散岩类孔隙潜水含水组水力联系密切。

②贫水亚组：为燕山期火成岩，主要是花岗岩及花岗闪长岩，风化裂隙不发育，仅在个别地段有泉水出露。遵化市地处河流源头，地下水排泄条件好，大气降水落到地面之后，迅速排入地下或汇入河川，续而径流出境，地下水在含水层中停滞时间短，因而导致其矿化度很低，绝大部分地区小于0.2g/L，多为HCO3-Ca·Mg型水。

6.5.1.3包气带水文地质特征

根据调查，本项目所在区域包气带岩性主要以粘砂土为主，包气带渗透系数范围为3.64×10-4~6.94×10-4cm/s，对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附表B.1中所列不同岩性渗透系数经验值，参照黄土渗透系数为0.25~0.5m/d，本次取中间值0.375m/d（4.34×10-4cm/s），该项目场地包气带防污性能为弱。

6.5.1.4评价区含水层组

由评价区地层分析可知：评价区地表出露地层为第四系地层，其中全新统冲积层及洪积层(Q4al、Q4pl)导水性和富水性较好，含水层厚度一般5-15m，单井单位涌水量200m3/h·m-500m3/h·m；全新统冲洪积层(Q4pl+al)导水性和富水性也相对较好，评价区东侧堡子店村和小曹各庄村一带，单井单位涌水量200m3/h·m-500m3/h·m，其他全新统冲洪积层(Q4pl+al)导水性和富水性相对减弱，单井单位涌水量100m3/h·m-200m3/h·m；上更新统洪坡积层(Q3pl+d1)岩性主要为粉砂、粗砂和泥质砂粘土，含水层厚度一般10-20m，透水性一般，单井单位涌水量50m3/h·m-100m3/h·m。地下水类型可分为第四系松散岩类孔隙水。

①极富水亚组(Ⅰ)：为Q4冲积和洪积卵砾石层。单井涌水量200-500m3/h·m。

②富水亚组(Ⅱ2-1)和中等富水亚区（II2-2）：为Q4冲洪积及洪积砂砾石和卵砾石层。砂砾石层厚一般5-15m，单井单位涌水量100-200m3/h·m。分布于评价区部分。

③一般富水亚区（II2-3）：为Q3冲坡积粉砂和泥质砂粘土。砂层厚一般10m左右，该组下部个别地段夹有薄层淤泥质砂粘土。单井单位涌水量50-100m3/h·m。

图6.5-2    评价区水文地质图

6.5.1.5地下水补、径、排条件

①补给来源

项目所在区域浅层地下水补给以大气降水入渗补给为主。

②地下水的径流特征

评价区地下水径流总体方向由东北向西南流动，水力坡度约为1.1‰。

③地下水的排泄特征

该区内地下水的排泄方式主要是工农业用水开采、蒸发排泄。

6.5.1.6地下水流场

根据项目所在区域地下水位调查，项目区域地下水流场图如下。

图6.5-3     项目区域范围内地下水流场图

区域水位东北高、西南低，项目所在区域地下水流向自东北向西南。排泄方式主要为蒸发排泄为主。

6.5.2地下水环境影响分析

按照《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）中的评价工作等级划分办法，确定本项目地下水环境影响评价工作等级为二级，本项目污染物的排放对地下水流场没有明显影响、评价区内含水层的基本参数变化很小，本次评价采用解析法进行地下水影响分析与评价。

（1）预测情景设定

依据《环境影响评价技术导则-总纲（HJ2.1-2016）》要求本项目对地下水环境的影响应从正常工况和非正常工况进行模拟预测。

①正常工况：

在正常状况下，本项目产生的污染物从源头和末端均得到控制，池体和地面经防渗处理，没有污染地下水的通道，污染物污染地下水的可能性很小。

因此，本项目不进行正常状况下的情景预测。

②非正常工况

所谓非正常工况是指建设项目的工艺设备或地下水环境保护措施因系统老化、腐蚀等原因不能正常运行或保护效果达不到设计要求时的运行状况。针对本项目地下水环境来说主要是指项目在生产运行期间提升泵站柴油发电机柴油泄漏、遵化国祯污水处理有限公司废水未处理达标直接排入清水河河道应急存蓄，从而对地下水环境造成影响的情况。

③预测因子筛选

本项目柴油泄漏，主要特征污染物为石油类；遵化国祯污水处理有限公司废水未处理达标直接排入清水河本段河道应急存蓄，主要特征污染物为COD、氨氮。

本项目设置柴油发电机进行发电，柴油发电机油箱为200L，柴油发电机于设置于地面上，泄漏可及时被发现，本次评价设定0.1%渗入地下，则非正常工况下柴油的泄漏量为：0.168kg。

图6.5-4    存蓄河段横截面示意图

存蓄河段宽38m，长1100m，设计高3m，本次评价假定河道防渗层破损面积为50m2，泄漏量依照《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2008)所规定验收标准(1m2池体泄漏2L/d)的10倍计算，即1m2池体泄漏20L/d，则非正常情况下，存蓄河段废水泄漏量为1000L/d，即1m3/d，其中生产废水中COD的浓度为400mg/L、氨氮浓度为40mg/L；遵化国祯污水处理有限公司处理事故污水时间为17.4d。

则非正常工况下COD的泄漏量为：1m3×1000×400mg/L×17.4d×10-6=6.96kg

氨氮的泄漏量为：1m3×1000×40mg/L×17.4d×10-6=0.696kg

本次模拟预测石油类的超标范围参照石油类参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，模拟预测COD、氨氮的超标范围执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准。

表6.5-1       评价因子及评价标准一览表

| 评价因子 | 石油类 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量标准（mg/L） | 0.05 | 3.0 | 0.5 |
| 检出范围（mg/L） | 0.01 | 0.05 | 0.025 |

④预测模式

1、非正常工况预测模型采用一维半无线长多孔介质主体，一端定浓度边界。所以选用公式如下：

一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界

式中：x—距注入点的距离，m；

t—时间，d；

C—t时刻点x处的示踪剂浓度，mg/L；

C0—注入的示踪剂浓度，mg/L；

u—水渗流速度，m/d；

K—渗透系数，m/d；

I—地下水水力坡度，‰；

n—有效孔隙度，无量纲；

DL—纵向x方向弥散系数，m2/d；

erfc()—余误差函数。

⑤预测模型参数确定

a.横截面面积：依据该地区含水层厚度（第Ⅰ含水组厚度35m）及污染源情况（提升泵垂向地下水流向投影宽带7.2m）确定w=污染带宽×含水层厚度，提升泵房w=252m2；假定河道防渗层破损面积为50m2，确定w=污染带宽×含水层厚度，提升泵房w=350m2

b.渗透系数：根据项目所在地地质剖面情况可知，项目岩性为砂质粘土，对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附表B.1中所列不同岩性渗透系数经验值，参照黄土渗透系数为0.25~0.5m/d，本次取中间值0.375m/d（4.34×10-4cm/s）。

c.水利坡度：依据浅层区域水位等值线图计算，水力坡度I为1.1‰。

d.有效孔隙度：有效孔隙度是指含水层中流体运移的孔隙体积和含水层物质总体积的比值。依据前人研究成果，对于均值各向同性的潜水含水层，有效孔隙度数值上等于给水度（Jacob Bear，1983）。根据各水源地潜水含水层的给水度数值确定其有效孔隙度，给水度取值参考《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附表B.2松散岩石给水度参考值表，因此确定本次评价潜水含水层参照亚黏土的平均有效孔隙度n=0.07。

e地下水流速：根据b、c、d中对K、n、I的取值，地下水渗流速度u=KI/n=0.375×1.1‰/0.07=0.0059m/d。

f.纵向弥散系数：由于“弥散系数=弥散度×地下水渗流速度”，根据经验保守取值，纵向弥散系数DL=0.061m2/d。

弥散系数一般是通过野外弥散或室内土柱实验确定，但是由于弥散系数的尺度效应，野外试验和土柱实验均不能较直观的反应污染场地的弥散系数。在本次工作中结合地层岩性特征和尺度特征，参考Xu和Eckstein方程式（1995，基于海量弥散实验测量数据和分型数学的统计公式）确定其弥散度αm，进而计算弥散系数DL。

Xu和Eckstein方程式为：

式中：αm—弥散度；LS—污染物运移的距离（m），按照上式计算可得潜水含水层弥散度αm=10.4m。

g.瞬时注入示踪剂的质量，g。根据5.5.2.2-（1）-③计算结果，浓密池瞬时注入示踪剂的质量为0.168kg。

⑥预测结果

非正常工况下石油类在含水层中运移预测结果见表6.5-2。

表6.5-2      非正常工况下石油类在运移模型计算统计表（mg/L）

| 浓度距离（m） | 100d | 365d | 1000d | 7200d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.001072371 | 0.00054048 | 0.000298252 | 4.58961E-05 |
| 10 | 2.8872E-05 | 0.00028521 | 0.000321086 | 7.03206E-05 |
| 20 | 2.142E-10 | 1.59318E-05 | 0.000152293 | 9.61497E-05 |
| 30 | 4.37894E-19 | 9.42062E-08 | 3.18244E-05 | 0.00011732 |
| 40 | 2.46677E-31 | 5.8967E-11 | 2.92995E-06 | 0.000127748 |
| 50 | 3.82911E-47 | 3.90709E-15 | 1.18845E-07 | 0.000124135 |
| 60 | 1.63786E-66 | 2.74039E-20 | 2.12386E-09 | 0.000107645 |
| 70 | 1.93047E-89 | 2.03464E-26 | 1.6722E-11 | 8.33013E-05 |
| 80 | 6.2699E-116 | 1.5991E-33 | 5.80061E-14 | 5.75265E-05 |
| 90 | 5.6113E-146 | 1.33039E-41 | 8.865E-17 | 3.54521E-05 |
| 100 | 1.3838E-179 | 1.17165E-50 | 5.96905E-20 | 1.94973E-05 |
| 110 | 9.4038E-217 | 1.09227E-60 | 1.77073E-23 | 9.56901E-06 |
| 120 | 1.7609E-257 | 1.0779E-71 | 2.3143E-27 | 4.19099E-06 |
| 130 | 9.0861E-302 | 1.12601E-83 | 1.33263E-31 | 1.63804E-06 |
| 140 | 0 | 1.24515E-96 | 3.3808E-36 | 5.71337E-07 |
| 150 | 0 | 1.4575E-110 | 3.77877E-41 | 1.77835E-07 |
| 160 | 0 | 1.806E-125 | 1.86081E-46 | 4.93971E-08 |
| 170 | 0 | 2.3689E-141 | 4.03715E-52 | 1.22446E-08 |
| 180 | 0 | 3.2891E-158 | 3.85895E-58 | 2.7086E-09 |
| 190 | 0 | 4.8343E-176 | 1.62511E-64 | 5.34692E-10 |
| 200 | 0 | 7.5214E-195 | 3.01522E-71 | 9.41936E-11 |

图6.5-5     非正常工况下污染源泄漏后因子石油类的运移图

表6.5-3      非正常工况下COD在运移模型计算统计表（mg/L）

| 浓度距离（m） | 100d | 365d | 1000d | 7200d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.031987293 | 0.016121749 | 0.008896417 | 0.001369015 |
| 10 | 0.000861211 | 0.008507407 | 0.009577524 | 0.002097564 |
| 20 | 6.38927E-09 | 0.000475223 | 0.004542682 | 0.002868009 |
| 30 | 1.30618E-17 | 2.81004E-06 | 0.000949275 | 0.003499487 |
| 40 | 7.35803E-30 | 1.7589E-09 | 8.73963E-05 | 0.003810541 |
| 50 | 1.14217E-45 | 1.16543E-13 | 3.54499E-06 | 0.003702775 |
| 60 | 4.88549E-65 | 8.1742E-19 | 6.33516E-08 | 0.003210898 |
| 70 | 5.75832E-88 | 6.06903E-25 | 4.98794E-10 | 0.002484759 |
| 80 | 1.8702E-114 | 4.76989E-32 | 1.73024E-12 | 0.001715933 |
| 90 | 1.6738E-144 | 3.96837E-40 | 2.6443E-15 | 0.001057487 |
| 100 | 4.1277E-178 | 3.49487E-49 | 1.78048E-18 | 0.000581578 |
| 110 | 2.805E-215 | 3.2581E-59 | 5.28184E-22 | 0.00028543 |
| 120 | 5.2525E-256 | 3.21523E-70 | 6.90324E-26 | 0.000125011 |
| 130 | 2.7103E-300 | 3.35873E-82 | 3.97505E-30 | 4.88605E-05 |
| 140 | 0 | 3.7141E-95 | 1.00844E-34 | 1.70422E-05 |
| 150 | 0 | 4.3476E-109 | 1.12715E-39 | 5.30457E-06 |
| 160 | 0 | 5.3871E-124 | 5.55054E-45 | 1.47344E-06 |
| 170 | 0 | 7.066E-140 | 1.20423E-50 | 3.65238E-07 |
| 180 | 0 | 9.811E-157 | 1.15107E-56 | 8.07936E-08 |
| 190 | 0 | 1.442E-174 | 4.84748E-63 | 1.59491E-08 |
| 200 | 0 | 2.2435E-193 | 8.99397E-70 | 2.80966E-09 |

图6.5-6    非正常工况下污染源泄漏后因子COD的运移图

表6.5-4      非正常工况下氨氮在运移模型计算统计表（mg/L）

| 浓度距离（m） | 100d | 365d | 1000d | 7200d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.003198729 | 0.001612175 | 0.000889642 | 0.000136902 |
| 10 | 8.61211E-05 | 0.000850741 | 0.000957752 | 0.000209756 |
| 20 | 6.38927E-10 | 4.75223E-05 | 0.000454268 | 0.000286801 |
| 30 | 1.30618E-18 | 2.81004E-07 | 9.49275E-05 | 0.000349949 |
| 40 | 7.35803E-31 | 1.7589E-10 | 8.73963E-06 | 0.000381054 |
| 50 | 1.14217E-46 | 1.16543E-14 | 3.54499E-07 | 0.000370278 |
| 60 | 4.88549E-66 | 8.1742E-20 | 6.33516E-09 | 0.00032109 |
| 70 | 5.75832E-89 | 6.06903E-26 | 4.98794E-11 | 0.000248476 |
| 80 | 1.8702E-115 | 4.76989E-33 | 1.73024E-13 | 0.000171593 |
| 90 | 1.6738E-145 | 3.96837E-41 | 2.6443E-16 | 0.000105749 |
| 100 | 4.1277E-179 | 3.49487E-50 | 1.78048E-19 | 5.81578E-05 |
| 110 | 2.805E-216 | 3.2581E-60 | 5.28184E-23 | 2.8543E-05 |
| 120 | 5.2525E-257 | 3.21523E-71 | 6.90324E-27 | 1.25011E-05 |
| 130 | 2.7103E-301 | 3.35873E-83 | 3.97505E-31 | 4.88605E-06 |
| 140 | 0 | 3.7141E-96 | 1.00844E-35 | 1.70422E-06 |
| 150 | 0 | 4.3476E-110 | 1.12715E-40 | 5.30457E-07 |
| 160 | 0 | 5.3871E-125 | 5.55054E-46 | 1.47344E-07 |
| 170 | 0 | 7.066E-141 | 1.20423E-51 | 3.65238E-08 |
| 180 | 0 | 9.811E-158 | 1.15107E-57 | 8.07936E-09 |
| 190 | 0 | 1.442E-175 | 4.84748E-64 | 1.59491E-09 |
| 200 | 0 | 2.2435E-194 | 8.99397E-71 | 2.80966E-10 |

图6.5-7     非正常工况下污染源泄漏后因子氨氮的运移图

⑦项目建设对区域地下水影响评价小结

1）通过预测结果可知，整个模拟期间含水层中石油类的最大浓度也仅为0.001072371mg/L，远小于石油类的浓度检出限0.01mg/L的标准；COD最大浓度为0.007996823mg/L，远小于COD的浓度检出限0.05mg/L的标准；氨氮最大浓度为0.000799682mg/L，远小于氨氮的浓度检出限0.025mg/L的标准。因此对项目附近水质不会产生影响。

2）考虑最不利状况（项目区柴油泄漏、河道存蓄段渗漏情景下），可以看出地下水中石油类、COD、氨氮浓度在地下水的稀释作用下随着时间浓度在逐渐地变小，在整个模拟期间未出现超标现象。

3）从总的评价结果来看，在有效的防渗措施和完善的监测系统条件下，该项目不会对地下水造成很大影响。发生事故立即启动应急预案，只要处理及时其对地下水的污染可控制在厂区范围之内。

6.5.3防渗措施

项目建构筑物为提升泵房，地面为混凝土浇筑，柴油发电机泄漏可及时被发现，提升泵房防渗等级为一般防渗。

6.5.4跟踪监测

项目运营期柴油机仅为遵化国祯污水处理有限公司非正常或事故工况时使用，对地下水基本无影响，本次不设置跟踪监测。

6.5.5地下水环境影响评价结论

综上所述，结合调查区水文地质条件，本次评价对本项目建设可能造成的地下水环境影响做出分析，本项目建设对地下水环境的影响可以接受。

6.6土壤环境影响预测与评价

6.6.1土壤环境影响评价等级及评价范围

根据土壤环境评价等级判定，本项目土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类，根据《河北遵化经济开发区城西工业园规划环境影响跟踪评价报告书》中调查资料，多年平均水面蒸发量为1796.8mm，多年平均降水量为655.8mm，故本项目所在区域干燥度为2.74；根据调查，项目所在区域地下水位埋藏深度一般在6.2-14.35m，故项目属于较敏感，因此确定土壤环境评价等级为三级，本评价通过定性描述对土壤环境影响进行分析。

评价范围：根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目土壤评价范围为治理河段及周边1km范围。

6.6.2污染途径识别

本项目生产对土壤影响途径、污染程度相同，本次评价一并识别。

本项目可能涉及土壤污染的途径主要为柴油垂直入渗。通过工程分析可知，项目提升泵站地面进行硬化处理，柴油发电机于设置于地面上，泄漏可及时被发现。

6.6.3预测时段

本项目重点预测时段为营运期。

6.6.4土壤环境影响预测情景分析

预测情景主要分为正常状况和非正常状况两种情景。

①正常运行状况下对土壤环境影响

在正常运行时，提升泵站地面进行硬化处理，污染物进入土壤环境的可能性较小；项目柴油燃烧废气为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，对土壤基本无影响，因此本次评价不进行正常状况下的土壤环境的预测。

②非正常（事故）状况下对土壤环境影响

事故是指因工程质量低劣、管理方面的疏漏、自然因素（地震、洪水冲刷）及人为破坏等多方面因素造成储存桶破损或断裂，从而导致大量柴油矿物油外泄，造成污染的事件。事故情况下造成的柴油泄漏对土壤环境的影响。

6.6.5预测方法

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中“8.7.3”，污染影响型建设项目三级评价预测方法可采用定性描述或进行类比分析。本项目涉及土壤污染的途径为柴油下渗，采用定性描述分析。

本项目设置柴油发电机进行发电，柴油发电机油箱为200L，柴油发电机于设置于地面上，泄漏可及时被发现；提升泵房地面为混凝土浇筑。

事故情况下，一方面积极采取措施封堵泄漏口，另一方面利用吸附性物质吸收柴油放置备用桶内，委托有资质单位处理。

根据调查，项目所在区域包气带土质较好。因此本项目在做好防渗的前提下，并设置专人负责，定期检查，不会对土壤环境造成影响。

6.6.6土壤环境影响跟踪监测

项目运营期柴油机仅为遵化国祯污水处理有限公司非正常或事故工况时使用，对土壤基本无影响，本次不设置跟踪监测。

6.6.7土壤环境影响结论

项目采取了相应的土壤防控措施。在落实好土壤防控措施的情况下，项目土壤环境影响可控，从土壤环境影响的角度，项目建设可行。

6.6.8土壤环境影响评价自查

本项目土壤环境影响评价自查表见附表。

6.7固体废物环境影响分析

项目建成后，固体废物主要为事故水存蓄过程产生的污泥、提升泵处格栅产生的栅渣；事故水存蓄过程产生的栅渣、污泥由遵化国祯污水处理有限公司负责清理，与遵化国祯污水处理有限公司正常运行产生的栅渣、污泥一并委托处置。

6.8环境风险影响分析

### 6.8.1项目风险调查、风险潜势初判、评价等级

项目风险调查、风险潜势初判、评价等级见2.4.1.7。

### 6.8.2环境敏感目标概况

本项目环境风险保护目标见下表。

表6.8-1     项目周边500m范围内环境风险保护目标一览表

| 环境要素 | 序号 | 保护目标 | 属性 | 方位 | 与项目边界距离（m） | 人口 （人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 1 | 小蒲池河村 | 居住区 | NW | 461m | 118 |
|  | 2 | 蒲池河村 | 企业 | W | 477m | 537 |
|  | 500m范围内人口数655人 |  |  |  |  |  |
| 地表水 | 1 | 项目治理段清水河 |  |  |  |  |
| 地下水 | 1 | 项目所在区域范围之内地下水 |  |  |  |  |

### 6.8.3环境风险识别

本项目风险物质为柴油发电机柴油。理化性质及危险特性分别见下表。

表6.8-2         柴油的理化性质

| 标识 | 中文名：柴油 |  |  | 英文名：diesel oil |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理化性质 | 外观与性状 | 稍有粘性的棕色液体 |  | 闪点(℃) |  | 38 |
|  | 熔点（℃） | -18 | 相对密度(水=1) | 0.87-0.9 |  |  |
|  | 沸点（℃） | 282-338 | 引燃温度（℃） |  | 257 |  |
| 燃烧爆炸危险 | 禁忌物 | 强氧化剂、卤素 |  |  |  |  |
|  | 危险特性 | 遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险 |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂:泡沫、干粉、二氧化碳。用水灭火无效。 |  |  |  |  |
|  | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收 |  |  |  |  |
| 健康 危害 | 皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性瘦疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状头晕及头痛。 |  |  |  |  |  |
| 包装与储运 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 皮肤接触:立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。眼睛接触: 提起眼脸，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入: 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入: 尽快彻底洗胃。就医 |  |  |  |  |  |
| 泄露处置 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用活性炭或其底集集材料监收或态暴洪 处想界爆警挖坑收容。用泵转移至槽车或专用 |  |  |  |  |  |

### 6.8.4环境风险分析

由于物料泄漏继发的火灾事故或其它原因引起的火灾事故，事故的影响主要表现热辐射及燃烧废气对周围环境的影响。火灾对周围大气环境的影响主要表现为散发出的热辐射，如果热辐射非常高可能引起其它易燃物质起火。此外，热辐射也会使有机体燃烧。由燃烧产生的废气大气污染一般比较小，从以往对事故的监测来看，对周围大气环境尚未形成较大的污染。

风险防范措施：柴油发电机旁设置备用收集桶。

风险应急预案：本项目针对环境风险事故拟采取防范措施，可将风险事故的概率降至较低的水平，但概率不会降为零，一旦发生事故仍需采取应急措施，控制和减少事故危害。

应急预案内容应包括应急组织机构和职责、预防和预警、应急响应、后期处置、宣传培训与演练等方面的应急措施等内容。

### 6.8.5风险评价结论

本项目具有潜在的事故风险，尽管最大可信灾害事故概率较小，但建设单位一定要从设计、建设、运行等各环节、各方面积极采取防护措施，这也是确保安全生产的根本措施。为了防范事故发生，减少对环境的危害，要制定事故风险应急预案。当事故发生时，要采取紧急应急措施，必要时，启动社会应急措施，以控制事故和减少对环境造危害。

通过上述分析可知，只要项目投产后加强管理，完善应急措施，本项目的风险水平是可以接受的。

本项目建设项目环境风险简单分析内容表见表6.8-3。

表6.8-3       风险分析内容表

| 建设项目名称 | 遵化市水利局遵化市沙河水质风险防控应急工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 遵化市西留村乡五里屯村 |  |  |  |
| 地理坐标 | 北纬 | 40.164495° | 东经 | 117.919869° |
| 主要危险物质及分布 | 柴油发电机油箱内柴油 |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果 | 大气环境：柴油遇明火和高温可以燃烧。火灾引发的伴生/次生污染物二氧化硫和一氧化碳影响大气环境。 地表水：项目柴油油箱较小，柴油在线量很小，不会对地表水环境造成影响。 地下水：柴油泄漏，若提升泵房地面存在裂缝，柴油可通过缝隙进入土壤可能影响地下水环境。 |  |  |  |
| 风险防范措施 | ①设计中严格执行了国家、行业有关劳动安全卫生的法规和标准规范。 ②提升泵房内设备布置严格执行了国家有关防火防爆的规范、规定，提升泵房内安装的电器设备应按照相应的区域等级采用防爆级，所有的电气设备均应接地。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。 ③配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。制定风险应急措施，一旦发生柴油泄漏时，及时采取措施。 ④制定日常巡查制度，定期指派专人负责巡查。 ⑤项目营运期间要加强管理，制定相应的规章制度。营运期严格杜绝柴油的跑、冒、滴、漏现象的发生，同时要防火、防爆、防雷击，注意安全，杜绝一切不安全因素造成的对周围环境的影响。 ⑥柴油泄漏后收集进入备用油桶。 ⑦提升泵房采用水泥硬化。 |  |  |  |

6.8.6项目环境风险评价自查

项目环境风险评价自查表见附表4。

6.9景观环境影响评价

项目运用期为提升泵站运行，对景观无影响。

7环境保护措施及其可行性论证

7.1本项目存蓄遵化国祯污水处理有限公司污水可行性分析

本项目应急蓄水段河道最大存蓄量为125400m3，遵化国祯污水处理有限公司设计日处理污水 8×104m3/d。发现遵化国祯污水处理有限公司废水事故排放即下降两座橡胶坝、同时启用导水管导流河水，事故响应时间设定为6h，则事故废水量为20000m3。

应急蓄水段河道长1100m、宽38m、坝高3m，河道应急段水位上升0.478m；清水河为季节性河流，20年一遇的洪水位线为40.9m，50年一遇的洪水位线为41.65m，历史最高水位高程为2.7m；综述，本项目河道应急存蓄段容积可满足遵化国祯污水处理有限公司应急处置。

7.2遵化国祯污水处理有限公司处理本项目存蓄污水可行性分析

遵化国祯污水处理有限公司设计处理能力为80000m3/d（排水量为78400m3/d），现实际处理量为72800m3/d（排水量为71347m3/d）。

遵化国祯污水处理有限公司事故工况后立即启动两座橡胶坝，将事故污水截留在本项目应急蓄水段河道，提升泵开启将蓄水段污水经提水管道泵至遵化国祯污水处理有限公司继续进行处理，处理后废水经入河排污口排至清水河，遵化国祯污水处理有限公司排水推动事故废水向下游流动，本项目废水最大处理量为125400m3，遵化国祯污水处理有限公司现剩余废水处理能力为7200m3/d，则遵化国祯污水处理有限公司处理事故污水时间为17.4d。

遵化国祯污水处理有限公司处理事故废水时段内污水处理量为80000m3/d、排水量为78400m3/d，17.4d时间内遵化国祯污水处理有限公司由应急蓄水段河道抽取水量为125400m3。项目处理事故废水时段遵化国祯污水处理有限公司处理后污水经导水管与上游清水河水一并排入下游清水河河道内，不再直接排入应急蓄水段河道内。

项目应急蓄水段河道内污水处理完毕后由遵化国祯污水处理有限公司负责清理、处理底部沉淀污泥，处理完毕后收起老爪河橡胶坝、关闭导水管，使上游清水河河水与遵化国祯污水处理有限公司排水混合后检测水质，水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅳ类标准即收起本项目新建橡胶坝，水质不满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅳ类标准则启动老爪河橡胶坝即导水管继续处理应急蓄水段河道内污水，直至应急蓄水段河道内水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅳ类标准后恢复正常。

本项目应急蓄水段河道内废水为遵化国祯污水处理有限公司事故水及清水河河水，混合水质可满足遵化国祯污水处理有限公司进水水质要求，遵化国祯污水处理有限公司处理本项目应急蓄水段河道内污水可行。

7.3施工期污染物防治措施

7.3.1废气污染物防治措施可行性分析

（1）施工机械废气

施工机械设备及车辆多为大动力柴油发动机，将排放一定量的燃油废气，废气中主要污染物为CO、NOx、HC等。由于本项目施工量较小，施工机械使用量少，则排放的机械废气量也较小，排放后很快扩散或被周边植被吸收、滞留，对外环境影响小。

根据《非道路移动机械污染防治技术政策》，施工机械为非道路移动机械，建议按照目前环保要求及技术，有效控制汽车尾气排放对大气环境的影响，采取的措施如下：

选用质量高、对大气环境影响小的燃料，同时加强机械的维修、保养，使其保持良好的技术状态，经监测排放不达标的非道路移动机械，应强制进行维修、保养，保证机械设备污染控制装置处于正常技术状态，进而减少污染物排放，降低对大气环境的影响。

在采取以上措施后，施工机械废气对周围环境影响较小，措施可行。

（2）施工及施工运输扬尘

为使施工过程中产生的扬尘对周围环境空气的影响降低到最小程度，建议采取以下防护措施：

①车辆及施工器械在施工过程中应尽量避免扰动原始地面、碾压周围地区的植被，不得随意开辟便道，严禁车辆下道行驶，对施工集中区进行喷洒作业，以减少大气中浮尘及扬尘来源。

②物料和裸露地块进行无死角苫盖，苫网目数达到800目以上。

③施工现场设专人负责卫生保洁，每天上午、下午各进行二次洒水降尘，遇到干旱和大风天气时，应增加洒水降尘次数，确保无浮土扬尘。开挖、回填等土方作业时，要辅以洒水压尘等措施。工程竣工后，施工现场的临设、围挡、垃圾等必须及时清理完毕，清理时必须采取有效的降尘措施。

④易产生扬尘的建筑材料、渣土、粉料应采取密闭搬运、存储或采用防尘布苫盖等防尘措施。严禁焚烧垃圾等有毒有害物质。建筑物内施工垃圾清运，应采用器具或管道运输，严禁凌空抛掷。生活垃圾应存放在密封式垃圾桶，并及时清运出场。同时，禁止无牌无证车辆进入施工现场。

⑤建筑工程主体外侧使用符合标准的密目式安全网封闭施工，并保持整洁、牢固、无破损。

⑥遇有4级以上大风或重度污染天气时，必须采取扬尘应急措施，严禁土方开挖、土方回填等。

⑦施工过程中不设置混凝土搅拌站，直接外购商品混凝土，管线施工过程中预制件全部外购成品，施工单位不得在工地围护设施外设置材料堆场；防止扬尘污染。

⑧严格执行规范施工，合理利用弃土，工程措施与绿化措施相结合等生态保护措施，防止和减轻施工期的扬尘污染。

⑨运输路面采用定时洒水抑尘、运渣车辆采取密闭措施，车辆不要装载过满并采取密闭或遮盖措施；车辆驶离工地前，应在洗车平台对车辆车轮、车身、车槽帮等部位进行清洗，车辆表面不得附着污泥，运输车辆经过敏感点减速慢行，最大幅度减少运输过程扬尘产生量，降低对沿线环境空气的扬尘影响。

采取上述措施后项目施工期大气污染物对周围环境影响较小，且施工期影响随着施工结束而消失。

7.3.2废水污染物防治措施可行性分析

施工期采取的废水污染防治措施如下：

（2）施工废水

拟建工程施工过程中产生的废水主要是车辆冲洗废水，废水经处理后清水回用于车辆冲洗及地面泼洒抑尘，不外排。

封闭混凝土中水分不蒸发外逸，水泥依靠混凝土中水分完成水化作用，因水量较小，故废水排放量小，可以不需专门处理，措施可行。

施工场地雨季地表径流冲刷浮土、建筑砂石等，不但会夹带大量的泥沙，还会携带机械车辆在作业过程中产生的少量石油类污染物。因此，本项目施工临时场站砂石物料入棚；施工现场若堆放砂石料时，应采取苫盖措施，并于场界设置临时围挡并设临时排水设施，雨水经简易隔砂池沉淀后再排出。措施可行。

（3）生活污水

施工区营地内设置移动式临时厕所，厕所出水口处设置化粪池，收集到的生活污水租用罐车运往附近污水处理厂进行处理；施工期食堂废水经油水分离器处理后排入化粪池，租用罐车运往附近污水处理厂进行处理。不外排。

本项目在采取施工期的水污染防治措施要求后，对环境影响较小，因此，项目水环境保护措施可行。

7.3.3噪声污染物防治措施可行性分析

施工噪声主要为施工期挖掘机、自卸汽车、推土机、拖拉机、混凝土泵、起重机、吊管机、电焊机、混凝土振捣器 运行产生。为了进一步控制施工机械对周围声环境的影响，本评价要求在施工建设过程中采取以下措施：

①施工单位必须选用符合国家有关标准的施工机械和运输车辆，尽量选用低噪声的施工机械和工艺。同时加强施工机械的养护和正确操作，使其处于最佳工作状态，噪声维持的最低水平。

②施工运输车辆尽量避开午间、夜间居民休息时间，声环境保护目标附近夜间（22：00~次日 6：00）、午间（12：00~1：30）禁止施工；在通过居民住宅、学校等声环境保护目标时应减速慢行，禁止鸣笛。

③合理安排施工时间，尽量避免大量高噪声设备同时施工。

④合理布局施工现场，避免在同一地点安排大量高噪声设备，以避免局部声级过高。

⑤施工期间临村一侧设置不低于2.5m高施工围挡。

⑥做好宣传工作，倡导科学管理和文明施工。由于技术条件、施工现场客观环境限制，即使采用了相应的控制对策和措施，施工噪声仍可能对周围环境产生一定的影响，为此要向沿线受影响的居民和有关单位做好宣传工作，以提高人们对不利影响的心理承受力；加强施工现场的科学管理，做好施工人员的环境保护意识的教育；大力倡导文明施工的自觉性。

在采取以上措施后，本项目施工期噪声可满《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，因此，项目施工期采取的降噪措施可行。

7.3.4固体废物污染物防治措施可行性分析

本项目施工期固体废物主要包括焊条头、清淤淤泥、弃土、建筑垃圾、拆除工程废物、车辆冲洗污泥、施工人员生活垃圾。

施工过程产生的固体废物均可得到合理处置，固体废物不会对区域环境造成不利影响，治理措施可行。

7.3.5生态环境保护措施可行性分析

合理进行施工布置，精心组织施工管理，严格将工程施工区控制在直接受影响的范围内。尽量减少临时占地面积，采取以下措施：

（1）施工过程中要加强施工管理，尽量缩小施工范围，施工活动严格控制在施工区域内，将临时占地面积控制在最低限度，尽可能减少破坏原有的地表植被和土壤；

（2）施工结束后，及时对临时占地进行生态恢复。

（3）加强施工人员环境保护意识，禁止破坏施工范围外的植被。

（4）选择合理施工季节，对农田段施工尽量避开农作物生长季节，减少农作物损失。施工结束后清理现场，恢复破坏的农田基本设施。

（5）加强施工管理，合理安排施工时间和时序，避免大风天气和雨季施工，尽量减少由于地表开挖引起的水土流失。

（6）对开挖临时土方堆积物周边采用装土编织袋围堰防护。在大风、暴雨天气时表面采用苫布遮盖，防止水土流失。

施工完成后采取现场清理，及时生态恢复，加强绿化，减少永久占地对生态环境的影响；项目临时占地均为水域及水利设施用地，土地现状为自然生态，无重点保护动植物，项目施工期结束后尽快恢复临时占地的土地结构，最大限度的保护区域的动植物，同时可以保护水源地的水质不受污染。

7.4运营期污染物防治措施

项目运营期污染主要为噪声污染、大气污染。

7.4.1声环境保护措施可行性分析

本项目的主要的噪声源为提升泵站及配套柴油发电机运行噪声。对于固定声源，项目设备选用低噪声设备，柴油机下方设置减震垫，并置于封闭的泵房内。

由工程分析可知，本项目噪声治理措施一般从控制噪声源、控制传播途径和保护接受者三方面考虑，并将三者统一起来。本项目对噪声的控制首先从声源上着手，选用低噪声设备，并对产噪设备加装减振垫；其次是控制噪声传播途径，项目主要噪声源均位于各封闭泵房内。

厂房隔声是噪声控制中最常用、最有效的措施之一，其基本原理为：声波在通过空气的传播途径中，碰到匀质屏蔽物时，由于两分界面特性阻抗的改变，使部分声能被屏蔽物反射回去，一部分被屏蔽物吸收，只有一小部分声能可以透过屏蔽物传到另一端。显然，透射声能仅是入射声能的一部分，因此，通过设置适当的屏蔽物便可以使大部分声能反射回去，从而降低噪声的传播。项目的主要产噪设备均布置在封闭的泵房内，隔声量可达到15dB(A)以上，可有效降低噪声源对外环境的影响。建设项目通过对噪声设备采取相应基础减振、安装软连接等措施，可降噪5dB（A）。

通过采取以上措施，各种噪声设备的噪声值得以较大幅度的削减。由声环境影响预测的结果可知，采取上述措施后，噪声源对项目施工段边界四周噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。

因此，本项目采取的噪声污染防治措施可行。

7.4.2大气境保护措施可行性分析

项目运营期设置1台可移动柴油发电机作为泵站及橡胶坝电源，柴油发电机柴油燃烧废气无组织排放可行。

7.4.3固体废物处置措施可行性分析

项目建成后，固体废物主要为事故水存蓄过程产生的污泥、提升泵处格栅产生的栅渣；污泥、栅渣与遵化国祯污水处理有限公司相同，本项目事故水存蓄过程产生的栅渣、污泥由遵化国祯污水处理有限公司负责清理，与遵化国祯污水处理有限公司正常运行产生的栅渣、污泥一并委托处置；措施可行。

7.4.4生态环境保护措施可行性分析

项目施工结束后将临时占地恢复成原貌，运营期对生产环境主要为正效益；提升泵站属于永久占地，施工期造成的影响可得到相对补偿，运营期对生态的影响较小。

# 8环境影响经济损益分析

环境经济损益分析是从经济学的角度来分析，预测该项目的设施应体现的经济效益，社会效益和环境效益。项目的环境经济损益分析内容主要是统计分析环保措施投入的资金，运行费用，并分析项目投产后取得的经济效益、环境效益和社会效益。

## 8.1社会效益分析

该工程的建设，将使清水河治理段河道周边的环境状况好转，在确保两岸人民群众的生命财产安全的同时，给人民创造一个良好的生活环境，有效改善遵化市人居和生态环境，提高城市品位，优化招商引资和旅游开发环境，带动全市经济社会更快更好发展。通过实施沙河水质风险防控应急工程，消除遵化国祯污水处理有限公司污水处理厂排放污水不达标，或出现处理设备故障污水未经处理排放，消除沙河水质的隐患，避免遵化市境内沙河出境断面超标。

综上所述，项目具有明显的社会效益。

## 8.2经济效益分析

本项目为遵化市水利局遵化市沙河水质风险防控应急工程，属河道治理，无经济效益。

## 8.3环境经济损益分析

本项目环保投资主要包括环保治理工程的一次性投资等，本项目环保投资估算约为20.5万元，占项目建设总投资的0.91%，环保投资详见表8.3-1。

表8.3-1      环保投资明细    单位：万元

| 序号 | 项目 | 治理设施 | 投资额(万元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工期废气 | ①项目提水泵站施工期场区设置1个废气监测点位监测施工扬尘，位于施工场地出入口。②施工期间遇大风、干燥季节，向施工地段地表洒水并保持一定湿度，以控制扬尘，并在沿途采取设置一定高度围挡。物料在运输、卸料及临时堆存过程中产生一定扬尘，采取运输时加盖苫布、临时堆场土方表面压实，采取遮盖措施，及时洒水抑尘等措施。③施工营地食堂油烟经油烟净化器处理后经专业烟道排放；④项目钢管、钢筋焊接烟尘产生量较小，经外环境无组织排放；⑤施工机械、运输车辆尾气运行较为分散，无组织排放后对环境空气的影响较小；⑥河道清淤淤泥产生的恶臭，淤泥清出河道后，于临近河床晾晒，远离敏感点布设；⑦管道接头融通过程产生少量非甲烷总烃，经外环境无组织排放。 | 5 |
| 2 | 运营期废气 | 项目运营期设置1台可移动柴油发电机作为泵站及橡胶坝电源，柴油发电机柴油燃烧废气无组织排放 | / |
| 3 | 施工期废水 | 建设隔油池及沉淀池处理机械和车辆设备冲洗废水，经处理后清水回用于车辆冲洗及地面泼洒抑尘，不外排。施工区营地内设置移动式临时厕所，厕所出水口处设置化粪池，收集到的生活污水租用罐车运往附近污水处理厂进行处理；施工期食堂废水经油水分离器处理后排入化粪池，租用罐车运往附近污水处理厂进行处理。不外排。 | 5 |
| 4 | 运营期废水 | 运营期无废水外排 | / |
| 5 | 施工期噪声 | 合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，避免同一时间集中使用大量的动力机械设备。运载建筑材料及建筑垃圾的车辆要选择合适的时间路线进行运输，运输车辆行驶路线应选择外环路，尽量避开沿途可能的居民点和环境敏感点。对临近敏感点的施工段，施工场地外围采用围挡。 | / |
| 6 | 运营期噪声 | 本项目建成后提水泵站泵类位于水下，柴油发电机设置于泵房内，噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类限值要求 | 0.5 |
| 7 | 施工期固废 | 一般固废主要为清淤淤泥、弃土渣、车辆冲洗产生的污泥、建筑垃圾、拆除工程废物。车辆冲洗产生的污泥定期清运，产生量较小，与河道淤泥一并处理。工程弃土弃渣送建设监管部门指定地点；晾晒后的淤泥送建设监管部门指定地点；施工现场生活垃圾设置大型垃圾桶1个，集中堆放生活垃圾，定期进行清理，交由当地环卫部门统一处理，不外排；食堂油脂定期委托相关单位处理；对场区建筑垃圾、拆除工程废物进行分类处理，能够回收利用的建筑垃圾运往回收站回收处理，不能回收利用的送建设监管部门指定地点。 | 10 |
| 8 | 运营期固废 | 项目建成后，固体废物主要为事故水存蓄过程产生的污泥、提升泵处格栅产生的栅渣，本项目事故水存蓄过程产生的栅渣、污泥由遵化国祯污水处理有限公司负责清理，与遵化国祯污水处理有限公司正常运行产生的栅渣、污泥一并委托处置 |  |
| 合 计 |  | 环保投资占总投资0.91% | 20.5 |

①环保设施折旧费C1

C1=a×C0/n

式中：a—固定资产形成率，取95%；

C0—环保总投资（万元）；

n—折旧年限，取10年；

②环保设施运行费C2

参照国内其它企业的有关资料，环保及综合利用设施的年运行费可按环保总投资的10%计算。

C2= C0×10%

③管理费C3

C3=（C1+C2）×15%

④环保设施经营支出C

环保设施经营支出计算结果见表8.3-2。

表8.3-2       环保设施经营支出费用一览表

| 序号 | 项目 | 计算方法 | 费用（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环保设施折旧费C1 | C1=a×C0/n | 1.9475 |
| 2 | 环保设施运行费C2 | C2=C0×10% | 2.05 |
| 3 | 环保管理费用C3 | C3=（C1+C2）×15% | 0.5996 |
| 4 | 环保设施经营支出C | C=C1+C2+C3 | 4.5971 |

本工程环保设施经营支出费用为4.5971万元/年。

## 8.4环境损益分析

本项目的建设可增加当地的财政收入，带动周围相关产业发展，提高当地居民的生活水平，具有较好的经济效益和社会效益。项目采取了较为完善的环保治理措施，确保各类污染物均能达标排放。综合分析，项目的设施做到了社会效益、经济效益和环境效益的同步发展。

9环境管理与监测计划

## 9.1环境管理

为保护本工程沿线环境质量， 确定工程的各种不良环境影响得到有效控制和缓解，必须对本工程实施的全过程进行严格、科学的环境管理与监控。

### 9.1.1环境管理机构设置

根据《建设项目环境保护设计规范》的要求，项目建成后，应设置环境保护管理部门，配置专职工作人员，负责对项目环保设施正常运转进行监控，并管理其他环保工作。

### 9.1.2环境管理职责

（1）贯彻执行国家与地方有关的环境保护政策、法规及标准，制定本项目的环境管理办法（包括生态环境管理办法）；

（2）建立建全企业的环境管理制度，并实施检查和监督工作；

（3）制定企业环保工作计划并进行实施，配合企业领导完成环境保护责任目标；

（4）领导并组织企业环境监测工作，检查环保设施运行情况，建立监控档案；

（5）协调企业所在区域的环境管理；

（6）开展环保教育和专业培训，提高企业员工的环保素质；

（7）组织开展环保研究和学术交流，推广并应用先进环保技术；

（8）负责厂区绿化和日常环境保护管理工作；

（9）接受各级环保部门的检查、监督，按要求上报各项环保报表，并定期向上级主管部门汇报环境保护工作情况。

### 9.1.3环境管理内容

根据项目特点，本次环评从建设阶段、生产运行阶段针对不同环境影响特征，对各阶段环境管理提出如下要求，见表9.1-1。

表9.1-1  环境管理内容一览表

| 阶段 | 环境管理主要任务内容 |
| --- | --- |
| 建设期 | （1）按照工程环保设计，与主体工程同步建设，严格执行“三同时”制度； （2）制定建设期环境保护与年度环境管理工作计划； （3）建立施工环保档案，确保工程建设正常有序进行； （4）建立施工期规范化操作程序与环境监理制度，监督、检查并处理施工中偶发的环境污染纠纷； （5）监督和考核各施工单位环保措施落实及执行情况； （6）认真做好各项环保设施的施工监理与验收，及时与当地环保行政部门沟通。 |
| 运营期 | （1）贯彻执行国家和地方环境保护法规和标准； （2）严格执行各项运行及环境管理规章制度，保证生产正常运行； （3）建立环保设施运行卡，对环保设施定期进行检查和维护； （4）按照环境管理监测计划开展定期、不定期环境与污染源监测，发现问题及时处理； （5）加强国家环保政策宣传，提高员工环保意识，提升企业环境管理水平。 |

## 9.2污染物排放管理要求

### 9.2.1环境管理台账

项目营运期应建立环境管理台账制度，并设置专职人员进行台账的记录、整理、维护和管理。

### 9.2.2环境信息公开

根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号，2014年12月19日）、《企业信息公示暂行条例》等规定，项目建立健全单位环境信息公开制度，设置专门机构负责本单位环境信息公开日常工作。

公开信息如下：

①基础信息：包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容及规模等。

②排污信息：包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量。

③建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况。

④，当地要求的其他应当公开的环境信息。

公开方式及时间要求如下：

①公告或者公开发行的信息专刊。

②广播、电视等新闻媒体。

③信息公开服务、监督热线电话。

④其他便于公众及时、准确获得信息的方式。

⑤公开时间要求：环境信息有新生成或者发生变更情形的，应当自环境信息生成或变更之日起三十日内予以公开。法律、法规；另有规定的，从其规定。

9.3环境监测计划

9.3.1制订目的及原则

制订环境监测计划的目的是为了监督各项环保措施的落实执行情况，根据监测结果适时调整环境保护行动计划，为环保措施的实施时间和周期提供依据，为项目的环保竣工验收和后评价提供依据。制订的原则是根据预测的各个时期的主要环境影响及可能超标的路段和超标量而确定。

9.3.2监测项目

施工期主要监测项目包括施工扬尘、施工噪声、施工场站废气，运营期主要监测项目为声环境、废气。监测可委托具有环境监测资质的机构进行。

9.3.3环境监测计划

环境监测工作由建设方委托有监测资质单位进行，环境监测部门应根据环境 监测计划进行监测。实行监测报告制度，每次监测工作结束后，监测单位应提交 监测报告，上报环境管理部门。本项目在建设期和运营期的环境监测计划如表9.3- 1 所示。

表 9.3-1        环境监测计划

| 时段 | 项目 | 监测点位 | 监测指标 | 监测频率 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 施工扬尘 | 施工场地 | PM10 | / | 《施工场地扬尘排放标准》 (DB13/2934-2019) |
|  | 焊接废气 |  | TSP | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 淤泥晾晒废气 | 淤泥晾晒区 | NH3 | / | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准限值 |
|  |  |  | H2S | / |  |
|  |  |  | 臭气浓度 | / |  |
|  | 管道接头熔融 | 施工场地 | 非甲烷总烃 | / | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016 )表2其它企业边界大气污染物浓度限值 |
|  | 施工噪声 | 施工场地四周 | 等效连续A声级 | / | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) |
| 运营期 | 声环境 | 蒲池河村、小蒲池河村 | Leq | / | 《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类 |
|  | 可移动柴油发电机（无组织排放） | 柴油发电机 | 颗粒物 | / | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2 |
|  |  |  | SO2 | / |  |
|  |  |  | NOX | / |  |
| 注 | 由于柴油发电机仅于遵化国祯污水处理有限公司非正常工况、事故工况排放废水时运行，故本项目运营期废气仅于其运行时检测 |  |  |  |  |

9.4环境保护措施“三同时”验收一览表

根据建设项目环境管理办法，污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时 施工、同时投入使用。在工程完成后，应对环境保护设施进行验收。

本项目环保设施“三同时”验收一览表见表 9.4- 1。

表9.4-1            本项目环保设施“三同时”验收一览表

| 时段 | 类别 | 影响 | 污染防治措施 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 生态 | 土地利用现状的改变 | 本项目永久占地为水工建筑物、橡胶坝、泵房占地，为河道管理范围内占地，不新增占地，不改变土地利用现状。工程临时占地会在一定程度上改变土地利用方式。类比唐山地区项目，施工过程采用分层开挖，分层回填，对耕植土按照相关要求进行堆放，施工结束后及时回填 | 是否落实 |
|  |  | 对植被的改变 | 在干燥天气下，车辆行驶扬尘，使便道两侧作物叶面覆盖降尘，光和作用减弱，影响作物生长。施工过程定期洒水抑尘，可减少作物叶面覆盖降尘 | 是否落实 |
|  |  | 对野生动植物改变 | 施工人员活动、施工机械、车辆的噪声对野生动物的短暂惊吓和干扰，影响动物的正常活动，若管理不善，将会出现施工人员对沿线附近野生动物的狩猎，则对野生动物资源影响较大，这将迫使动物离开沿线附近区域。施工过程对野生动物的影响是短时的、可逆的。施工结束后，这种影响也会随着消失 | 是否落实 |
|  |  | 对水土流失的影响 | 加强施工管理，合理安排施工时间和时序，避免大风天气和雨季施工，尽量减少由于地表开挖引起的水土流失 | 是否落实 |
|  |  | 对水生生物的影响 | 本项目对清水河进行施工，清水河施工期为地表水枯水期，清水河无特殊保护水生生物，施工期较短，本项目施工对水生生物影响较小 | 是否落实 |
| 运营期 | 防渗 | 桩号15+000～16+100段河道 | 对河底采取C20素混凝土护底，素混凝土层厚度10cm，素混凝土下设一层复合土工膜（两布一膜：布300g/m2，膜厚0.4mm），复合土工膜边缘嵌入两侧挡墙的底板中，同时预留变形余量。复合土工膜下设5cm厚粗砂垫层，压实相对密度不小于0.6。挡墙采用重力式浆砌石挡墙，墙高3.6m，墙顶宽0.5m，挡墙基础宽3.0m，厚0.6m。墙体采用M10水泥砂浆砌筑MU30块石，下设0.1m厚粗砂垫层。挡墙内设排水管，管材选用PVC管，管径为dn50mm，排水管在距挡墙底板0.5m高处水平安置，管间距2m，在排水管迎水面安置拍门式逆止水器，防止污水顺管流入墙后填土。为防止污水渗漏，在挡墙临水侧浇注100mm厚C20W4F150防渗钢筋混凝土，防渗混凝土内配钢丝网。挡墙结构缝处内嵌C25W4F150素混凝土，混凝土中设止水带，结构缝迎水侧抹聚硫密封胶，深2cm，闭孔泡沫塑料板填缝；渗透系数≤10-7cm/s | 是否落实 |
|  |  | 提水泵站 | 底板采用C25钢筋混凝土，底板厚度为0.6m，底部采用0.1m厚C15素砼垫层，底板顶高程为36.31m，边墙厚0.4m，渗透系数≤10-7cm/s | 是否落实 |

10评价结论

## 10.1 项目概况

（1）项目名称：遵化市水利局遵化市沙河水质风险防控应急工程

（2）建设单位：遵化市水利局。

（3）建设地点：遵化市西留村乡五里屯村；

（4）占地面积：本项目总占地87.28亩，永久占地73.98亩，临时占地13.3亩。

（5）建设性质：新建。

（6）施工工期：项目拟定工期为2024年1月-2024年4月（3个月）。

（7）工程投资：总投资估算为2257.15万元。

（8）建设内容及规模

项目对遵化国祯污水有限公司西侧，清水河桩号15+000上游至老爪河现有橡胶坝间长度550m河道进行清淤疏浚；并对桩号15+000～16+100段河道进行治理，在该段河道进行清淤、防渗、护砌，新建挡土墙式护岸；在桩号16+100处新建橡胶坝；在桩号16+058处新建提水泵站并沿河道左岸铺设一道DN600球墨铸铁管（0.6Mpa，长1073米）；沿河道左岸从桩号14+990至桩号16+113.3敷设一道D1000II级混凝土管导水管道（长1168.4米）；利用遵化遵化国祯污水处理有限公司污水处理厂现有排水管道，在桩号15+320处对现状闸阀井及排水管进行拆除。

(9) 产业政策符合性

本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年）》中的鼓励类：二、水利：3、江河湖海堤防建设及河道治理工程，蓄滞洪区建设，江河湖库清淤疏浚工程，堤防隐患排查与修复；项目已经取得遵化市行政审批局出具的《关于遵化市水利局遵化市沙河水质风险防控应急工程项目建议书的批复》，项目符合国家有关法律、法规和政策规定，符合国家及地方产业政策。

## 10.2 环境质量现状

(1)环境空气

2022年全市优良天数275天，同比增加19天，优良天数比例为75.3%，同比提高5.2个百分点。重度污染以上天数3，同比减少5天。全市空气质量综合指数4.47，同比下降10.6%。

2022年全市细颗粒物（PM2.5）年平均浓度为37微克/立方米，可吸入颗粒物（PM10）年平均浓度为67微克/立方米，二氧化硫（SO2）年平均浓度为8微克/立方米，二氧化氮（NO2）年平均浓度为32微克/立方米，一氧化碳（CO）日均值第95百分位浓度平均为1.5毫克/立方米，臭氧（O3）日最大8小时平均第90百分位浓度平均为182微克/立方米。PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO-95per平均浓度分别下降13.95%、15.19%、20%、17.95%、21.05%，、O3-8H-90per平均浓度分别上升13.04%。

2022年遵化市常规污染物监测数据显示，遵化市PM10年平均质量浓度、PM2.5年平均质量浓度、SO2年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度、CO第95百分位浓度日平均浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。O3日最大8小时平均第90百分位浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

(2)声环境

本项目区域环境噪声监测值昼间为51.7~52.8dB(A)，夜间为42.2~43.6dB(A)，声环境满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类区标准要求；项目所在区域声环境质量现状较好。

(3) 地下水环境

地下水环境质量现状监测结果表明：评价区域内各监测点中，潜水监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。承压水各因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准；石油类满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

- 地表水环境

根据检测，本项目涉及河段的各因子均未超出《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅳ类标准。

（5）土壤环境

所测各项土壤指标均符合国家《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）中二类用地筛选值；本项目下游段河道左岸因子镉不满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1中其他用地土壤污染风险筛选值标准，其他因子均满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1中其他用地土壤污染风险筛选值标准。土壤中镉因子超标可能由于农药、化肥和塑料薄膜使用而造成了污染。

## 10.3 污染物排放情况

本项目为沙河水质风险防控应急工程，柴油发电机柴油燃烧废气无组织排放，预测颗粒物排放量为0.099kg/a，SO2排放量为0.0198kg/a，NOx排放量为1.643kg/a；无COD、氨氮等水污染物的排放。

## 10.4 主要环境影响及环境保护措施

### 10.4.1 施工期

(1) 生态环境

施工结束后要及时对临时占地进行土地平整，对开挖临时土方堆积物周边采用装土编织袋围堰防护，在大风、暴雨天气时表面采用苫布遮盖，防止水土流失。

(2)声环境

制定严格合理的施工计划，中午及夜间休息时间禁止施工；选用低噪声设备，从源头上降低源强，并对机械进行定期维护和保养；加强施工管理，合理安排作业次序，尽量避免高噪声设备同时作业；相对固定的机械设备尽量入棚操作，不能进入棚内的，可采用围挡之类的单面声屏障；减少施工交通噪声，经过村庄时严格限制车速，禁止鸣笛。采取以上措施后，施工期噪声对周围声环境影响可接受。

(3)大气环境

①项目提水泵站施工期场区设置1个废气监测点位监测施工扬尘，位于施工场地出入口。②施工期间遇大风、干燥季节，向施工地段地表洒水并保持一定湿度，以控制扬尘，并在沿途采取设置一定高度围挡。物料在运输、卸料及临时堆存过程中产生一定扬尘，采取运输时加盖苫布、临时堆场土方表面压实，采取遮盖措施，及时洒水抑尘等措施。③施工营地食堂废气经油烟净化器处理后排放；④项目钢管、钢筋焊接烟尘产生量较小，经外环境无组织排放；⑤施工机械、运输车辆尾气运行较为分散，无组织排放后对环境空气的影响较小；⑥河道清淤淤泥产生的恶臭，淤泥清出河道后，于临近河床晾晒，远离敏感点布设；⑦管道接头融通过程产生少量非甲烷总烃，经外环境无组织排放。在采取上述措施后，对大气环境影响可接受。

(4)水环境

本项目建设隔油池及沉淀池处理机械和车辆设备冲洗废水，经处理后清水回用于车辆冲洗及地面泼洒抑尘，不外排。施工区营地内设置移动式临时厕所，厕所出水口处设置化粪池，收集到的生活污水租用罐车运往附近污水处理厂进行处理；施工期食堂废水经油水分离器处理后排入化粪池，租用罐车运往附近污水处理厂进行处理。不外排。

(5)固体废物

施工期一般固废主要为清淤淤泥、弃土渣、车辆冲洗产生的污泥、建筑垃圾、拆除工程废物。车辆冲洗产生的污泥定期清运，产生量较小，与河道淤泥一并处理。工程弃土弃渣送建设监管部门指定地点；晾晒后的淤泥送建设监管部门指定地点；施工现场生活垃圾设置大型垃圾桶1个，集中堆放生活垃圾，定期进行清理，交由当地环卫部门统一处理，不外排；食堂油脂定期委托相关单位处理；对场区建筑垃圾、拆除工程废物进行分类处理，能够回收利用的垃圾运往回收站回收处理，不能回收利用的送建设监管部门指定地点。

施工期固体废物采取以上措施后可以得到妥善处置，不会对周围环境产生明显影响。

### 10.4.2 运营期

(1)生态环境

项目建成后可以通过于永久占地范围内用地进行植草、绿化，以及临时占地的绿化或植被恢复弥补沿线生物量的损失。

(2)声环境

本项目建成后提水泵站泵类位于水下，柴油发电机设置于泵房内，噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类限值要求。

(3)大气环境

项目运营期设置1台可移动柴油发电机作为泵站及橡胶坝电源，柴油发电机柴油燃烧废气无组织排放。采取以上措施后，项目运营期对大气环境影响可接受。

(4)固体废物

项目建成后，固体废物主要为事故水存蓄过程产生的污泥、提升泵处格栅产生的栅渣；事故水存蓄过程产生的栅渣、污泥由遵化国祯污水处理有限公司负责清理，与遵化国祯污水处理有限公司正常运行产生的栅渣、污泥一并委托处置。

## 10.5 公众意见采纳情况

根据建设单位提供的公众参与说明，调查期间未收到公众反馈意见，无公众反对项目建设。

## 10.6 环境经济损益分析

本项目建成后，将使清水河治理段河道周边的环境状况好转，在确保两岸人民群众的生命财产安全的同时，给人民创造一个良好的生活环境，有效改善遵化市人居和生态环境，提高城市品位，优化招商引资和旅游开发环境，带动全市经济社会更快更好发展。通过实施沙河水质风险防控应急工程，消除遵化国祯污水处理有限公司污水处理厂排放污水不达标，或出现处理设备故障污水未经处理排放，消除沙河水质的隐患，避免遵化市境内沙河出境断面超标。

## 10.7 环境管理与监测计划

建设单位负责统一协调、管理交通的环境保护工作，项目建设指挥部负责施工期的环境管理和监督，并积极开展环境保护宣传、教育和培训工作，提高施工人员环保意识和文明施工素质。项目运营管理单位负责运营期的环境保护工作，配置环保专职人员负责环境保护管理工作。

施工期主要监测项目包括施工扬尘、施工噪声、施工场站废气，运营期主要监测项目为声环境、废气。监测可委托具有环境监测资质的机构进行。

## 10.8 结论

遵化市水利局遵化市沙河水质风险防控应急工程的建设，符合遵化市城乡总体规划相关要求，建设内容符合当前国家及地方产业政策；项目建设符合生态保护红线管理要求，满足“三线一单”要求；项目采取了完善的污染治理措施并制定了环境管理与监测计划，可确保各类污染物达标排放，对周围环境影响较小；在采取生态恢复措施后，对周边生态环境影响较小。根据建设单位提供的公众参与说明公示期间未收到公众反馈意见，无公众反对项目建设。项目建设经济效益及社会效益显著，在全面加强监督管理，执行环保“三同时”制度和认真落实各项环保措施的前提下，从环保角度分析，项目建设可行。