遵化市铁厂镇等5个乡（镇）土地综合整治项目支出绩效评价报告

项目名称：遵化市铁厂镇等5个乡（镇）

土地综合整治项目

实施单位：遵化市自然资源和规划局

目     录

一、基本情况

（一）项目概况

（二）项目绩效目标

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

（三）绩效评价工作过程

三、综合评价情况及评价结论

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（二）项目过程情况

（三）项目产出情况

（四）项目效益与满意度情况

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）经验总结

（二）存在问题

附件1：高速公路绿化质量要求和技术标准

附件2：项目支出绩效自评表

附件3：相关照片

遵化市铁厂镇等5个乡（镇）土地综合整治项目

支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

本项目涉及遵化市铁厂镇、东陵满族乡、苏家洼镇、崔家庄乡、建明镇5个乡镇的46个行政村；项目实施后提质改造面积为3291.2655hm2（49368.98亩），其中：耕地1645.5418hm2（24683.13亩），可调整地类果园1645.7237hm2（24685.86亩）；项目实施后可新增耕地面积为14.0991 hm2（211.49亩）。提高农业产值，新增粮食产能567682.82公斤。改善农业基础设施条件，提升灌溉保障效率和有机质含量，以更好地适应农业生产规模化、机械化的要求，提高耕地利用质量等别0.2等。

建设地点：遵化市铁厂镇、东陵满族乡、苏家洼镇、崔家庄乡、建明镇5个乡镇的46个行政村。

（二）项目绩效目标

坚持“因地制宜、适地适树”原则，统一规划，打造绿色遵化、建设生态文明城市。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、通过全面评价2020年遵化市自然资源和规划局实施的“遵化市铁厂镇等5个乡（镇）土地综合整治项目”绩效目标的实现情况，形成真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的绩效评价结论，为后期强化预算绩效管理提供重要依据。通过绩效评价，可以从效率的角度分析，准确掌握项目年度绩效目标的完成情况、资金安排使用的运行情况、政策措施落实情况等，发现目标与现实之间的差异程度，总结项目管理中的经验和教训，为后续项目管理提供有益借鉴。

2、通过对项目绩效评价，督促项目实施单位提升项目实施水平。一方面通过考核项目绩效目标的完成程度，增强项目实施单位对财政资金使用的责任感，规范资金管理，确保资金安全与高效使用。另一方面考核评价项目管理工作的运行绩效，考察和反映项目资金产生的实际效益，分析资金使用后对遵化市铁厂镇等5个乡（镇）土地综合整治项目事业发展的影响，对后续项目实施提供及时、有效的信息和决策依据；第三通过对预算资金的产出和结果进行评价，发现预算执行、资金使用管理中存在的问题，优化资金资源，提高资金使用效率，为下一年度预算安排提供参考依据。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1、绩效评价原则

(1)科学规范原则：按照科学可行的要求，严格执行规定的评价程序，采用定量与定性分析相结合的方法；

(2)公正公开原则：以事实为依据，以规范为准绳，真实、客观、公正评价项目绩效；

(3)绩效相关原则：围绕资金支出与其产出进行评价，反映支出和产出之间的绩效对应关系。

2、评价指标体系

| 一 级 指 标 | 二 级 指 标 | 三 级 指 标 | 指 标 解 释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 项目目 标 | 目标内容 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（1分） | 3 | 3 |
|  | 决策过 程 | 决策依据 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（1分），根据需要制定中长期实施规划（1分） | 2 | 2 |
|  |  | 决策程序 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分）；申报、批复程序符合相关管理办法（2分）；项目实施调整履行相应手续（1分） | 5 | 5 |
|  | 资金落 实 | 到位率 | 实际到位/计划到位*100% | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（2分） | 2 | 2 |
|  |  | 到位时效 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 及时到位（3分），未及时到位但未影响项目进度（2分），未及时到位并影响项目进度（0分） | 3 | 3 |
| 过 程 | 资金管 理 | 资金使用 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分 | 4 | 4 |
|  |  | 财务管理 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分） | 3 | 3 |
|  | 组织实 施 | 组织机构 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（4分） | 4 | 4 |
|  |  | 管理制度 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（2分） | 4 | 4 |
| 产出 | 产出指 标 | 组织培训、参观学习人次（人） | 信息网络协调和指导工作量占计划量的比例 | 占85%得20分，占80%以上得18分，占75%以上得14分，占75%，以下得10分。 | 20 | 20 |
|  |  | 办公自动化覆盖率（%） | 办公自动化覆盖范围占应覆盖范围的比率 | 按时支付得20分，每超期1个月扣10分 | 20 | 20 |
| 效果 | 效果指 标 | 通用设备运行（或应用软件）的满意率（%） | 服务申请单中满意的数量占服务申请单总量的比率 | 100%得15分，95%以上得12分，80%以上得10分，80%以下得8分。 | 15 | 14 |
|  |  | 档案检索时间节省率（%） | 项目实施前档案检索平均时间节省量与项目实施前档案检索平均时间的比率 | 95%得15分，90%以上得12分，85%以上得10分，85%以下得8分。 | 15 | 15 |
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 99 |

根据本次绩效得分评分标准：90分（含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

综合评分项目绩效指标得分为99分，绩效评分为优秀。

3、评价方法

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预[2011]285号)文件确定的绩效评价方法，从本项目实际情况出发，采用以下方法。同时在运用具体评价方法时，采用定量与定性相结合的技术进行综合评价。

(1)比较法：通过对绩效目标与实施效果比较，综合分析绩效目标的实现程度；

(2)因素分析法：通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度；

(3)项目效益分析法：通过项目支出与项目效益进行对比分析，评价绩效目标的实现程度；

(三)绩效评价工作过程

1、前期准备阶段

根据遵化市财政局绩效评价工作要求结合实施绩效评价项目的特点，绩效评价组通过向预算部门和资金使用部门收集相关资料对项目深入研究、反复研讨，针对项目的特性设计相关表格进行了统计、分析、核实，作为项目评价信息并设计评价方案。

2、评价实施阶段

为保证本次绩效评价结果的客观、公正、科学，评价小组进行实地考察，听取项目情况介绍，现场考察了项目的设施建设情况、项目管控情况、财务管理等情况，并进行问卷调查及开放式提问，以获取绩效评价业务需要的基础资料。

3、绩效分析阶段

绩效评价工作组通过收集资料、对照查证复核、数据汇总分析等工作程序，采用定性指标与定量指标结合、点上调查与面上分析结合的方法，确保评价工作客观、公正。对自评表数据和附件的相关数据进行了核实，对明显不合理的自评分数，根据附件与自评报告进行调整，若附件不能提供依据的，进行现场核实再确认，进行绩效指标量化评分，经过汇总修正，得出最后评价结果，撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

根据《遵化市财政局关于开展2020年度预算项目支出绩效自评管理办法》(遵财字[2021]3号)要求，遵化市自然资源和规划局结合项目特点，制定了符合该单位实际、操作性较强的项目绩效自评指标。自评指标体系包括三个一级指标(产出、效益与满意度)，二级指标七项以及三级指标七项。评价结果为:数量指标得分15分(分值15分)、质量指标得分15分(分值15分)、时效指标得分15分(分值15分)、社会效益得分15分(分值15分) 、生态效益得分14分(分值15分) 、可持续影响得分15分(分值15分) 、服务对象满意度得分10分(分值10分)，项目自评总分99分，自评等级为“优秀”。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

遵化市铁厂镇等5个乡（镇）土地综合整治项目经费项目开展及时、绩效目标设置合理，绩效指标明确，全部用于遵化市铁厂镇等5个乡（镇）土地综合整治项目，符合遵化市自然资源和规划局土地综合整治项目工作的相关要求，2020年度我局财政预算资金2777.702万元，实际发生1412.982万元，项目认定，资金申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施手续健全，资金到位占实际资金需求的100%，资金使用率100％。

(二)项目过程情况

1、业务管理方面，已制定遵化市自然资源和规划局土地综合整治项目经费管理制度，且制度合法、合规、完整；同时制度也得到有效地执行，遵守相关法律法规和业务管理规定，项目文本等资料齐全。

2、财务管理方面，财务管理制度健全、合规；我单位按照相关财务会计制度的规定，责任落实到位，监督管理力度到位。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，固定资产利用率100%。符合项目预算批复或合同规定得用途，不存在截留、挤占、挪用等情况。

3、会计信息管理方面，会计核算规范，我单位会计核算按实按规范入账，会计核算的相关资料完整。

(三)项目产出情况

产出指标的分值45分，评分结果如下：

1、产出数量得分15分(分值15分)。遵化市自然资源和规划局本年度土地综合整治项目完成总进度的70%，土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程均达到绩效目标。

2、产出质量得分15分(分值15分)。遵化市自然资源和规划局土地综合整治项目达标，达到绩效目标。

3、产出时效得分15分(分值15分)。遵化市自然资源和规划局土地综合整治项目当期任务完成率70%，达到绩效目标。

(四)项目效益与满意度情况

项目效益的分值44分，满意度分值10分，评分结果如下：

- 社会效益得分15分(分值15分)。项目通过改善农业基础设施条件，增强项目区抵挡自然灾害的能力，提高农业生产率，增加耕地面积、提高土地利用率增加粮食产能。项目社会效益土地综合整治项目比较明显达到绩效目标；

2、生态效益得分14分(分值15分)。完善设施配套，改善人居环境，促进农民增收，达到绩效目标；

3、可持续影响得分15分(分值15分)。有利于当地生产、生活条件和生态环境的改善，实现经济、社会、生态效益相统一。土地综合整治项目.达到绩效目标；

4、服务对象满意度得分10分(分值10分)。取问卷调查方式，土地综合整治项目民众满意度达90%，项目实施后群众满意度高，干群关系和谐，达到绩效目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）经验总结

1、加强资金监管。

2、高速公路绿化项目是动态过程，准确资金预算有难度。

（二）存在问题

1、绩效目标有待完善

由于土地综合整治项目发生有不可预见性，后期管护工作计划不够详尽。绩效目标还需进一步细化、需根据项目自身实际情况制定明确、细化、量化的绩效目标以及加强项目执行及资金分配使用的指向性。

2、项目质量水平有待进一步提高

项目实施好坏直接影响到耕地质量，其政治意义非常重要。由于该项目提质改造耕地数量面积大，后期仍需要加强管护，制定科学的后期维护方案，保障项目质量水平。

2021年4月6日

附件1

土地综合整治项目质量要求和技术标准

1.1土地平整工程

a)客土回填

1)土源：经与主管部门结合，该项目客土根据遵化市自然资源和规划局确定的取土到场价格（包括耕植土购买、运输和平整），由施工单位咨询解决土源。回填的客土要求为壤土，土壤理化指标应达到《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）的二级土壤要求，无砂砾、石块等杂物。

2)运输：采用斗容为1.2m3的挖掘机挖装，配套10t自卸汽车由土源处运至项目区内的料场，由国土局确定取土到场价格，此价格包括由土源处运进项目区和平整。

3)回填：覆土前应先清理干净田面上的草皮、杂物、树根等，并排除积水，再利用推土机进行平整。

b)土地旋耕

采用功率旋耕机对开发后的新增耕地进行旋耕。

施工中如发现有文物或古墓等应妥善保护，并立即报请当地有关部门。在有地上或地下管道、光缆、电缆、电线的地段进行土方开挖时，应事先取得管理部门的书面同意，并采取保护措施。

c)增施生物有机肥

- 新增耕地每亩施用1t生物有机肥，原有耕地每亩施用0.3t生物有机肥，由人工均匀铺撒。1、使用的微生物菌种应安全、有效，有明确的来源和种名。菌种安全性应符合NY1109-2006的规定。2、粉剂产品松散、无恶臭为；颗粒产品应无明显机械杂质、大小均匀、无腐败味。3、有效活菌数（cfu）≥0.2亿/g，有机质（以干基计）≥40%，水分≤30%，酸碱度（PH）在5.5~8.5之间，粪大肠菌群数≤100个/g，蛔虫卵死亡率≥95%，有效期≥6个月。4、总砷≤15mg/kg，总镉≤3mg/kg，总铅≤50mg/kg，总铬≤150mg/kg，总汞≤2mg/kg。

1.2灌溉与排水工程

a）机井工程

为保证按期完工，必须多上机械，分班施工。

施工工序主要为：前期准备—钻机就位—泥浆配制—钻孔—冲孔排渣—下管—填料—洗井—验收。

(1)钻机就位，地基应平整坚实，保证钻机天轮中心、钻盘中心、井孔中心在同一铅垂上。若地基松软应采取加固确保井身圆心垂直，绷绳位置必须安设匀称，绷绳地锚必须埋设牢固，并用绷绳绷紧，绷绳与地面夹角一般不大于45度。钻机的天轮中心，转盘中心与井孔中心必须在一条铅垂线上，其顶角的偏斜不得超过1度，井段的顶角和方位角不得有突变，合理布置泥浆循环系统，循环系统槽长度大于30m，设置两个泥浆坑，泥浆坑的每个规格3×3×2m3。

(2)泥浆配制，成井工艺中，开钻前首先将粘土和清水混合搅拌成基浆，钻井过程中利用地层自然造浆，加清水及处理剂进行调浆，使泥浆保持钻孔需要比重。生产各班组密切注意泥浆比浆稠度，根据地质变化等因素适时调整泥浆性能。

(3)钻孔时合理掌握钻进参数，精心操作，每打一根钻杆必须扫孔1—2遍，不出现螺旋孔身。孔径达到设计要求，井身无过大的超径或缩径。松散层中的井孔，终孔后使用设计井孔规格相应的疏孔器疏孔，达到上下通畅。

(4)冲孔排渣：钻井至设计井深后即冲孔排渣，待孔内岩渣彻底排净后，逐渐调整泥浆性能至下管需要比重，调浆应缓慢进行，渣子未排净之前不可调稀泥浆。下管前还应校正孔径、孔深并测斜。井孔直径不小于设计孔径2cm，孔深偏差不超过±50mm，井孔中心线与铅垂线夹角不大于0.2度。

(5)下管：井管质量要求无残缺、断裂和弯曲，井管上下口平面垂直于井管轴线，外径偏差不得超过±50mm，管壁厚度偏差不得超过±2mm。下管前按照钻孔的实际地层资料校正管井设计，确保井盘坐落在不透水层内，然后进行井管组合排列，测量长度，编号记录。下管时做到对正接直，封闭严密，接头处砼强度满足安全和成井质量的要求。

(6)填料：采用活水填料法填料，滤料质量严格按照标准要求进行筛选，不合格颗粒含量不得超过15%，填料时严格控制填料进度，准确记录填料数量，填料时要连续均匀，速度适宜，严防棚堵，并及时测量填料高度，校正填料数量。并适当调整泥浆比重，砾料高度控制在滤水管上8m。

(7)洗井：填料结束后即用粘泥封闭止水、固井，然后抽水洗井，洗井时抽水达到设计降深，洗井完毕，井水含砂量不超过万分之一，井底沉淀物应小于井深的千分之五。采集水样，化验水质，记录整理归档。

b）输水工程（镀锌钢管）

管道敷设根据规划图定位、定线，按设计要求进行施工。镀锌钢管焊接采用手工电弧焊。施工时要保证管底平顺、坚实，敷设完毕后应进行充水和排水测试。

1)施工准备

管道工程开工前确保工程所需设备材料全部到位，并进行质量检验。材料的选购必须符合设计图纸及有关规定，并且有出厂合格证及检测报告。

检查管道外观质量，有无破损、砂眼等，检查管道连接件是否齐全。

2)测量放线

在总体工程开工前，用仪器按设计及业主要求进行平面定位测量，在施工现场设置测量控制网点。

测量人员施工放线完毕，应及时组织验收。施工验线时，交接人员进行复测和读数。

3)焊接前检查

(1)工程使用的母材及焊接材料，使用前必须按规范进行检查和验收，不合格者不得使用。严禁无证上岗施焊。对焊工加强资格审查和技术指导。

(2)组对前应对各零部件的主要结构尺寸、坡口尺寸、坡口表面进行检查，其质量应符合规范要求。

(3)组对后应检查组对构件的形状、位置、错边量、角变形、组对间隙和搭接接头的搭接量，确认其符合设计文件、焊接作业指导书及规范的规定。

(4)组对后应检查坡口及坡口两侧的清理质量，其清理宽度及清理后的表面应符合设计文件、焊接作业指导书及规范的规定。

(5)焊接前应检查施焊环境、焊接工装设备、焊接材料的干燥及清理，特别是现场钢管对接口环型焊缝底部的作业空间，须确认其符合规范和焊接作业指导书的规定。

(6)在以上检查要求未能满足前，严禁施焊。

4)焊接施工及中间检查

镀锌钢管焊接采用手工电弧焊。手工电弧焊其接头处的坡口，是焊接的重要组成部分。焊接前先对镀锌钢管进行坡口的加工，使用自动切割机将接口加工成双“V”形坡口。

在焊条选择方面，采用性能适用于钢管焊接的E4310型焊条。焊条使用前按出厂说明书进行烘干，使用过程中保持干燥，焊条药皮无脱落和显著裂纹。

焊接前，先用钢丝刷和砂纸对钢管除锈，要求达到设计所要求的ST3的除锈等级。

(1)施焊时应测量电弧电压、焊接电流及焊接速度并应记录，应符合焊接作业指导书的规定。待监理工程师审批后方可实施。

(2)应配合监理单位检查焊缝质量。对规定进行层间无损检验的焊缝，无损检验应在外观检查合格后进行，表面无损检验应在超声波检验前进行，经检验的焊缝在评定合格后方可继续进行焊接。

5)焊接后检查

(1)进行焊缝外观检查：除焊接作业指导书有特殊要求的焊缝外，焊缝应在焊完后立即去除渣皮、飞溅物，清理干净焊缝表面，然后进行焊缝外观检查。焊缝外观质量指标：外观不得有熔化金属流到焊缝外未熔化的母材上，焊缝和热影响区表面不得有裂纹、气孔、弧坑和灰渣等缺陷；表面光顺、均匀，焊道与母材应平缓过渡。根部应焊透。

(2)进行焊缝无损检验：按照有关规范要求，可采用表面无损检验的磁粉法、气液法等进行规定量的普查；对施焊条件较困难的焊缝及对接焊缝，按规定用超声波检测仪进行重点抽查。

(3)修口：对口前，要先修口，使管道端面的坡口角度、钝边、圆度等，均符合设计对口接头要求：坡口角度a=60～50；间隙b=2.0～4.0mm；锐边p=1.0～2.0mm。

(4)对口：对口时要使内壁齐平，采用长300mm的直尺在接口内壁周围顺序找平、贴靠时，错口偏差为0.2倍壁厚，且不大于2mm。

(5)纵向焊缝：对口时纵向焊缝要错开，间距不站于30cm，焊缝应放在管道中心线上半圆的45°左右处。

(6)环向焊缝：环向焊缝距支架净距不小于100mm，相邻焊缝间距不小于200mm，不得出现十字焊缝。

(7)不同壁厚的对口：管壁厚度相差大于3mm时，要将厚壁钢管的接口边缘削成坡口、使其与对接的钢管壁厚一致，坡口切削长度不小于4倍壁厚的差值。

(8)对口后，管子要垫牢固，避免变形。

(9)管道边接时，不得强力对口，要用加热管子、加垫等消除接口偏差。

(10)弯管起弯点至接口的距离不小于100mm。

(11)纵向焊缝不宜在底部，加固环的对接纵缝与纵向焊接要错开，间距不小于100mm，加固环距环向焊缝不小于50mm。

(12)不得在干管的纵、环向焊缝处接支管或开孔，直线上加短节管长度要大于1m，严禁在短节上或管件上开孔。

(13)管道闭合焊接，应在气温较低时进行。

(14)管道安装工作有间断时，要及时封闭敞开的管口。

(15)接口焊接处试压后，要再补作防腐层。

(16)工作环境有风力大于5级、雨天、相对湿度大于90%时，未采取保护措施，不得焊接。

6)充水试压

(1)灌水前检查工作：检查全系统管路、设备、阀件、支架等必修安装无误。各连接处均无遗漏。检查全系统试压的实际情况，检查系统上各类阀门的开、关状态，不得漏检。检查试压用的压力表灵敏度。水压试验系统中的阀门都处于全关闭状态。待试压中需要开启时再打开，控制阀门打开后，派专人巡视。

(2)向管道内注水：从下往上向系统送水，注水时，应该将管道最高点的阀门打开，待管道系统内的空气全部排净见水后，才可将阀门关闭，此时表明管道系统注水已满(应反复关闭数次进行验证)。

(3)向管道系统加压：管道系统注满水后，启动加压泵使系统水压逐渐升高，先升至工作压力0.6MPa，停泵检查，观察各部位无破裂、无渗漏时，再将压力升至试验压力1.0MPa，并稳压半小时，压力降不大于0.05MPa，表明系统强度试验合格。然后再将试验压力缓慢降至0.6MPa，再较长时间观察，此时全系统的各部位仍无渗漏，试压合格。

(4)泄水：系统试压合格后，放掉管道内的全部存水，特别注意将系统低处的存水泄掉。

7)试运行

安装全部设备，进行全系统试运行，发现问题及时处理。

c）输水工程（PE管）

管道埋设根据规划图定位、定线，按设计要求开挖管道沟，挖出的土方就近堆放，以便回填。管道连接采用热熔连接，施工时要保证管底平顺、坚实，铺设完毕后应进行充水和排水测试，试压成功后回填土方。具体步骤如下：

1）施工准备

管道工程开工前确保工程所需设备材料全部到位，并进行质量检验。材料的选购必须符合设计图纸及有关规定，并且有出厂合格证及检测报告。

检查管道外观质量，有无破损、砂眼等，检查管道连接件是否齐全。

2）测量放线

在总体工程开工前，用仪器按设计及业主要求进行平面定位测量，在施工现场设置测量控制网点。

测量人员施工放线完毕，应及时组织验收。施工验线时，交接人员进行复测和读数。

3）沟槽开挖

挖土自上而下水平分段分层进行，每层0.3m左右，边挖边检查坑底宽度及坡度，不够时及时修整，边挖边修至设计标高，再统一进行一次修坡清底，检查沟底宽度和标高。

4）管道安装

管道安装时按水流方向，从水泵开始，先干管，后支管，顺序安装，所有管件、出水口一次连接到位。

5）充水试压

管道试水前首先安装好测压仪表，认真检查被测管道系统设备是否安全；其次，管道试水时环境温度应不低于5℃。试水压力应为管道系统的设计工作压力，保压时间不小于1h，认真检查管道系统的渗漏情况并做好标志和记录。渗漏损失应符合管道水利用系数要求，不允许有集中渗漏。试水不合格时应对管道采取修补措施，并在修补处达到预期强度后重新试水，直至合格。

6）土方回填

管道试水合格后方可进行回填，回填应按照设计要求和程序进行。首先进行初始回填，初始回填应在管道两侧同时进行，回填材料应不含直径大于25mm的块石和直径大于50mm的土块。回填达到管顶以上15cm后再进行最终回填，回填材料应不含直径大于75mm的石块，严格控制工程施工质量。

7）试运行

安装全部设备，进行全系统试运行，发现问题及时处理。

d）输配电工程

1)高、低压架空线路架设

(1)配电网应结构简单、安全可靠。

(2)电力网的布局应与农村发展计划相结合，采用放射型单向供电。低压供电半径应小于500m。

(3)新建的架空线路采用钢芯铝绞线，80kVA及以上配变的低压主干线最小截面不小于35mm2，高压主干线最小截面不小于120mm2。

(4)考虑初伸长的影响，架线时应将弧垂减少14%。各相弧垂应一致，相差不大于50mm。

(5)高低压电网应有较强的适应性，主干线宜一次建成。在同一档距内，每根导线只允许有一个接头。

(6)高低压架空线路分别采用长度为12m、10m以上水泥混凝土电杆，并无露筋，表面光滑，无裂纹。

(7)采用的绝缘子必须符合国标要求，其强度安全系数不应小于2.5。

(8)线路档距为40～50m。

2)低压电缆埋设

(1)开沟

开挖地沟，采用开沟机进行开挖，为保证沟直省线，使用“连桩法”。先在地面测量放样，在确定的路径上将一个直线段划分为一个区，三点成一线，每10～20m立一个小木桩。开沟时先不拔桩，待沟基本成型后，前后照应，没有弯曲后再拔桩。挖沟深度一般要求在冻土层以下，该项目设计1.1m，上口宽度为0.3m，沟底宽度为0.3m，沟底要求平整、硬杂物要清理干净。当地面出现高差时，应挖成平滑斜坡，上下成圆弧形，以免电线弯曲过大。

(2)放线

放线前，要严格检查地沟质量、测试地埋线，放线过程中不得损伤地埋线。放线者要随时注意检查导线有无缺陷，要一边放，一边用手摸，眼睛注意看。对于有粗细不匀、护套层损坏等缺陷的地埋线，在浸水测试时不容易测出，而在放线过程中认真检查可以发现。放线过程中，发现机械损伤，芯线断股，接头等应立即加上明显标志，并在填土前及时处理。放线时严禁在地面上拖线前进，防止打卷、扭折、交叉、拧绞或继续损伤。应根据线路距离，选放线长度与之相适应的导线，尽量避免出现接头。在放线时要留有一定得余度，以备接头和膨胀伸缩用。导线连接地埋线端头制作时，将地埋线端头削出15～20cm，用来与其它导线连接，接头可用压接和缠绕法，也可以用并沟线夹连接。

(3)砂土垫层

首先用自卸三轮车将砂土运到沟边，采用人工散撒，为保证垫层的厚度，首先在沟底打上木桩，木桩高度在0.1m，然后用自制工具找平。

(4)排线

用木板自制一个梳线耙，将电缆装入线耙，由一个人拉着梳线耙顺沟底徐徐向前移动，后面紧跟二人随即覆盖一层10～20cm厚的填土，使电缆按所要求的排列方式敷设固定。

线路的始端、末端线头，要留足接入控制开关或接线箱的长度。在线路中间如有分支或出现接头时，宜采用U形布线法，即把接线引出地面，在接线箱内接线，以减少地下接头。如需要在地下接头的地方，线端应多留出1.0～1.5m。

(5)铺砖

电缆敷设后，铺砖可由多人同时进行，将砖块铺放在沟槽中的电缆上，以保证电缆能够承受足够的压力。

(6)填土

回填土分两步进行。第一步，随排线逐渐进行。排好线后，随即向地沟内填松软细土或细沙10～20cm厚压住地埋线。在线路有地下接头的地方，要留一段距离不填土。在U形布线处，要待排线人将线留够长度固定好再填土。同一线路只能由一端向另一端逐步回填，不可多处同时进行，第一层土填好后，应进行一次绝缘摇测，以便发现隐伤，及时处理。第二步，经复测无问题后即可将全面回填。对地埋线沟无夯实要求，应自然下沉，回填土应高出地平面约30cm作为沉降层。如施工现场附近有水源，最好向地沟内放水将地沟浸实。回填土完毕后，再复测一次绝缘电阻值。将测试的数值做好记录，填入施工记录表中。

(7)引线安装

从线路埋深处至地面以及至三相插头这一段引进或引出线及从地面到接线三相插头处这一段地埋线，因易受鼠患危险或人接触机会较多，引线采用加装套管加以保护。套管埋入地下部分长度应大于50cm，露地面部分全部套管。

1.3道路工程

1)整理路床

需下挖路床的道路首先对原路床开槽30cm，再利用机械对原路面进行平整，然后用压路机碾压，压实度大于90%，人工挂米字线整形，洒水碾压、养护，直至验收合格。

不需开槽的首先利用机械对原路面进行平整，然后用压路机碾压，压实度大于93%，人工挂米字线整形，洒水碾压、养护，直至验收合格。

2)级配碎石路基稳定层施工

施工顺序：准备→放样、设置自动找平线→机械运输碎石至摊铺现场→摊铺机摊铺→整形→压路机碾压，压实度不小于93%。

3)模板安装

模板采用20#槽钢，6m定尺长，设桩控制高程和平面尺寸。接头处拼装紧密牢固，模板高度与混凝土面层板厚度相同，模板两侧用铁钎打入基层固定，模板的顶面与混凝土板顶面齐平，并与设计高程一致，模板底面与基层顶面紧贴，局部洼处(空隙)要事先用水泥砂浆铺平并充分夯实。

模板安装完毕后，再次检查模板连接处的高度差和模板内侧是否有错位、不平整等情况，高差大于3mm或有错位和不平整的模板应拆去重新安装，安装完毕后，则在内侧面均匀涂刷脱模油。

4)砼摊铺

混凝土人工摊铺找平。摊铺混凝土前，先检查模板的位置和高度等是否符合要求，基层的标高是否符合标准。在平整、洁净、密实的基层上，经监理工程师批准后进行摊铺。

混凝土混合料由运输车辆直接卸在基层上。卸料时，混合料尽可能卸成几个小堆，如发现有离析现象，用铁锹翻拌均匀。

铺完一整块混凝土板，因故停工时，需做特殊处理：停工在半小时以内，可将混凝土表面用湿麻布覆盖，待恢复工作后，把此处混凝土耙松，再继续摊铺；停工超过半小时以上，可根据施工时的气温和水泥混凝土的初凝时间做施工缝处理，但不得将不足一块板的混凝土摊铺在模板内。

5)砼振捣

采用插入式振捣和平板拖振等振捣方式。插入式振动棒全平面插振，距模板约10cm，避免接触模板。插振过程中，要注意插振间距，凹陷处应采用相同配合比混凝土拌合物填补。振动器在每一位置振捣的持续时间，应以拌合物停止下沉，不再冒气泡，并泛出水泥浆为准，不宜过振。振捣时随时检查模板下沉、变形情况。平板振捣器要全断面纵横向拖振。

6)施工缝

每日施工结束或因临时原因中断施工时，须设置施工缝，位置尽可能选在横缝处，采用加传力杆的平缝型式。传力杆采用直径28mm钢筋，单根长40cm，布设于路面正中央，横向布设间距25cm，表面涂沥青防锈。

7)拆模

当混凝土的强度达到设计强度的25％以上时，即可进行模板拆除。拆模时不宜用力过猛过急，以免混凝土板面或边角因碰撞而损伤。拆模应先起下模板支撑和铁钎，然后轻轻用扁头小铁棒插入模板与砼板面之间，慢慢向外撬动板，切忌损伤板面及边角。拆下的模板，不要随地抛掷，要有次序的平放。并将模板上粘附的水泥浆洗干净，然后将损坏部分加以修整，涂刷一遍润滑剂，以便周转使用。

8)切缝

掌握好适宜的切缝时间，过早切割易发生啃边，过晚切割板会先裂(发生不规划收缩裂缝)，切缝时间根据试块强度增长情况确定。横缝间距一般为4m，切缝深度控制在4cm，缝宽为0.5cm，表面填聚氯乙烯胶泥，在填料施工过程中，要严格按照规范施工，避免在车辆荷载反复作用下造成面板断裂、错台。

9)养生

养生采用覆盖保湿法养生。用麻袋、草席、砂等物覆盖在板面上，其厚度为2－5cm，并经常洒水(每天浇洒2－3次)，保持潮湿状态。洒水要均匀，不要用水龙头喷出有压力的水直接冲射板面。养生期为14－21天。

1.4设备安装工程

a)变压器安装

变压器到达现场后，按照安装说明要求安装变压器及配件，安装完成后进行负荷调试，及时观察变压器温升和噪音，发现问题及时解决。输电线路架设按照架设线路规范及设计要求进行架设。

接地装置分三部份；1.避雷器，2.引下线，变压器低压侧中性线与变压器金属外壳及防雷引下线共同与接地线用螺栓紧密可靠电气连接，该点为可断开连接点(为作接地体(极)测试接地电阻用)，3.接地体，根据当地实地，可水平接地可垂直接地，必须深埋0.8m(冻土层)以下。接地冲击电阻宜4欧以下。

b)JP柜安装

JP柜与配电变压器同构架安装，在设置变压器安装构架时，应将支架向安装JP柜的混凝土电杆外侧延长300～350mm，JP柜直接安装在混凝土电杆外侧的支架上；为适应安装要求，JP柜背面设双抱箍，并在柜内设承载力固定件，以避免背面1.0mm不锈钢板材受力。安装部件要镀锌处理；安装部件要牢固可靠且方便。JP柜内各电器件之间以及它们对外壳的距离，应能满足电气安全间隙、爬电间隙以及操作所需的间隙。最低爬电间隙应大于25mm/kV。

c)潜水泵安装

1)安装使用前，应仔细检查电泵外表是否完好无损，各连接处有无松动、漏油、电缆线有无碰划裂。并仔细检查年铭牌说明的流量、扬程、电压等，以便正确使用;

2)用兆欧表测量电泵的冷态绝缘电阻应大于50M欧，低于应进行除潮处理，合格后方可使用；

3)电泵应独配相应的电闸开关，和可靠接地；

4)如电泵配带的电缆线不够长时，如所接的电缆线径必须是原水泵线的1倍，并且接头接牢，并尽可能减少线接头，且接头禁没水中；

5)检查启动运行时是否正常(空运行不超过10秒)，转向是否正确(泵盖上标明方向)，三相电泵如转向不对，调换任意两根主线即可；

6)电泵应在手柄或吊环孔上串绳以提放备用，严禁用电缆吊、放、提、拉水泵。

7)各类电泵使用时应接好地线，电泵的电缆按新标准规定用黄绿双色线接地，并装上接地标志，必要时可用万用表测量，以防接错而造成事故，如无法接地，应安装漏电保护器；

8)电缆线接头不能没入水中，电缆破裂、刮伤者不能使用，以防水渗入电泵机腔内。

d)智能控制柜 (箱)安装

智能控制柜(箱)运达现场后，厂家按照安装说明要求安装控制柜(箱)及配件，安装完成后进行测试，及时观察控制柜(箱)运行状况及性能，发现问题及时解决。

1.5标志牌工程

a）浆砌砖

1）砌砖墙：

(1)组砌方法：砌体一般采用一顺一丁（满丁、满条）、梅花丁或三顺一丁砌法。

(2)选砖：标准砖应选择棱角整齐，无弯曲、裂纹，颜色均匀，规格基本一致的砖。

(3)盘角：砌砖前应先盘角，每次盘角不要超过五皮，新盘的大角，及时进行吊、靠。如有偏差要及时修整。盘角时要仔细对照皮数杆的砖层和标高，控制好灰缝大小，使水平灰缝均匀一致。大角盘好后再复查一次，平整和垂直完全符合要求后，再挂线砌墙。

(4)挂线：砌筑一砖半墙必须双面挂线，如果长墙几个人均使用一根通线，中间应设几个支线点，小线要拉紧，每层砖都要穿线看平，使水平缝均匀一致，平直通顺。

(5)砌砖：砌砖宜采用一铲灰、一块砖、一挤揉的“三一”砌砖法，即满铺、满挤操作法。砌砖时砖要放平。里手高，墙面就要张；里手低，墙面就要背。砌砖一定要跟线，“上跟线，下跟棱，左右相邻要对平”。水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般为10mm，但不应小于8mm，也不应大于12mm。

2)抹面

（1）拉毛处理：将光滑的表面清扫干净，用笤帚甩上一层1∶1稀粥状水泥细砂浆（内掺20%建筑胶水拌制），使其凝固在光滑的基层表面，用手掰不动为好。

（2）抹底层砂浆：刷掺一定比例的建筑胶水泥浆一道，（水灰比为0.4～0.5）紧跟抹1∶3水泥砂浆，每遍厚度为5～7mm，应分层与所充筋抹平，并用大杠刮平、找直，木抹子搓毛。

（3）抹面层砂浆：底层砂浆抹好后，第二天即可抹面层砂浆，首先将墙面洇湿，按图纸尺寸弹线分格，粘分格条、滴水槽，抹面层砂浆。面层砂浆为M15，厚度为5～8mm。先用水湿润，抹时先薄薄地刮一层素水泥膏，使其与底灰粘牢，紧跟着抹罩面灰与分格条抹平，并用杠横竖刮平，木抹子搓毛，铁抹子溜光、压实。待其表面无明水时，用软毛刷蘸水垂直于地面的同一方向，轻刷一遍，以保证面层灰的颜色一致；避免和减少收缩裂缝。随后，将分格条起出，待灰层干后，用素水泥膏将缝子勾好。对于难起的分格条，则不应硬起，防止棱角损坏，应待所层干透后补起。并补勾缝。

（4）养护：水泥砂浆抹灰层应喷水养护。

b)镶嵌瓷砖

1）材料要求

(1)水泥：32.5R矿渣水泥或普通硅酸盐水泥。应有出厂证明或复试单，若出厂超过三个月，应按试验结果使用。

(2)白水泥：32.5R白水泥。

(3)砂子：粗砂或中砂，用前过筛。

(4)面砖：面砖的表面应光洁、方正、平整；质地坚固，其品种、规格、尺寸、色泽、图案应均匀一致，必须符合设计规定。不得有缺楞、掉角、暗痕和裂纹等缺陷。共性能指标均应符合现行国家标准的规定，釉面砖的吸水率不得大于10%。

2）主要机具

孔径5mm筛子、窗纱筛子、水桶、木抹子、铁抹子、中杠、靠尺、方尺、铁制水平尺、灰槽、灰勺、毛刷、钢丝刷、笤帚、锤子、小白线、擦布或棉丝、钢片开刀、小灰铲、石云机、勾缝溜子、线坠、盒尺等。

3）工艺流程

基层处理→吊垂直、套方、找规矩→弹线分格→排砖→浸砖→镶贴面砖→面砖勾缝与擦缝。

4）质量标准

(1)饰面砖的品种、规格、颜色、图案必须符合设计要求和符合现行标准的规定。

(2)饰面砖镶贴必须牢固，无歪斜、缺楞、掉角和裂缝等缺陷。

(3)表面平整、洁净，颜色一致，无变色、起碱、污痕，无显著的光泽受损处，无空鼓。

(4)接缝填嵌密实、平直，宽窄一致，颜色一致，阴阳角处压向正确，非整砖的使用部位适宜。

(5)套割：用整砖套割吻合，边缘整齐；墙裙、贴脸等突出墙面的厚度一致。

4应注意的质量问题

(1)因冬季气温低，砂浆受冻，到来年春天化冻后容易发生脱落。因此在进行贴面砖操作时应保持正温。

(2)基层表面偏差较大，基层处理或施工不当，面层就容易产生空鼓、脱落。

(3)砂浆配合比不准，稠度控制不好，砂子含泥量过大，在同一施工面上采用几种不同的配合比砂浆，因而产生不同的干缩，亦会空鼓。

(4)墙面脏：主要原因是勾完缝后没有及时擦净砂浆以及其他工种污染所致，可用棉丝蘸稀盐酸加20%水刷洗，然后用自来水冲净。同时应加强成品保护。

| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 土地综合整治项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 遵化市人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 遵化市自然资源和规划局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额： | 2777.702 |  | 1412.982 |  |  | 10 |  | 70% | 9 | 2777.702 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 | 1412.982 |  | 1412.982 |  |  | 10 |  | 100% | 10 | 1412.982 |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | —— |  | —— |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | —— |  | —— |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 遵化市土地综合整治项目预计投资3000万元，亩均补助资金1000元，提质改造面积3万亩，预计新增粮食产能45万公斤，预计新增耕地350亩。 |  |  |  |  |  |  |  | 提质改造面积2.1万亩，预计新增粮食产能31.5万公斤，预计新增耕地245亩。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 提质改造面积3万亩 |  | 3万亩 |  |  |  | 70% |  | 15 | 14 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 完成率达到90% |  | ≥90 |  |  |  | 70% |  | 15 | 13 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 当期任务完成率 |  | 100% |  |  |  | 70% |  | 15 | 14 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 通过改善农业基础设施条件，增强项目区抵挡自然灾害的能力，提高农业生产率，增加耕地面积、提高土地利用率 增加粮食产能。 |  | 效果显著 |  |  |  | 效果显著 |  | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 完善设施配套，改善人居环境，促进农民增收，达到绩效目标； |  | ≥87% |  |  |  | 100% |  | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 有利于当地生产、生活条件和生态环境的改善，实现经济、社会、生态效益相统一。土地综合整治项目.达到绩效目标； |  | 提升 |  |  |  | 明显提升 |  | 15 | 15 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 土地综合整治项目民众满意度 |  | 90% |  |  |  | 90% |  | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 |  |  |